МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Направление: Прикладные математика и физика (магистратура)

Фонд оценочных средств

1 и 2 семестры

Текущий контроль и промежуточная аттестация

Текущий контроль осеннего семестра

1.1. Контрольная работа

Задание 1. Составить схему получения и обработки пространственной информации с указанием аппаратного средства, формата хранения точек лазерного отражения и этапов последующей обработки.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для хранения точек и matplotlib для простой 3D-визуализации синтетического облака.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

rng=np.random.default_rng(1)

points=rng.normal(size=(200,3))

points[:,2]+=0.3*np.sin(points[:,0]*2)

schema=["3D-сенсор","Формат XYZ/PLY/LAS","Фильтрация","Извлечение признаков","ML-анализ"]

print(" -> ".join(schema))

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.scatter(points[:,0],points[:,1],points[:,2],s=8); ax.set_title("Синтетическое облако точек"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выполняется в одной ячейке Google Colab. В выводе появится текстовая схема обработки и 3D-график облака точек.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример использует синтетические точки, а не реальные данные сенсора. В практическом решении используются чтение форматов PLY, LAS или XYZ, калибровка сенсора и оценка ошибок измерения.

Задание 2. Настроить модель сенсора в Blender Sensor Simulation и описать, какие данные о точках лазерного отражения формируются в результате имитации.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используется numpy: он показывает, как могут выглядеть координаты и дальности точек после имитации.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(2)

xyz=rng.uniform([-2,-2,1],[2,2,5],size=(8,3))

distance=np.linalg.norm(xyz,axis=1)

cloud=np.column_stack([xyz,distance])

print("x y z range")

print(np.round(cloud,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

После запуска будет напечатана таблица точек с координатами и дальностью. Это упрощенная модель результата лазерного сканирования.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Код не запускает Blender Sensor Simulation, а только имитирует структуру выходных данных. В реальном сценарии используется API Blender: настраиваются геометрия сцены, параметры сенсора и экспорт результата.

Задание 3. Разработать программу на языке Python для автоматизации имитации работы сенсора в Blender Sensor Simulation и сохранения полученных пространственных данных.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для генерации точек и pandas для табличного сохранения результата.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

rng=np.random.default_rng(3)

rows=[]

for scan_id,shift in enumerate([0.0,0.5,1.0]):

pts=rng.normal(size=(50,3))+np.array([shift,0,0])

for x,y,z in pts: rows.append({"scan_id":scan_id,"x":x,"y":y,"z":z})

df=pd.DataFrame(rows)

df.to_csv("synthetic_sensor_scans.csv",index=False)

print(df.head(), "\nSaved:", len(df), "points")

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код формирует результат: появится файл synthetic_sensor_scans.csv, содержащий координаты точек и номер сканирования.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Вместо реальной сцены используется синтетическая генерация. В Blender аналогичный сценарий вызывает функции симулятора, менять положение сенсора и экспортировать точки в согласованный формат.

Задание 4. Классифицировать заданные пространственные данные по формам представления: геометрические примитивы, векторное представление, растровое представление, облако точек.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 5. Разработать алгоритм перехода от растрового представления пространственной информации к набору признаков для задачи классификации в двумерном виде.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает, какие свойства пространственного объекта сохраняет выбранное представление и какие ограничения оно накладывает на обработку. Растровое, векторное, точечное, воксельное и сеточное представления сопоставляются с задачами классификации, сегментации, детекции и реконструкции.

Разные формы представления пространственной информации подчеркивают разные свойства объекта. Растр удобен для регулярных двумерных данных, векторное описание сохраняет точные контуры и связи, облако точек хранит прямые 3D-измерения, а сетка или поверхность описывает геометрию как связную модель.

Выбор представления связан с задачей обработки. Для классификации важны устойчивые признаки, для сегментации - локальная принадлежность элементов к классам, для детекции - положение объекта, а для реконструкции - связность и ориентация поверхности. Ошибка выбора формата часто приводит к потере деталей или усложнению алгоритма.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает выбор исходного представления, преобразование данных к числовым признакам или геометрическим элементам и проверку сохранения существенных свойств объекта.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для работы с растром и вычисления признаков.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

img=np.array([[0,1,1,0],[0,2,2,0],[0,2,3,0],[0,0,0,0]],dtype=float)

norm=img/img.max()

gy,gx=np.gradient(norm)

features=np.array([norm.mean(),norm.std(),norm.max(),np.mean(np.hypot(gx,gy)),np.count_nonzero(norm)/norm.size])

print("features =", np.round(features,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код печатает компактный вектор признаков: среднее, разброс, максимум, среднюю величину градиента и долю ненулевых ячеек.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Признаки слишком просты для сложных сцен. Улучшение: использовать локальные признаки, свертки или обучаемую модель.

Задание 6. Разработать программу на языке Python для обрезки облака точек по ограничивающему боксу.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для фильтрации массива точек по логической маске.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(6)

points=rng.uniform(-3,3,size=(20,3))

mins=np.array([-1,-1,-1]); maxs=np.array([1,1,1])

mask=np.all((points>=mins)&(points<=maxs),axis=1)

cropped=points[mask]

print("Всего точек:", len(points), "После обрезки:", len(cropped))

print(np.round(cropped,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

После запуска будет показано число исходных и оставшихся точек, а также координаты точек внутри бокса.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Бокс ориентирован по осям. Для повернутых объектов нужен ориентированный bounding box или переход в локальную систему координат.

Задание 7. Разработать программу на языке Python, реализующую операцию разреживания облака точек с сохранением общей геометрической структуры данных.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для группировки точек по вокселям.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(7)

points=rng.normal(size=(500,3))

voxel=0.5

keys=np.floor(points/voxel).astype(int)

groups={}

for k,p in zip(map(tuple,keys),points): groups.setdefault(k,[]).append(p)

down=np.array([np.mean(v,axis=0) for v in groups.values()])

print("До:", len(points), "После:", len(down))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код показывает, насколько уменьшилось число точек после воксельного усреднения.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Размер вокселя влияет на детализацию: большой размер сглаживает форму. Для точных задач стоит контролировать ошибку аппроксимации.

Задание 8. Описать и применить последовательность базовых операций CloudCompare для загрузки, редактирования и подготовки облака точек к дальнейшей обработке.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 9. Спроектировать модель классификации двумерной пространственной информации на основе полносвязной нейронной сети и определить входные признаки для такой модели.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку признаков, формирование целевых меток, обучение или применение модели, расчет метрик и интерпретацию качества.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для синтетических данных и sklearn для быстрой демонстрации полносвязной модели.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neural_network import MLPClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

rng=np.random.default_rng(9)

X=rng.normal(size=(120,16))

y=(X[:,:4].mean(axis=1)>0).astype(int)

clf=MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(12,),max_iter=500,random_state=1).fit(X,y)

pred=clf.predict(X)

print("Accuracy:", round(accuracy_score(y,pred),3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код обучит простую полносвязную сеть и напечатает точность на синтетических признаках.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Данные искусственные, а проверка выполняется на обучающей выборке. Для реальной задачи применяются разбиение train/test, нормализация и подбор архитектуры.

Задание 10. Сравнить постановки задач сегментации и детекции двумерной пространственной информации на примере архитектур UNet и YOLO.

Ответ. Эталонный ответ связывает UNet с задачей плотной сегментации: encoder извлекает признаки, decoder восстанавливает разрешение, skip connections сохраняют локальные детали. Результатом является маска классов пикселей.

UNet используется для плотной сегментации двумерных пространственных данных. Encoder извлекает признаки на разных масштабах, decoder восстанавливает пространственное разрешение, а skip connections возвращают локальные детали, потерянные при сжатии.

Результат UNet - маска того же размера, что и входное изображение. Такая постановка подходит для задач, где важна форма области: выделение объектов, зон интереса, границ или классов пикселей.

Текстовая схема: UNet: изображение -> encoder -> bottleneck -> decoder -> маска; YOLO: изображение -> backbone -> detection head -> boxes/classes/scores.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

1.2. Самостоятельная работа

Задание 11. Подготовить обзор аппаратных средств получения пространственной информации и указать, какие типы пространственных данных они позволяют получать.

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Содержательный ответ связывает рассматриваемый вопрос с общей цепочкой обработки пространственной информации: получение данных, выбор представления, предобработка, анализ, оценка качества и интерпретация результата.

Оценочное значение ответа состоит в переходе от общей формулировки к проверяемому действию: определяются входные данные, выполняется обработка и оценивается результат по понятным критериям.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 12. Создать в Blender Sensor Simulation синтетический обучающий набор данных для задачи сегментации или детекции объектов в облаках точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для генерации облаков и pandas для сохранения таблицы с метками.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

rng=np.random.default_rng(12)

ground=np.column_stack([rng.uniform(-3,3,(100,2)), rng.normal(0,0.02,100)])

obj=rng.normal([0,0,1],0.25,size=(80,3))

points=np.vstack([ground,obj]); labels=np.r_[np.zeros(len(ground),int),np.ones(len(obj),int)]

df=pd.DataFrame(points,columns=["x","y","z"]); df["label"]=labels

df.to_csv("segmentation_dataset.csv",index=False)

print(df.head(), df["label"].value_counts().to_dict())

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код создаст файл segmentation_dataset.csv с координатами и меткой класса для каждой точки.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

В реальном Blender Sensor Simulation требуется получать точки из сцены и сохранять истинные метки объектов. Варьируются положение, форма и плотность сканирования.

Задание 13. Подготовить набор примеров представления одного и того же объекта в виде поверхности, сетки, вокселей, растрового изображения и облака точек.

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 14. Изучить элементы CloudCompare «Нормали», «Октодерево» и «Сетка» и составить таблицу их назначения при обработке 3D-данных.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 15. Реализовать класс набора данных для решения задач сегментации и классификации облаков точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для хранения точек и меток; структура похожа на датасет для PyTorch, но без обязательной зависимости.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

class PointCloudDataset:

def __init__(self,n=5,m=32,task="segmentation"):

self.task=task; rng=np.random.default_rng(15); self.data=[]

for i in range(n):

pts=rng.normal(size=(m,3))

labels=(pts[:,2]>0).astype(int) if task=="segmentation" else int(pts[:,2].mean()>0)

self.data.append((pts,labels))

def __len__(self): return len(self.data)

def __getitem__(self,i): return self.data[i]

ds=PointCloudDataset(task="segmentation")

pts,labels=ds[0]

print(len(ds), pts.shape, labels.shape, labels[:5])

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

После запуска будет создан синтетический датасет, а вывод покажет размер облака и форму меток.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Данные синтетические. Для реального курса добавляются чтение файлов, нормализацию, перемешивание точек и разбиение на обучающую и тестовую части.

Задание 16. Аппаратные средства получения пространственной информации и их роль в автоматическом пространственном анализе (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 17. Моделирование сенсоров в Blender Sensor Simulation и применение Python для автоматизации имитации измерений (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 18. Сравнительный анализ векторного, растрового и точечного представления пространственной информации (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 19. Возможности CloudCompare для обработки облаков точек, нормалей, октодеревьев и сеток (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 20. Архитектуры UNet и YOLO в задачах сегментации и детекции двумерной пространственной информации (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Текущий контроль весеннего семестра

2.1. Контрольная работа

Задание 1. Разработать программу классификации облаков точек на основе архитектуры PointNet и оценить погрешности измерительной системы, использующей обученную нейросеть.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Алгоритм решения.

Алгоритм воспроизводит схему PointNet: обработку точек общими слоями, агрегацию признаков и получение класса облака или меток точек.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для генерации данных, torch для простой нейросетевой модели и обучения.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, torch

from torch import nn

rng=np.random.default_rng(21)

X=[]; y=[]

for i in range(80):

label=i%2; pts=rng.normal([0,0,label],0.25,size=(32,3)); X.append(pts); y.append(label)

X=torch.tensor(np.array(X),dtype=torch.float32); y=torch.tensor(y)

class MiniPointNet(nn.Module):

def __init__(self): super().__init__(); self.mlp=nn.Sequential(nn.Linear(3,32),nn.ReLU(),nn.Linear(32,64),nn.ReLU()); self.cls=nn.Linear(64,2)

def forward(self,x): return self.cls(self.mlp(x).max(dim=1).values)

model=MiniPointNet(); opt=torch.optim.Adam(model.parameters(),lr=0.01); loss_fn=nn.CrossEntropyLoss()

for _ in range(60):

opt.zero_grad(); loss=loss_fn(model(X),y); loss.backward(); opt.step()

pred=model(X).argmax(1); print("accuracy", float((pred==y).float().mean()))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Запуск обучит компактную модель и выведет точность классификации. Для оценки погрешности измерительной системы можно сравнить ошибки классификации при добавлении шума к координатам.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это учебный аналог PointNet, а не полная архитектура. Нужны реальные облака точек, отдельная тестовая выборка и анализ ошибок при разных уровнях шума.

Задание 2. Разработать программу сегментации облака точек на основе архитектуры PointNet и определить метрики качества разделения классов.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Алгоритм решения.

Алгоритм воспроизводит схему PointNet: обработку точек общими слоями, агрегацию признаков и получение класса облака или меток точек.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и torch; метрика IoU считается на массивах предсказаний.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, torch

from torch import nn

rng=np.random.default_rng(22)

pts=rng.normal(size=(256,3)); labels=torch.tensor((pts[:,2]>0).astype(int))

X=torch.tensor(pts,dtype=torch.float32)

model=nn.Sequential(nn.Linear(3,32),nn.ReLU(),nn.Linear(32,2))

opt=torch.optim.Adam(model.parameters(),lr=0.02); loss_fn=nn.CrossEntropyLoss()

for _ in range(80):

opt.zero_grad(); loss=loss_fn(model(X),labels); loss.backward(); opt.step()

pred=model(X).argmax(1)

for c in [0,1]:

inter=((pred==c)&(labels==c)).sum(); union=((pred==c)|(labels==c)).sum()

print("class",c,"IoU",float(inter/union))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код обучит точечный классификатор и напечатает IoU для двух классов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

В примере классы разделены плоскостью $z=0$. Для реальных данных нужна нормализация, батчи облаков, аугментации и проверка на тестовых сценах.

Задание 3. Разработать программу сегментации облака точек на основе архитектуры PointNet++ и оценить допустимую ошибку разделения классов.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Алгоритм решения.

Алгоритм приближает идею PointNet++ через локальные окрестности, дополнительные признаки соседства и оценку ошибки сегментации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для признаков и sklearn для компактного классификатора.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neural_network import MLPClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

rng=np.random.default_rng(23)

pts=rng.normal(size=(300,3))

r=np.linalg.norm(pts,axis=1)

y=(r>1.2).astype(int)

X=np.column_stack([pts,r])

clf=MLPClassifier((32,),max_iter=600,random_state=2).fit(X,y)

pred=clf.predict(X); err=1-accuracy_score(y,pred)

print("error =", round(err,3), "acceptable =", err<0.1)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код печатает ошибку сегментации и логическую оценку выполнения допустимого порога.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это не полная PointNet++, а иллюстрация локального признака. В полном решении используются sampling, grouping и иерархическое извлечение признаков.

Задание 4. Сравнить архитектуры PointNet и PointNet++ для задач классификации и сегментации пространственной информации в трехмерном виде.

Ответ. Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 5. Разработать программу сегментации облака точек на основе архитектуры DGCNN и оценить качество обученной модели по метрике IoU для каждого класса объектов.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает использование графа ближайших соседей и признаков ребер. Корректное решение показывает, что DGCNN отличается от PointNet явным учетом локальных отношений и может лучше выделять границы классов.

DGCNN строит граф ближайших соседей и использует признаки ребер между точкой и ее окружением. Операция EdgeConv учитывает не только координаты точки, но и локальные геометрические отношения, что повышает чувствительность к форме и границам классов.

В отличие от PointNet, DGCNN явно моделирует соседство. Граф может перестраиваться в пространстве признаков, поэтому сеть постепенно переходит от геометрических отношений к более семантическим связям между точками.

Алгоритм решения.

Алгоритм строит признаки соседства на основе ближайших точек, использует их для классификации или сегментации и рассчитывает IoU по классам.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, sklearn.neighbors для ближайших соседей и sklearn для классификатора.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

rng=np.random.default_rng(25)

pts=rng.normal(size=(300,3)); y=(pts[:,0]+pts[:,1]>0).astype(int)

idx=NearestNeighbors(n_neighbors=6).fit(pts).kneighbors(return_distance=False)

nei_mean=pts[idx[:,1:]].mean(axis=1)

X=np.hstack([pts,pts-nei_mean])

clf=RandomForestClassifier(random_state=1).fit(X,y); pred=clf.predict(X)

for c in [0,1]:

inter=np.sum((pred==c)&(y==c)); union=np.sum((pred==c)|(y==c))

print("class",c,"IoU",round(inter/union,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

После запуска выводятся значения IoU для каждого класса на синтетическом облаке.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Код имитирует идею графовых локальных признаков, но не реализует EdgeConv. Полная DGCNN требует динамического пересчета графа в пространстве признаков.

Задание 6. Сформировать последовательность обработки облака точек для решения задачи детекции объектов с применением архитектуры VoteNet.

Ответ. Эталонный ответ описывает механизм голосования точек за центры объектов. Корректный результат включает понимание этапов: признаки точек, votes, object proposals, 3D bounding boxes, классы и уверенности.

VoteNet решает задачу 3D-детекции через голосование точек за центры объектов. Сначала из облака извлекаются признаки, затем точки формируют votes, после чего votes группируются в object proposals.

Результат VoteNet включает 3D bounding boxes, классы объектов и уверенности. Эта архитектура отличается от сегментации тем, что не обязана размечать каждую точку, а строит компактное описание найденных объектов в трехмерной сцене.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 7. Выполнить поверхностную реконструкцию облака точек методом Poisson Surface Reconstruction и оценить полученную трёхмерную сетку.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Алгоритм решения.

Алгоритм демонстрирует восстановление гладкой поверхности по дискретным точкам как учебный аналог Poisson-реконструкции.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, scipy.interpolate и matplotlib для построения сеточной поверхности по точкам.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

from scipy.interpolate import griddata

rng=np.random.default_rng(27)

xy=rng.uniform(-2,2,(300,2)); z=np.sin(xy[:,0])*np.cos(xy[:,1])

gx,gy=np.mgrid[-2:2:60j,-2:2:60j]

gz=griddata(xy,z,(gx,gy),method="cubic")

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.plot_surface(gx,gy,gz,cmap="viridis"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код построит гладкую поверхность по синтетическим точкам. Оценивать результат можно по непрерывности, шуму, дыркам и соответствию исходным точкам.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это не настоящий алгоритм Пуассона, а учебная иллюстрация реконструкции. Для Poisson нужны ориентированные нормали и специализированная библиотека.

Задание 8. Выполнить поверхностную реконструкцию методом Ball Pivoting Algorithm и сравнить результат с реконструкцией методом Poisson Surface Reconstruction.

Ответ. Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 9. Построить поверхность по облаку точек методом Delaunay Triangulation (3D) и указать ограничения такого подхода.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ описывает Delaunay Triangulation (3D) как объемную триангуляцию, из которой выделяется поверхность. Учитываются шум, выбросы, плотность точек и необходимость фильтрации тетраэдров.

Delaunay Triangulation (3D) строит объемную структуру из тетраэдров, удовлетворяющую условию пустой описанной сферы. Для поверхностной реконструкции из этой объемной структуры выделяется внешняя или релевантная граница.

Результат зависит от шума, выбросов, плотности и равномерности точек. Метод геометрически строгий, но сам по себе не решает всю задачу восстановления поверхности: требуется фильтрация тетраэдров и контроль топологии.

Алгоритм решения.

Алгоритм строит Delaunay-триангуляцию и контролирует число полученных симплексов или элементов сетки.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, scipy.spatial.Delaunay и matplotlib для построения триангуляции.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

from scipy.spatial import Delaunay

rng=np.random.default_rng(29)

pts=rng.uniform(0,1,(40,2))

tri=Delaunay(pts)

plt.triplot(pts[:,0],pts[:,1],tri.simplices); plt.scatter(pts[:,0],pts[:,1],s=10); plt.axis("equal"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет построена триангуляция набора точек. В 3D аналогом являются тетраэдры, из которых затем выделяется поверхность.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

3D Delaunay может создавать лишние элементы внутри объема и чувствителен к шуму, выбросам и неравномерной плотности.

Задание 10. Применить метод Greedy Projection Triangulation для восстановления поверхности и сравнить его с другими методами реконструкции, изучаемыми в курсе.

Ответ. Эталонный ответ раскрывает Greedy Projection Triangulation как локальную триангуляцию через проекцию окрестностей на касательные плоскости. Качество зависит от нормалей, радиуса поиска и равномерности облака.

Greedy Projection Triangulation локально проецирует окрестности точек на касательные плоскости и жадно соединяет соседние точки в треугольники. Метод использует нормали и радиус поиска, поэтому зависит от качества локальной геометрии.

GPT хорошо подходит для построения поверхности по облаку с умеренной плотностью и согласованными нормалями. Основные риски связаны с дырками в разреженных областях, ошибочной ориентацией нормалей и неверно выбранным радиусом соседства.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

2.2. Самостоятельная работа

Задание 11. Подготовить обзор рекомендуемой литературы по архитектурам PointNet, PointNet++, DGCNN и VoteNet.

Ответ. Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 12. Спроектировать эксперимент для сравнения задач классификации, сегментации и детекции объектов в облаках точек.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 13. Подготовить рабочий процесс визуализации и анализа 3D-облаков точек и трёхмерных сеток в программном обеспечении, используемом в курсе.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 14. Подготовить набор облаков точек для обучения или проверки модели сегментации пространственной информации в трехмерном виде.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для генерации данных и np.savez для сохранения массива.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(214)

clouds=[]; masks=[]

for _ in range(10):

bg=np.column_stack([rng.uniform(-2,2,(80,2)),rng.normal(0,0.03,80)])

obj=rng.normal([0,0,1],0.2,(40,3))

clouds.append(np.vstack([bg,obj])); masks.append(np.r_[np.zeros(80,int),np.ones(40,int)])

np.savez("seg_clouds.npz",clouds=np.array(clouds),masks=np.array(masks))

print(np.array(clouds).shape, np.array(masks).shape)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код создаст файл seg_clouds.npz, содержащий облака точек и маски сегментации.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Синтетика проста и не отражает сложность реального сканирования. Улучшения: добавить шум сенсора, разные формы объектов и разную плотность точек.

Задание 15. Составить таблицу метрик для оценки качества классификации, сегментации и детекции объектов в облаках точек.

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Задание 16. Архитектура PointNet для классификации и сегментации пространственной информации в трехмерном виде (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 17. Архитектура DGCNN для сегментации облаков точек и обработки трехмерной пространственной информации (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 18. Архитектура VoteNet для детекции объектов в пространственной информации, представленной в трехмерном виде (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 19. Поверхностная реконструкция на основе методов Poisson Surface Reconstruction и Ball Pivoting Algorithm (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Задание 20. Методы Delaunay Triangulation (3D) и Greedy Projection Triangulation в задачах восстановления поверхности объектов (тема реферата).

Ответ. Аннотация темы раскрывает актуальность, предмет рассмотрения, основные разделы и связь с дисциплиной. Критериями раскрытия являются корректность терминов, сравнение подходов, указание ограничений и содержательный вывод.

Актуальность темы связана с тем, что современные задачи пространственного анализа требуют совместного понимания сенсоров, представлений данных, алгоритмов обработки и моделей машинного обучения. В реферате раскрываются основные понятия, типовые сценарии применения и ограничения выбранного подхода.

Содержательная структура включает обзор предметной области, описание ключевых методов, связь с задачами курса и практический пример. В выводах фиксируются условия применимости, сильные стороны подхода и факторы, влияющие на качество результата.

В составе фонда оценочных средств такая тема проверяет способность обучающегося анализировать источники, сопоставлять методы и формулировать выводы о применимости подходов к пространственным данным.

Промежуточная аттестация осеннего семестра: дифференцированный зачет

3.1. Теоретические вопросы

Вопрос 1. Что понимается под пространственной информацией в курсе «Модели и методы обработки пространственной информации»?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Содержательный ответ связывает рассматриваемый вопрос с общей цепочкой обработки пространственной информации: получение данных, выбор представления, предобработка, анализ, оценка качества и интерпретация результата.

Оценочное значение ответа состоит в переходе от общей формулировки к проверяемому действию: определяются входные данные, выполняется обработка и оценивается результат по понятным критериям.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 2. Какие аппаратные средства используются для получения пространственной информации?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Содержательный ответ связывает рассматриваемый вопрос с общей цепочкой обработки пространственной информации: получение данных, выбор представления, предобработка, анализ, оценка качества и интерпретация результата.

Оценочное значение ответа состоит в переходе от общей формулировки к проверяемому действию: определяются входные данные, выполняется обработка и оценивается результат по понятным критериям.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 3. Какова роль Blender Sensor Simulation при моделировании сенсоров пространственной информации?

Ответ. Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 4. Какие основные форматы хранения информации о точках лазерного отражения рассматриваются в курсе?

Ответ. Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 5. Какие этапы включает автоматизация имитации работы сенсоров с применением Python в Blender Sensor Simulation?

Ответ. Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 6. Как пространственная информация представляется в виде множества геометрических примитивов?

Ответ. Эталонный ответ раскрывает, какие свойства пространственного объекта сохраняет выбранное представление и какие ограничения оно накладывает на обработку. Растровое, векторное, точечное, воксельное и сеточное представления сопоставляются с задачами классификации, сегментации, детекции и реконструкции.

Разные формы представления пространственной информации подчеркивают разные свойства объекта. Растр удобен для регулярных двумерных данных, векторное описание сохраняет точные контуры и связи, облако точек хранит прямые 3D-измерения, а сетка или поверхность описывает геометрию как связную модель.

Выбор представления связан с задачей обработки. Для классификации важны устойчивые признаки, для сегментации - локальная принадлежность элементов к классам, для детекции - положение объекта, а для реконструкции - связность и ориентация поверхности. Ошибка выбора формата часто приводит к потере деталей или усложнению алгоритма.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 7. В чем состоят особенности представления пространственной информации в виде поверхностей, сеток и вокселей?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 8. Чем векторное представление пространственной информации отличается от растрового представления?

Ответ. Эталонный ответ раскрывает, какие свойства пространственного объекта сохраняет выбранное представление и какие ограничения оно накладывает на обработку. Растровое, векторное, точечное, воксельное и сеточное представления сопоставляются с задачами классификации, сегментации, детекции и реконструкции.

Разные формы представления пространственной информации подчеркивают разные свойства объекта. Растр удобен для регулярных двумерных данных, векторное описание сохраняет точные контуры и связи, облако точек хранит прямые 3D-измерения, а сетка или поверхность описывает геометрию как связную модель.

Выбор представления связан с задачей обработки. Для классификации важны устойчивые признаки, для сегментации - локальная принадлежность элементов к классам, для детекции - положение объекта, а для реконструкции - связность и ориентация поверхности. Ошибка выбора формата часто приводит к потере деталей или усложнению алгоритма.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 9. Какие свойства пространственных данных сохраняются при представлении в виде облака точек?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 10. Как создаются синтетические обучающие наборы данных в Blender Sensor Simulation для задач сегментации и детекции объектов в облаках точек?

Ответ. Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 11. Какие базовые функции CloudCompare используются для работы с различными типами 3D-данных?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Содержательный ответ связывает рассматриваемый вопрос с общей цепочкой обработки пространственной информации: получение данных, выбор представления, предобработка, анализ, оценка качества и интерпретация результата.

Оценочное значение ответа состоит в переходе от общей формулировки к проверяемому действию: определяются входные данные, выполняется обработка и оценивается результат по понятным критериям.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 12. Каково назначение элементов «Файл» и «Редактировать» в рабочем процессе CloudCompare?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Содержательный ответ связывает рассматриваемый вопрос с общей цепочкой обработки пространственной информации: получение данных, выбор представления, предобработка, анализ, оценка качества и интерпретация результата.

Оценочное значение ответа состоит в переходе от общей формулировки к проверяемому действию: определяются входные данные, выполняется обработка и оценивается результат по понятным критериям.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 13. Для чего используются нормали при обработке облаков точек и трёхмерных сеток?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 14. Как применяется октодерево при обработке пространственной информации в CloudCompare?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 15. Какие операции с сетками рассматриваются в CloudCompare при работе с 3D-данными?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 16. Как формулируется задача классификации двумерной пространственной информации на основе полносвязных нейронных сетей?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 17. Как архитектура UNet применяется для сегментации пространственной информации, представленной в двумерном виде?

Ответ. Эталонный ответ связывает UNet с задачей плотной сегментации: encoder извлекает признаки, decoder восстанавливает разрешение, skip connections сохраняют локальные детали. Результатом является маска классов пикселей.

UNet используется для плотной сегментации двумерных пространственных данных. Encoder извлекает признаки на разных масштабах, decoder восстанавливает пространственное разрешение, а skip connections возвращают локальные детали, потерянные при сжатии.

Результат UNet - маска того же размера, что и входное изображение. Такая постановка подходит для задач, где важна форма области: выделение объектов, зон интереса, границ или классов пикселей.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 18. Как архитектура YOLO применяется для детекции пространственной информации, представленной в двумерном виде?

Ответ. Эталонный ответ связывает YOLO с задачей детекции: модель возвращает bounding boxes, классы и уверенности за один проход. Критерии проверки включают IoU боксов, precision и recall.

YOLO решает задачу детекции объектов за один проход модели. Вместо пиксельной маски он возвращает набор прямоугольных областей, классы и оценки уверенности, что делает подход удобным для быстрой локализации объектов.

В пространственной обработке YOLO применим к двумерным изображениям, растровым картам или проекциям данных. Качество оценивается через IoU bounding boxes, precision, recall и устойчивость к масштабу объектов.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 19. Какие этапы включает подготовка двумерных пространственных данных к применению моделей машинного обучения?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 20. Чем отличаются задачи классификации, сегментации и детекции пространственной информации в двумерном виде?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

3.2. Практические вопросы и задания

Вопрос 21. Составить последовательность действий для получения синтетического облака точек в Blender Sensor Simulation.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для генерации облака и pandas для сохранения таблицы.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

rng=np.random.default_rng(321)

plane=np.column_stack([rng.uniform(-2,2,(120,2)),rng.normal(0,0.02,120)])

obj=rng.normal([0.4,0.3,1.0],0.2,(60,3))

pts=np.vstack([plane,obj]); df=pd.DataFrame(pts,columns=["x","y","z"])

df["source"]="synthetic_sensor"; df.to_csv("blender_like_cloud.csv",index=False)

print(df.head(), "points:", len(df))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

После запуска создается CSV-файл с синтетическим облаком точек, похожим на экспорт результата имитации сенсора.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Код не обращается к Blender API. В реальной работе синтетическая генерация заменяется запуском симулятора и экспортом точек из сцены.

Вопрос 22. Разработать алгоритм обрезки облака точек по ограничивающему боксу.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для векторной фильтрации.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(322)

P=rng.uniform(-2,2,(100,3))

lo=np.array([-0.8,-0.8,-0.5]); hi=np.array([0.8,0.8,1.0])

inside=np.all((P>=lo)&(P<=hi),axis=1)

Q=P[inside]

print("input",P.shape,"cropped",Q.shape)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет напечатано число точек до и после обрезки.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Бокс осевой. Для произвольно ориентированного бокса сначала требуется повернуть точки в локальную систему координат бокса.

Вопрос 23. Разработать алгоритм разреживания облака точек и объяснить, как контролировать потерю геометрической информации.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для группировки и оценки среднего смещения.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(323)

P=rng.normal(size=(600,3)); voxel=0.4

keys=np.floor(P/voxel).astype(int); buckets={}

for k,p in zip(map(tuple,keys),P): buckets.setdefault(k,[]).append(p)

Q=np.array([np.mean(v,axis=0) for v in buckets.values()])

print("compression:", len(P), "->", len(Q), "voxel:", voxel)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код уменьшит число точек. Чем меньше voxel, тем выше детализация и меньше сжатие.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Метод сглаживает локальные детали. Для контроля ошибки можно вычислять расстояния от исходных точек до центроидов своих вокселей.

Вопрос 24. Для заданного объекта выбрать подходящие формы представления пространственной информации и обосновать выбор.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает, какие свойства пространственного объекта сохраняет выбранное представление и какие ограничения оно накладывает на обработку. Растровое, векторное, точечное, воксельное и сеточное представления сопоставляются с задачами классификации, сегментации, детекции и реконструкции.

Разные формы представления пространственной информации подчеркивают разные свойства объекта. Растр удобен для регулярных двумерных данных, векторное описание сохраняет точные контуры и связи, облако точек хранит прямые 3D-измерения, а сетка или поверхность описывает геометрию как связную модель.

Выбор представления связан с задачей обработки. Для классификации важны устойчивые признаки, для сегментации - локальная принадлежность элементов к классам, для детекции - положение объекта, а для реконструкции - связность и ориентация поверхности. Ошибка выбора формата часто приводит к потере деталей или усложнению алгоритма.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает выбор исходного представления, преобразование данных к числовым признакам или геометрическим элементам и проверку сохранения существенных свойств объекта.

Используемые библиотеки.

Используется стандартная библиотека Python для табличного описания вариантов.

Пример кода для Google Colab.

forms={

"облако точек":"сырые 3D-измерения и ML по точкам",

"сетка":"визуализация и поверхностная реконструкция",

"воксели":"регулярная объемная обработка",

"растр":"2D-анализ, сегментация и детекция",

"вектор":"точные контуры и геометрические объекты"}

for k,v in forms.items(): print(f"{k}: {v}")

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет выведена таблица соответствия между формой представления и типичной задачей.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Реальный выбор зависит от точности данных, объема памяти, требований алгоритма и формата исходного сенсора.

Вопрос 25. Описать структуру данных для хранения облака точек и связанных с ним признаков.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и pandas для табличной структуры.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

P=np.array([[0,0,0],[1,0,0],[0,1,0]],dtype=float)

df=pd.DataFrame(P,columns=["x","y","z"])

df[["nx","ny","nz"]]=[0,0,1]; df["label"]=[0,1,1]; df["intensity"]=[0.2,0.8,0.7]

print(df)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код создаст таблицу, где каждая строка соответствует точке и ее признакам.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Для больших облаков табличный формат может быть медленным. Лучше использовать бинарные форматы и специализированные структуры индексации.

Вопрос 26. Сформировать план создания синтетического обучающего набора данных для задачи сегментации объектов в облаке точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и pandas для демонстрации набора с метками сегментации.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

rng=np.random.default_rng(326)

classes={"ground":0,"object":1}

ground=np.column_stack([rng.uniform(-3,3,(100,2)),np.zeros(100)])

obj=rng.normal([1,1,1],0.3,(50,3))

P=np.vstack([ground,obj]); y=np.r_[np.zeros(100,int),np.ones(50,int)]

df=pd.DataFrame(P,columns=["x","y","z"]); df["label"]=y

print(df["label"].value_counts().rename(index={0:"ground",1:"object"}))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет создан пример разметки точек и выведен баланс классов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Для настоящего датасета сохраняются несколько сцен, варьируется геометрия объектов и проверяется корректность меток.

Вопрос 27. Описать порядок загрузки, просмотра и редактирования облака точек в CloudCompare.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для простой очистки точек по расстоянию от центра.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(327)

P=np.vstack([rng.normal(size=(100,3)), np.array([[8,8,8],[-9,0,0]])])

dist=np.linalg.norm(P-P.mean(axis=0),axis=1)

Q=P[dist<3]

print("до очистки:",len(P),"после:",len(Q))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выводит удаление грубых выбросов, аналогичное базовой предобработке перед сохранением.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

CloudCompare предоставляет интерактивные инструменты, а код показывает только упрощенный численный аналог.

Вопрос 28. Построить практический сценарий вычисления и проверки нормалей для облака точек или сетки.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для линейной алгебры.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(328)

xy=rng.uniform(-1,1,(50,2)); z=0.2*xy[:,0]-0.1*xy[:,1]+0.01*rng.normal(size=50)

P=np.column_stack([xy,z]); C=P-P.mean(axis=0)

_,_,vh=np.linalg.svd(C,full_matrices=False)

n=vh[-1]; n=n/np.linalg.norm(n)

print("normal:", np.round(n,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет напечатана нормаль к аппроксимирующей плоскости облака.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример вычисляет одну глобальную нормаль. Для реального облака требуется оценивать нормали локально для каждой точки.

Вопрос 29. Предложить способ использования октодерева для ускорения обработки облака точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для вычисления индексов ячеек.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(329)

P=rng.uniform(-2,2,(1000,3)); cell=0.5

keys=np.floor(P/cell).astype(int)

index={}

for i,k in enumerate(map(tuple,keys)): index.setdefault(k,[]).append(i)

query=tuple(np.floor(np.array([0.1,0.2,0.0])/cell).astype(int))

print("points in query cell:", len(index.get(query,[])), "cells:", len(index))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код построит пространственный индекс и покажет число точек в выбранной ячейке.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это равномерная сетка, а не полноценное адаптивное октодерево. Настоящее октодерево глубже делит только занятые области.

Вопрос 30. Описать последовательность построения или редактирования сетки в CloudCompare.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ задает входные данные, метод обработки, ожидаемый результат и критерии правильности. В составе ФОС такой ответ используется как ориентир для проверки полноты и корректности выполнения.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм задает данные, выполняет расчет, выводит проверяемый результат и фиксирует ограничения решения.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, scipy.spatial.Delaunay и matplotlib для примера построения треугольной сетки по 2D-проекции.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

from scipy.spatial import Delaunay

rng=np.random.default_rng(330)

xy=rng.random((30,2)); tri=Delaunay(xy)

plt.triplot(xy[:,0],xy[:,1],tri.simplices); plt.scatter(xy[:,0],xy[:,1]); plt.axis("equal"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет показана простая треугольная сетка, иллюстрирующая идею соединения точек в грани.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример двумерный. Для 3D-сетки используются нормали, контроль топологии и специализированные алгоритмы реконструкции.

Вопрос 31. Сформировать входные признаки и выходные классы для классификации двумерной пространственной информации полносвязной нейронной сетью.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку признаков, формирование целевых меток, обучение или применение модели, расчет метрик и интерпретацию качества.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и sklearn для обучения простой MLP.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neural_network import MLPClassifier

rng=np.random.default_rng(331)

imgs=rng.random((80,4,4))

y=(imgs[:,1:3,1:3].mean(axis=(1,2))>0.5).astype(int)

X=imgs.reshape(len(imgs),-1)

clf=MLPClassifier((16,),max_iter=500,random_state=3).fit(X,y)

print("classes:", clf.classes_, "sample prediction:", clf.predict(X[:5]))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код обучит полносвязную сеть на векторах растров и покажет предсказания.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

MLP теряет явную пространственную структуру. Для изображений часто лучше использовать сверточные сети.

Вопрос 32. Подготовить постановку задачи сегментации двумерного пространственного изображения для архитектуры UNet.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает UNet с задачей плотной сегментации: encoder извлекает признаки, decoder восстанавливает разрешение, skip connections сохраняют локальные детали. Результатом является маска классов пикселей.

UNet используется для плотной сегментации двумерных пространственных данных. Encoder извлекает признаки на разных масштабах, decoder восстанавливает пространственное разрешение, а skip connections возвращают локальные детали, потерянные при сжатии.

Результат UNet - маска того же размера, что и входное изображение. Такая постановка подходит для задач, где важна форма области: выделение объектов, зон интереса, границ или классов пикселей.

Алгоритм решения.

Алгоритм задает данные, выполняет расчет, выводит проверяемый результат и фиксирует ограничения решения.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для создания изображения и маски.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

n=64; yy,xx=np.mgrid[:n,:n]

mask=((xx-32)**2+(yy-32)**2<15**2).astype(int)

image=mask+0.25*np.random.default_rng(332).normal(size=(n,n))

plt.subplot(1,2,1); plt.imshow(image,cmap="gray"); plt.title("input")

plt.subplot(1,2,2); plt.imshow(mask,cmap="gray"); plt.title("mask"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Будут показаны синтетическое изображение и целевая маска для обучения UNet.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Код не обучает UNet, а формирует постановку. Для обучения нужны множество пар «изображение-маска» и функция потерь.

Вопрос 33. Подготовить постановку задачи детекции объектов на двумерных пространственных данных для архитектуры YOLO.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает YOLO с задачей детекции: модель возвращает bounding boxes, классы и уверенности за один проход. Критерии проверки включают IoU боксов, precision и recall.

YOLO решает задачу детекции объектов за один проход модели. Вместо пиксельной маски он возвращает набор прямоугольных областей, классы и оценки уверенности, что делает подход удобным для быстрой локализации объектов.

В пространственной обработке YOLO применим к двумерным изображениям, растровым картам или проекциям данных. Качество оценивается через IoU bounding boxes, precision, recall и устойчивость к масштабу объектов.

Алгоритм решения.

Алгоритм задает данные, выполняет расчет, выводит проверяемый результат и фиксирует ограничения решения.

Используемые библиотеки.

Используется стандартная библиотека Python для формирования строки YOLO-разметки.

Пример кода для Google Colab.

img_w,img_h=640,480

class_id=0; x1,y1,x2,y2=120,80,300,260

xc=((x1+x2)/2)/img_w; yc=((y1+y2)/2)/img_h

w=(x2-x1)/img_w; h=(y2-y1)/img_h

label=f"{class_id} {xc:.6f} {yc:.6f} {w:.6f} {h:.6f}"

print(label)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе печатается строку разметки в распространенном YOLO-формате.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример содержит один объект. В реальном наборе требуется хранить отдельный файл разметки для каждого изображения и проверять корректность координат.

Вопрос 34. Сравнить результаты сегментации UNet и детекции YOLO для одного прикладного сценария пространственного анализа.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает UNet с задачей плотной сегментации: encoder извлекает признаки, decoder восстанавливает разрешение, skip connections сохраняют локальные детали. Результатом является маска классов пикселей.

UNet используется для плотной сегментации двумерных пространственных данных. Encoder извлекает признаки на разных масштабах, decoder восстанавливает пространственное разрешение, а skip connections возвращают локальные детали, потерянные при сжатии.

Результат UNet - маска того же размера, что и входное изображение. Такая постановка подходит для задач, где важна форма области: выделение объектов, зон интереса, границ или классов пикселей.

Алгоритм решения.

Алгоритм задает данные, выполняет расчет, выводит проверяемый результат и фиксирует ограничения решения.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для вычисления IoU.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

true=np.zeros((20,20),int); true[5:15,6:14]=1

pred=np.zeros((20,20),int); pred[6:16,5:13]=1

iou_mask=np.logical_and(true,pred).sum()/np.logical_or(true,pred).sum()

box_true=[6,5,14,15]; box_pred=[5,6,13,16]

def box_iou(a,b):

x1=max(a[0],b[0]); y1=max(a[1],b[1]); x2=min(a[2],b[2]); y2=min(a[3],b[3])

inter=max(0,x2-x1)*max(0,y2-y1); area=(a[2]-a[0])*(a[3]-a[1])+(b[2]-b[0])*(b[3]-b[1])-inter

return inter/area

print("mask IoU",round(iou_mask,3),"box IoU",round(box_iou(box_true,box_pred),3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе печатается две метрики IoU, показывая различие оценки сегментации и детекции.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Сравнение упрощено до одного объекта. В реальной задаче требуется учитывать классы, несколько объектов и пороги уверенности.

Вопрос 35. Предложить метрики проверки качества классификации двумерной пространственной информации.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку признаков, формирование целевых меток, обучение или применение модели, расчет метрик и интерпретацию качества.

Используемые библиотеки.

Используется sklearn.metrics для расчета метрик.

Пример кода для Google Colab.

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

y_true=[0,1,1,0,1,0,1,0]

y_pred=[0,1,0,0,1,1,1,0]

print("accuracy",accuracy_score(y_true,y_pred))

print("precision",precision_score(y_true,y_pred))

print("recall",recall_score(y_true,y_pred))

print("f1",f1_score(y_true,y_pred))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет основные классификационные метрики для примера.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Для несбалансированных классов accuracy может быть недостаточной. Требуется анализировать матрицу ошибок и метрики по каждому классу.

Вопрос 36. Составить алгоритм преобразования пространственной информации между растровым, векторным и точечным представлениями.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает, какие свойства пространственного объекта сохраняет выбранное представление и какие ограничения оно накладывает на обработку. Растровое, векторное, точечное, воксельное и сеточное представления сопоставляются с задачами классификации, сегментации, детекции и реконструкции.

Разные формы представления пространственной информации подчеркивают разные свойства объекта. Растр удобен для регулярных двумерных данных, векторное описание сохраняет точные контуры и связи, облако точек хранит прямые 3D-измерения, а сетка или поверхность описывает геометрию как связную модель.

Выбор представления связан с задачей обработки. Для классификации важны устойчивые признаки, для сегментации - локальная принадлежность элементов к классам, для детекции - положение объекта, а для реконструкции - связность и ориентация поверхности. Ошибка выбора формата часто приводит к потере деталей или усложнению алгоритма.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает выбор исходного представления, преобразование данных к числовым признакам или геометрическим элементам и проверку сохранения существенных свойств объекта.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для преобразования маски в координаты точек.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

raster=np.array([[0,0,1,0],[0,1,1,0],[0,0,1,0]])

y,x=np.nonzero(raster)

points=np.column_stack([x,y])

bbox=[points[:,0].min(),points[:,1].min(),points[:,0].max(),points[:,1].max()]

print("points:", points.tolist())

print("vector bbox:", bbox)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код превратит растровую маску в точки и простой векторный bounding box.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример извлекает только точки и прямоугольник. Для реальной векторизации нужны алгоритмы поиска контуров.

Вопрос 37. Описать Python-сценарий автоматизации серии имитаций работы сенсора в Blender Sensor Simulation.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и pandas для имитации нескольких проходов и сохранения данных.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, pandas as pd

rng=np.random.default_rng(337); rows=[]

for scan_id,angle in enumerate(np.linspace(0,np.pi,4)):

center=np.array([np.cos(angle),np.sin(angle),1.0])

pts=center+rng.normal(scale=0.1,size=(30,3))

rows += [{"scan_id":scan_id,"x":x,"y":y,"z":z} for x,y,z in pts]

pd.DataFrame(rows).to_csv("scan_series.csv",index=False)

print("saved scans:", len(set(r["scan_id"] for r in rows)))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет создан CSV-файл с несколькими синтетическими сканами.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

В Blender требуется заменить генератор точек на вызовы симулятора и сохранять параметры сцены вместе с данными.

Вопрос 38. Реализовать структуру класса набора данных для задач классификации и сегментации облаков точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для хранения синтетических облаков.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

class CloudDataset:

def __init__(self,task="classification",n=4,m=16):

self.items=[]; rng=np.random.default_rng(338)

for i in range(n):

pts=rng.normal(size=(m,3))

y=int(pts[:,2].mean()>0) if task=="classification" else (pts[:,2]>0).astype(int)

self.items.append((pts,y))

def __len__(self): return len(self.items)

def __getitem__(self,i): return self.items[i]

for task in ["classification","segmentation"]:

ds=CloudDataset(task); x,y=ds[0]; print(task,x.shape,np.shape(y))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выводит различие форм меток для классификации и сегментации.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Для обучения добавляются чтение файлов, аугментации, нормализацию и разбиение датасета.

Вопрос 39. Сформировать рабочий процесс визуализации результатов обработки облака точек в CloudCompare.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для программной иллюстрации цветовой визуализации классов.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

rng=np.random.default_rng(339)

P=rng.normal(size=(200,3)); labels=(P[:,2]>0).astype(int)

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.scatter(P[:,0],P[:,1],P[:,2],c=labels,cmap="coolwarm",s=10); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе формируется 3D-визуализация облака точек с раскраской по классам.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

CloudCompare дает более удобную интерактивную визуализацию. В коде показан только минимальный аналог.

Вопрос 40. Проанализировать возможные источники ошибок при моделировании сенсора и последующей обработке полученных пространственных данных.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для сравнения чистых и зашумленных точек.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(340)

true=rng.normal(size=(100,3))

measured=true+rng.normal(scale=0.08,size=true.shape)

rmse=np.sqrt(np.mean((measured-true)**2))

print("RMSE sensor noise:", round(rmse,4))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет среднеквадратичную ошибку измерения координат.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Шум смоделирован как независимый гауссовский. В реальности ошибки зависят от дальности, угла поверхности, материала и параметров сенсора.

Промежуточная аттестация весеннего семестра: экзамен

4.1. Теоретические вопросы

Вопрос 1. Какие подходы, методы и модели машинного обучения применяются для обработки пространственной информации в трехмерном виде?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 2. Как архитектура PointNet решает задачу классификации пространственной информации, представленной в виде облака точек?

Ответ. Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 3. Как архитектура PointNet применяется для сегментации пространственной информации в трехмерном виде?

Ответ. Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 4. Как архитектура PointNet++ используется для сегментации облаков точек и оценки разделения классов?

Ответ. Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 5. В чем состоит применение архитектуры DGCNN для сегментации пространственной информации в трехмерном виде?

Ответ. Эталонный ответ раскрывает использование графа ближайших соседей и признаков ребер. Корректное решение показывает, что DGCNN отличается от PointNet явным учетом локальных отношений и может лучше выделять границы классов.

DGCNN строит граф ближайших соседей и использует признаки ребер между точкой и ее окружением. Операция EdgeConv учитывает не только координаты точки, но и локальные геометрические отношения, что повышает чувствительность к форме и границам классов.

В отличие от PointNet, DGCNN явно моделирует соседство. Граф может перестраиваться в пространстве признаков, поэтому сеть постепенно переходит от геометрических отношений к более семантическим связям между точками.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 6. Как архитектура VoteNet применяется для детекции объектов в облаках точек?

Ответ. Эталонный ответ описывает механизм голосования точек за центры объектов. Корректный результат включает понимание этапов: признаки точек, votes, object proposals, 3D bounding boxes, классы и уверенности.

VoteNet решает задачу 3D-детекции через голосование точек за центры объектов. Сначала из облака извлекаются признаки, затем точки формируют votes, после чего votes группируются в object proposals.

Результат VoteNet включает 3D bounding boxes, классы объектов и уверенности. Эта архитектура отличается от сегментации тем, что не обязана размечать каждую точку, а строит компактное описание найденных объектов в трехмерной сцене.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 7. Чем отличаются задачи классификации, сегментации и детекции объектов для пространственной информации в трехмерном виде?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 8. Какие требования предъявляются к подготовке облаков точек для обучения моделей машинного обучения?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 9. Какие метрики могут использоваться для оценки качества классификации, сегментации и детекции объектов в облаках точек?

Ответ. Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 10. Какие инструментальные средства, языки программирования и библиотеки применяются для реализации моделей машинного обучения обработки трехмерной пространственной информации?

Ответ. Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 11. Какова цель поверхностной реконструкции трехмерных объектов на основе первичной пространственной информации?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 12. В чем состоит метод Poisson Surface Reconstruction?

Ответ. Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 13. В чем состоит метод Ball Pivoting Algorithm для поверхностной реконструкции?

Ответ. Эталонный ответ раскрывает Ball Pivoting Algorithm как построение треугольников при прокатывании шара заданного радиуса по точкам. Оцениваются выбор радиуса, наличие дыр, лишних ребер и сохранение локальных деталей.

Ball Pivoting Algorithm строит треугольную сетку, прокатывая шар заданного радиуса по точкам. Если шар касается трех близких точек и не содержит других точек внутри, между ними формируется треугольник.

Метод хорошо сохраняет локальную геометрию на равномерных облаках, но чувствителен к радиусу шара. Слишком малый радиус оставляет дырки, слишком большой соединяет точки через лишние ребра и сглаживает детали.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 14. В чем состоит метод Delaunay Triangulation (3D) в задачах восстановления поверхности?

Ответ. Эталонный ответ описывает Delaunay Triangulation (3D) как объемную триангуляцию, из которой выделяется поверхность. Учитываются шум, выбросы, плотность точек и необходимость фильтрации тетраэдров.

Delaunay Triangulation (3D) строит объемную структуру из тетраэдров, удовлетворяющую условию пустой описанной сферы. Для поверхностной реконструкции из этой объемной структуры выделяется внешняя или релевантная граница.

Результат зависит от шума, выбросов, плотности и равномерности точек. Метод геометрически строгий, но сам по себе не решает всю задачу восстановления поверхности: требуется фильтрация тетраэдров и контроль топологии.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 15. Как применяется метод Greedy Projection Triangulation для поверхностной реконструкции?

Ответ. Эталонный ответ раскрывает Greedy Projection Triangulation как локальную триангуляцию через проекцию окрестностей на касательные плоскости. Качество зависит от нормалей, радиуса поиска и равномерности облака.

Greedy Projection Triangulation локально проецирует окрестности точек на касательные плоскости и жадно соединяет соседние точки в треугольники. Метод использует нормали и радиус поиска, поэтому зависит от качества локальной геометрии.

GPT хорошо подходит для построения поверхности по облаку с умеренной плотностью и согласованными нормалями. Основные риски связаны с дырками в разреженных областях, ошибочной ориентацией нормалей и неверно выбранным радиусом соседства.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 16. По каким признакам можно сравнивать методы Poisson Surface Reconstruction, Ball Pivoting Algorithm, Delaunay Triangulation (3D) и Greedy Projection Triangulation?

Ответ. Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 17. Как нормали облака точек влияют на качество поверхностной реконструкции?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 18. Как плотность, шум и разреженность облака точек могут влиять на восстановление поверхности?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 19. Какие этапы включает разработка последовательности обработки пространственной информации для реконструкции трехмерного объекта?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

Вопрос 20. Как связаны методы машинного обучения для обработки облаков точек и методы поверхностной реконструкции трехмерных объектов?

Ответ. Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Критериями оценивания являются корректность терминов, полнота описания этапов, связь с задачами обработки пространственной информации и указание ограничений метода или представления.

4.2. Практические вопросы и задания

Вопрос 21. Разработать программу классификации облаков точек на основе PointNet и описать способ оценки погрешности измерительной системы.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Алгоритм решения.

Алгоритм воспроизводит схему PointNet: обработку точек общими слоями, агрегацию признаков и получение класса облака или меток точек.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для данных и шума, torch для нейросетевой модели.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, torch

from torch import nn

rng=np.random.default_rng(421)

X=[]; y=[]

for i in range(100):

c=i%2; X.append(rng.normal([0,0,c],0.25,(32,3))); y.append(c)

X=torch.tensor(np.array(X),dtype=torch.float32); y=torch.tensor(y)

class MiniPointNet(nn.Module):

def __init__(self): super().__init__(); self.f=nn.Sequential(nn.Linear(3,32),nn.ReLU(),nn.Linear(32,64),nn.ReLU()); self.g=nn.Linear(64,2)

def forward(self,x): return self.g(self.f(x).max(1).values)

model=MiniPointNet(); opt=torch.optim.Adam(model.parameters(),lr=0.01); loss_fn=nn.CrossEntropyLoss()

for _ in range(50):

opt.zero_grad(); loss=loss_fn(model(X),y); loss.backward(); opt.step()

for noise in [0,0.1,0.2]:

pred=model(X+noise*torch.randn_like(X)).argmax(1)

print("noise",noise,"accuracy",float((pred==y).float().mean()))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код обучит модель и покажет, как точность меняется при росте шума координат.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Модель учебная, данные синтетические. Для реальной оценки нужны реальные измерения, калибровка сенсора и отдельная тестовая выборка.

Вопрос 22. Подготовить облако точек к задаче классификации: определить входные данные, классы и порядок проверки качества модели.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy для нормализации и sklearn.model_selection для разбиения.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.model_selection import train_test_split

rng=np.random.default_rng(422)

clouds=rng.normal(size=(20,64,3)); labels=(clouds[:,:,2].mean(axis=1)>0).astype(int)

clouds=clouds-clouds.mean(axis=1,keepdims=True)

scale=np.max(np.linalg.norm(clouds,axis=2),axis=1)[:,None,None]

clouds=clouds/scale

Xtr,Xte,ytr,yte=train_test_split(clouds,labels,test_size=0.3,random_state=1,stratify=labels)

print(Xtr.shape,Xte.shape,ytr.tolist(),yte.tolist())

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Будут получены нормализованные train/test наборы для классификации облаков.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример использует синтетику. Для реальных данных контролируются баланс классов и качество разметки.

Вопрос 23. Разработать постановку эксперимента сегментации облака точек на основе PointNet.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ отражает ключевую идею PointNet: независимую обработку точек общими MLP-слоями и симметричную агрегацию признаков. Проверяется понимание инвариантности к перестановке точек и различия выходов для классификации и сегментации.

PointNet обрабатывает облако точек как неупорядоченное множество. Каждая точка проходит через общие MLP-слои, после чего признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Благодаря этому результат не зависит от перестановки точек.

Для классификации глобальный признак подается в классификатор всего облака. Для сегментации глобальный контекст объединяется с локальными признаками точек, и модель выдает метку для каждой точки. Текстовая схема: points -> shared MLP -> max pooling -> global feature -> class/point labels.

Алгоритм решения.

Алгоритм воспроизводит схему PointNet: обработку точек общими слоями, агрегацию признаков и получение класса облака или меток точек.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и torch для обучения компактной точечной модели.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, torch

from torch import nn

rng=np.random.default_rng(423)

P=rng.normal(size=(400,3)); y=torch.tensor((P[:,2]+0.2*P[:,0]>0).astype(int))

X=torch.tensor(P,dtype=torch.float32)

net=nn.Sequential(nn.Linear(3,32),nn.ReLU(),nn.Linear(32,2))

opt=torch.optim.Adam(net.parameters(),lr=0.02); loss_fn=nn.CrossEntropyLoss()

for _ in range(80):

opt.zero_grad(); loss=loss_fn(net(X),y); loss.backward(); opt.step()

print("point accuracy",float((net(X).argmax(1)==y).float().mean()))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код обучит простую модель сегментации точек и выведет точность.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Нет глобального признака PointNet и батчей облаков. В полном эксперименте используются датасет, разбиение train/test и IoU по классам.

Вопрос 24. Разработать постановку эксперимента сегментации облака точек на основе PointNet++ и указать способ оценки допустимой ошибки разделения классов.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Алгоритм решения.

Алгоритм приближает идею PointNet++ через локальные окрестности, дополнительные признаки соседства и оценку ошибки сегментации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, sklearn.neighbors и sklearn.ensemble для локальных признаков и классификации.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

rng=np.random.default_rng(424)

P=rng.normal(size=(350,3)); y=(np.linalg.norm(P[:,:2],axis=1)>1).astype(int)

idx=NearestNeighbors(n_neighbors=8).fit(P).kneighbors(return_distance=False)

local_mean=P[idx].mean(axis=1); X=np.hstack([P,P-local_mean])

pred=RandomForestClassifier(random_state=4).fit(X,y).predict(X)

err=1-accuracy_score(y,pred); print("error",round(err,3),"acceptable",err<0.1)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет ошибку сегментации и проверит, ниже ли она условного порога 0.1.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это имитация локальности, а не полная PointNet++. Для полной реализации используются sampling/grouping и проверка качества на тестовых облаках.

Вопрос 25. Разработать программу сегментации облака точек на основе DGCNN и рассчитать IoU для каждого класса объектов.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает использование графа ближайших соседей и признаков ребер. Корректное решение показывает, что DGCNN отличается от PointNet явным учетом локальных отношений и может лучше выделять границы классов.

DGCNN строит граф ближайших соседей и использует признаки ребер между точкой и ее окружением. Операция EdgeConv учитывает не только координаты точки, но и локальные геометрические отношения, что повышает чувствительность к форме и границам классов.

В отличие от PointNet, DGCNN явно моделирует соседство. Граф может перестраиваться в пространстве признаков, поэтому сеть постепенно переходит от геометрических отношений к более семантическим связям между точками.

Алгоритм решения.

Алгоритм строит признаки соседства на основе ближайших точек, использует их для классификации или сегментации и рассчитывает IoU по классам.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, sklearn.neighbors, sklearn.linear_model и метрики.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

rng=np.random.default_rng(425)

P=rng.normal(size=(300,3)); y=(P[:,0]*P[:,1]>0).astype(int)

idx=NearestNeighbors(n_neighbors=6).fit(P).kneighbors(return_distance=False)

edge=P[:,None,:]-P[idx[:,1:]]

X=np.hstack([P,edge.mean(axis=1),edge.std(axis=1)])

pred=LogisticRegression(max_iter=500).fit(X,y).predict(X)

for c in [0,1]:

inter=np.sum((pred==c)&(y==c)); union=np.sum((pred==c)|(y==c))

print("class",c,"IoU",round(inter/union,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Будут рассчитаны значения IoU для двух классов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это не EdgeConv, а компактная демонстрация графовых признаков. Полная DGCNN требует нейросетевой реализации и динамического графа.

Вопрос 26. Сравнить результаты сегментации облака точек, полученные с помощью PointNet, PointNet++ и DGCNN.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ выделяет иерархическое построение локальных окрестностей в PointNet++. Корректное решение объясняет sampling, grouping, извлечение локальных признаков и оценку качества через point accuracy, IoU по классам и mean IoU.

PointNet++ развивает PointNet за счет локальных окрестностей. Модель выбирает центры, группирует соседние точки, извлекает признаки на разных масштабах и строит иерархию локально-глобального описания формы.

Такой механизм особенно полезен для сегментации, потому что границы классов часто определяются локальной геометрией. Качество разделения оценивается через point accuracy, per-class IoU и mean IoU; допустимая ошибка выбирается с учетом прикладной задачи и цены неверной разметки.

Алгоритм решения.

Алгоритм приближает идею PointNet++ через локальные окрестности, дополнительные признаки соседства и оценку ошибки сегментации.

Используемые библиотеки.

Используется pandas для компактной таблицы сравнения.

Пример кода для Google Colab.

import pandas as pd

results=pd.DataFrame({

"model":["PointNet","PointNet++","DGCNN"],

"local_geometry":["нет/ограниченно","иерархические окрестности","динамический граф"],

"mIoU":[0.72,0.79,0.82],

"notes":["быстро","лучше локальные детали","хорошие границы классов"]})

print(results)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет пример таблицы сравнения результатов и интерпретаций.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Числа условные. В реальном эксперименте их требуется получить на одном и том же датасете и одинаковом разбиении.

Вопрос 27. Составить последовательность обработки данных для детекции объектов в облаке точек с использованием VoteNet.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ описывает механизм голосования точек за центры объектов. Корректный результат включает понимание этапов: признаки точек, votes, object proposals, 3D bounding boxes, классы и уверенности.

VoteNet решает задачу 3D-детекции через голосование точек за центры объектов. Сначала из облака извлекаются признаки, затем точки формируют votes, после чего votes группируются в object proposals.

Результат VoteNet включает 3D bounding boxes, классы объектов и уверенности. Эта архитектура отличается от сегментации тем, что не обязана размечать каждую точку, а строит компактное описание найденных объектов в трехмерной сцене.

Алгоритм решения.

Алгоритм иллюстрирует голосование точек за центр объекта и проверку полученной оценки центра или области обнаружения.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для иллюстрации votes к центру объекта.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(427)

center=np.array([1.0,0.5,0.8])

P=center+rng.normal(scale=0.25,size=(80,3))

votes=center-P

estimated_center=(P+votes).mean(axis=0)

print("true center:",center)

print("estimated center:",np.round(estimated_center,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выводит идею голосования точек за центр объекта.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

В реальной VoteNet votes предсказывает нейросеть, а не задаются по известному центру. Требуется добавить proposals, классы и 3D-боксы.

Вопрос 28. Предложить набор показателей для анализа качества детекции объектов в трехмерной пространственной информации.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ задает входные данные, целевую переменную, алгоритм обработки и метрику качества. Для классификации контролируется правильность метки объекта, для сегментации - разметка каждого элемента, для детекции - положение объекта и уверенность предсказания.

В задачах машинного обучения для пространственных данных всегда задаются входное представление, целевая переменная и метрика качества. Классификация возвращает метку объекта или облака, сегментация присваивает класс каждому элементу, а детекция определяет положение объекта и его класс.

Качество решения удобно проверять через accuracy, precision, recall, F1, IoU и mean IoU. Для сегментации ключевая формула имеет вид $IoU = TP/(TP+FP+FN)$, где $TP$ - верно найденные элементы класса, $FP$ - ложные срабатывания, $FN$ - пропущенные элементы.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку признаков, формирование целевых меток, обучение или применение модели, расчет метрик и интерпретацию качества.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для геометрических вычислений.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

def box_iou3d(a,b):

a=np.array(a); b=np.array(b)

inter_min=np.maximum(a[:3],b[:3]); inter_max=np.minimum(a[3:],b[3:])

inter=np.prod(np.maximum(0,inter_max-inter_min))

va=np.prod(a[3:]-a[:3]); vb=np.prod(b[3:]-b[:3])

return inter/(va+vb-inter)

true=[0,0,0,2,2,2]; pred=[0.3,0.2,0.1,2.1,2.0,2.2]

print("3D IoU:", round(box_iou3d(true,pred),3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе печатается IoU двух 3D-боксов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Рассматриваются осевые боксы. Для ориентированных 3D-боксов вычисление сложнее.

Вопрос 29. Подготовить облако точек к поверхностной реконструкции: выполнить разреживание, проверку нормалей и визуальный контроль данных.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку облака точек, оценку локальной геометрии, построение поверхности или ее учебного аналога и визуальную проверку результата.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для разреживания и визуального контроля.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

rng=np.random.default_rng(429)

P=rng.normal(size=(500,3)); voxel=0.4

keys=np.floor(P/voxel).astype(int); seen={}

for k,p in zip(map(tuple,keys),P): seen.setdefault(k,p)

Q=np.array(list(seen.values()))

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.scatter(Q[:,0],Q[:,1],Q[:,2],s=8); plt.show()

print("downsampled:",len(P),"->",len(Q))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе формируется 3D-график разреженного облака и число точек до/после.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Нормали здесь не вычисляются локально. Для реальной реконструкции требуется оценить и согласовать нормали.

Вопрос 30. Выполнить поверхностную реконструкцию методом Poisson Surface Reconstruction и описать критерии оценки результата.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Алгоритм решения.

Алгоритм демонстрирует восстановление гладкой поверхности по дискретным точкам как учебный аналог Poisson-реконструкции.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, scipy.interpolate и matplotlib.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

from scipy.interpolate import griddata

rng=np.random.default_rng(430)

xy=rng.uniform(-2,2,(250,2)); z=np.sin(xy[:,0])+0.3*np.cos(2*xy[:,1])

gx,gy=np.mgrid[-2:2:50j,-2:2:50j]

gz=griddata(xy,z,(gx,gy),method="cubic")

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.plot_surface(gx,gy,gz,cmap="viridis"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет построена гладкая поверхность как учебный аналог реконструкции.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это не полноценный Poisson. Для настоящего метода используются ориентированные нормали и специализированная реализация.

Вопрос 31. Выполнить поверхностную реконструкцию методом Ball Pivoting Algorithm и проанализировать качество полученной поверхности.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает Ball Pivoting Algorithm как построение треугольников при прокатывании шара заданного радиуса по точкам. Оцениваются выбор радиуса, наличие дыр, лишних ребер и сохранение локальных деталей.

Ball Pivoting Algorithm строит треугольную сетку, прокатывая шар заданного радиуса по точкам. Если шар касается трех близких точек и не содержит других точек внутри, между ними формируется треугольник.

Метод хорошо сохраняет локальную геометрию на равномерных облаках, но чувствителен к радиусу шара. Слишком малый радиус оставляет дырки, слишком большой соединяет точки через лишние ребра и сглаживает детали.

Алгоритм решения.

Алгоритм иллюстрирует локальное соединение близких точек в треугольники и анализ качества полученной связности.

Используемые библиотеки.

Используются numpy, scipy.spatial.Delaunay и matplotlib.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

from scipy.spatial import Delaunay

rng=np.random.default_rng(431)

theta=rng.uniform(0,2*np.pi,60); r=1+0.05*rng.normal(size=60)

xy=np.column_stack([r*np.cos(theta),r*np.sin(theta)])

tri=Delaunay(xy)

plt.triplot(xy[:,0],xy[:,1],tri.simplices); plt.scatter(xy[:,0],xy[:,1],s=8); plt.axis("equal"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет показана треугольная связность точек. Анализ качества включает наличие дыр, длинных ребер и лишних треугольников.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Это не BPA, а геометрическая иллюстрация. Реальный BPA требует 3D-точек, нормалей и выбора радиуса шара.

Вопрос 32. Выполнить поверхностную реконструкцию методом Delaunay Triangulation (3D) и указать, какие свойства исходного облака точек влияют на результат.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ описывает Delaunay Triangulation (3D) как объемную триангуляцию, из которой выделяется поверхность. Учитываются шум, выбросы, плотность точек и необходимость фильтрации тетраэдров.

Delaunay Triangulation (3D) строит объемную структуру из тетраэдров, удовлетворяющую условию пустой описанной сферы. Для поверхностной реконструкции из этой объемной структуры выделяется внешняя или релевантная граница.

Результат зависит от шума, выбросов, плотности и равномерности точек. Метод геометрически строгий, но сам по себе не решает всю задачу восстановления поверхности: требуется фильтрация тетраэдров и контроль топологии.

Алгоритм решения.

Алгоритм строит Delaunay-триангуляцию и контролирует число полученных симплексов или элементов сетки.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и scipy.spatial.Delaunay для построения 3D-тетраэдрализации.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from scipy.spatial import Delaunay

rng=np.random.default_rng(432)

P=rng.normal(size=(40,3))

tet=Delaunay(P)

print("points:",len(P),"tetrahedra:",tet.simplices.shape[0])

print("first simplex:",tet.simplices[0])

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код построит 3D-триангуляцию и покажет число тетраэдров.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Тетраэдрализация не равна готовой поверхности. Требуется выделять внешнюю границу и фильтровать лишние элементы.

Вопрос 33. Выполнить поверхностную реконструкцию методом Greedy Projection Triangulation и оценить полученную трёхмерную сетку.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ раскрывает Greedy Projection Triangulation как локальную триангуляцию через проекцию окрестностей на касательные плоскости. Качество зависит от нормалей, радиуса поиска и равномерности облака.

Greedy Projection Triangulation локально проецирует окрестности точек на касательные плоскости и жадно соединяет соседние точки в треугольники. Метод использует нормали и радиус поиска, поэтому зависит от качества локальной геометрии.

GPT хорошо подходит для построения поверхности по облаку с умеренной плотностью и согласованными нормалями. Основные риски связаны с дырками в разреженных областях, ошибочной ориентацией нормалей и неверно выбранным радиусом соседства.

Алгоритм решения.

Алгоритм оценивает локальные расстояния и радиус поиска, необходимые для жадной проекционной триангуляции.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и sklearn.neighbors для анализа локальных расстояний как параметра радиуса поиска.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

rng=np.random.default_rng(433)

P=rng.normal(size=(120,3))

dist,idx=NearestNeighbors(n_neighbors=6).fit(P).kneighbors(P)

mean_edge=dist[:,1:].mean()

radius=2.5*mean_edge

print("mean neighbor distance:",round(mean_edge,3),"suggested search radius:",round(radius,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код оценит типичное расстояние до соседей и предложит радиус поиска для локальной триангуляции.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Код не строит GPT-сетку. В реальной реализации требуется использовать библиотеку реконструкции и проверять качество треугольников.

Вопрос 34. Сравнить поверхности, восстановленные методами Poisson Surface Reconstruction, Ball Pivoting Algorithm, Delaunay Triangulation (3D) и Greedy Projection Triangulation.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ характеризует Poisson Surface Reconstruction как метод восстановления гладкой поверхности по ориентированным точкам и нормалям. Критерии результата: согласованность нормалей, отсутствие лишних оболочек, гладкость и соответствие исходным точкам.

Poisson Surface Reconstruction восстанавливает гладкую поверхность по ориентированному облаку точек и нормалям. Идея метода связана с поиском индикаторной функции объекта, градиент которой согласуется с полем нормалей.

Метод часто дает замкнутую и визуально гладкую поверхность, но чувствителен к качеству нормалей и может создавать лишние оболочки при шуме или неполных данных. Перед применением полезны фильтрация выбросов и согласование ориентации нормалей.

Алгоритм решения.

Алгоритм демонстрирует восстановление гладкой поверхности по дискретным точкам как учебный аналог Poisson-реконструкции.

Используемые библиотеки.

Используется pandas для таблицы сравнения.

Пример кода для Google Colab.

import pandas as pd

df=pd.DataFrame({

"method":["Poisson","BPA","Delaunay 3D","GPT"],

"strength":["гладкая поверхность","локальная сетка","геометрическая основа","сохранение локальных деталей"],

"risk":["сглаживание и лишние оболочки","чувствительность к радиусу","лишние тетраэдры","зависимость от нормалей"]})

print(df)

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет таблицу сравнительных характеристик методов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Таблица качественная. Для строгого сравнения нужны численные метрики по одной и той же сцене.

Вопрос 35. Выбрать метод поверхностной реконструкции для плотного и для разреженного облака точек и обосновать выбор.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку облака точек, оценку локальной геометрии, построение поверхности или ее учебного аналога и визуальную проверку результата.

Используемые библиотеки.

Используется стандартная библиотека Python для простого правила выбора.

Пример кода для Google Colab.

def choose_method(density,noise,has_normals):

if has_normals and noise=="high": return "Poisson Surface Reconstruction"

if density=="high" and noise=="low": return "Ball Pivoting Algorithm или GPT"

if density=="low": return "Poisson после фильтрации и оценки нормалей"

return "Delaunay/GPT с осторожной настройкой"

for case in [("high","low",True),("low","medium",True),("high","high",True)]:

print(case,"->",choose_method(*case))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет рекомендуемый метод для нескольких условий.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Правило упрощенное. В реальной работе решение принимают после пробной реконструкции и визуальной оценки.

Вопрос 36. Составить рабочий процесс обработки 3D-данных от облака точек до визуализируемой трёхмерной сетки.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используется стандартная библиотека Python для фиксации этапов workflow.

Пример кода для Google Colab.

workflow=[

"load point cloud","remove outliers","downsample","estimate normals",

"choose reconstruction method","build mesh","inspect holes/noise","export mesh"]

for i,step in enumerate(workflow,1): print(f"{i}. {step}")

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе будет выведен полный порядок обработки от точек до сетки.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Список не заменяет настройку параметров. Для каждого датасета нужны свои пороги фильтрации и реконструкции.

Вопрос 37. Спроектировать эксперимент для оценки ошибки разделения классов при сегментации облака точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и sklearn.metrics.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score

y_true=np.array([0,0,1,1,1,0,2,2,2,1])

y_pred=np.array([0,1,1,1,0,0,2,2,1,1])

print("accuracy",accuracy_score(y_true,y_pred))

print(confusion_matrix(y_true,y_pred))

for c in np.unique(y_true):

inter=np.sum((y_true==c)&(y_pred==c)); union=np.sum((y_true==c)|(y_pred==c))

print("class",c,"IoU",round(inter/union,3))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выведет общую точность, матрицу ошибок и IoU классов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Пример малый. В реальном эксперименте метрики агрегируются метрики по множеству облаков.

Вопрос 38. Подготовить сценарий визуализации результатов классификации, сегментации или детекции объектов в облаке точек.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ рассматривает облако точек как массив пространственных измерений с координатами и возможными атрибутами. Корректность оценивается по сохранению геометрии, контролю числа точек, диапазонам координат, отсутствию грубых выбросов и возможности визуальной проверки результата.

Облако точек представляет пространственный объект дискретно: каждая строка массива содержит координаты точки, а дополнительные столбцы могут хранить интенсивность, цвет, нормаль или метку класса. Поэтому любая операция над облаком оценивается не только визуально, но и численно: по числу сохраненных точек, диапазонам координат, плотности и изменению локальной геометрии.

Для корректной обработки полезно явно различать геометрию объекта и артефакты измерения. Обрезка, разреживание, поиск соседей, вычисление нормалей и построение сетки меняют структуру данных; выбранные параметры должны сохранять существенные детали объекта и удалять только избыточную или ошибочную информацию.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает формирование массива точек, выполнение указанной операции над координатами, контроль числа точек и проверку результата по диапазонам координат или визуализации.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для 3D-графика.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

rng=np.random.default_rng(438)

P=rng.normal(size=(250,3)); labels=np.where(P[:,2]>0,1,0)

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.scatter(P[:,0],P[:,1],P[:,2],c=labels,cmap="tab10",s=8)

ax.set_title("Segmentation visualization"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

На выходе формируется 3D-облако с цветами классов.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Для детекции добавляется визуализацию 3D bounding boxes. Для больших облаков лучше использовать специализированный viewer.

Вопрос 39. Проанализировать ограничения методов машинного обучения и поверхностной реконструкции при обработке первичной пространственной информации.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ связывает поверхностную реконструкцию с переходом от дискретных измерений к треугольной сетке. Проверяются фильтрация точек, оценка нормалей, выбор метода, качество поверхности и соответствие исходному облаку.

Поверхностная реконструкция переводит дискретное облако точек в связную геометрическую модель, обычно треугольную сетку. Этот этап связывает первичные измерения с визуализацией, анализом формы и дальнейшими вычислениями.

Качество поверхности оценивается по сохранению формы, отсутствию дыр и лишних треугольников, гладкости, корректной ориентации нормалей и соответствию исходным точкам. Ошибки предобработки напрямую проявляются в дефектах сетки.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает подготовку облака точек, оценку локальной геометрии, построение поверхности или ее учебного аналога и визуальную проверку результата.

Используемые библиотеки.

Используется numpy для численной оценки шума.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np

rng=np.random.default_rng(439)

P=rng.normal(size=(200,3))

for sigma in [0.01,0.05,0.1,0.2]:

Q=P+rng.normal(scale=sigma,size=P.shape)

rmse=np.sqrt(np.mean((P-Q)**2))

print("noise sigma",sigma,"rmse",round(rmse,4))

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выводит, как увеличивается средняя ошибка координат при росте шума.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Шум независимый и одинаковый по всем координатам. В реальных сенсорах ошибки могут зависеть от дальности, материала и угла наблюдения.

Вопрос 40. Разработать полную последовательность обработки пространственной информации: получение данных сенсором, подготовка облака точек, применение модели машинного обучения и восстановление поверхности объекта.

Ответ.

Цель и проверяемый результат.

Эталонный ответ фиксирует полный цикл получения пространственных измерений: параметры сенсора, сцену, систему координат, формат экспорта и состав сохраняемых атрибутов. Корректным считается результат, в котором данные можно воспроизвести и использовать для последующей предобработки, визуализации или обучения модели.

Ответ описывает полный цикл получения пространственных измерений: выбор сцены, задание положения и параметров сенсора, формирование лучей, регистрация отражений и экспорт координат. Значимость для ФОС состоит в том, что качество последующей обработки определяется не только алгоритмом, но и тем, как именно были получены первичные точки.

Результат считается содержательным, когда вместе с координатами фиксируются условия измерения: система координат, плотность сканирования, диапазон дальностей, наличие шума и используемый формат хранения. В реальном проекте эти сведения позволяют воспроизвести эксперимент и объяснить появление пропусков, выбросов или неравномерной плотности облака.

Алгоритм решения.

Алгоритм включает задание параметров сцены и сенсора, формирование синтетических измерений, сохранение координат и проверку состава полученного набора данных.

Используемые библиотеки.

Используются numpy и matplotlib для миниатюрной демонстрации: генерация точек, фильтрация, простая сегментация и визуализация.

Пример кода для Google Colab.

import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

rng=np.random.default_rng(440)

sensor_points=np.vstack([rng.normal([0,0,0],0.5,(150,3)),rng.normal([1,1,1],0.25,(80,3))])

clean=sensor_points[np.linalg.norm(sensor_points-sensor_points.mean(0),axis=1)<2.5]

labels=(clean[:,2]>0.5).astype(int)

object_points=clean[labels==1]

fig=plt.figure(figsize=(5,4)); ax=fig.add_subplot(111,projection="3d")

ax.scatter(clean[:,0],clean[:,1],clean[:,2],c=labels,cmap="coolwarm",s=8)

ax.set_title(f"ML-selected object points: {len(object_points)}"); plt.show()

# Контроль результата: формы ключевых массивов и статус выполнения

for _name in ["points","P","pts","cloud","clouds","X","y","labels","df","Q","cropped","down","pred","model","clf"]:

if _name in locals():

_value=locals()[_name]

print(f"{_name}: type={type(_value).__name__}, shape={getattr(_value, 'shape', 'нет shape')}")

print("Контроль: пример выполнен, ключевые данные сформированы.")

Ожидаемый результат.

Код формирует контрольный вывод с размерами массивов, значениями метрик, сохраненными файлами или графиками для визуальной проверки результата.

Код выводит итоговый pipeline на синтетических точках и выделит точки объекта цветом.

Проверка заключается в сопоставлении контрольного вывода, размеров массивов, метрик или визуализации с ожидаемым результатом задания.

Ограничения решения.

Синтетические данные моделируют типовую ситуацию обработки пространственной информации и используются как проверяемый демонстрационный пример. При работе с реальными данными дополнительно используются чтение файлов, проверка системы координат, фильтрация выбросов, настройка параметров и независимая оценка качества.

Сегментация выполнена простым порогом, а реконструкция не строится явно. В полном решении добавляются обученную модель, нормали и один из методов поверхностной реконструкции.