# Материалы для подготовки к промежуточной аттестации по пространственным данным

## Теоретические темы

### Осенний семестр

#### Тема 1. Аппаратные средства получения пространственной информации

##### Исходная формулировка

Аппаратные средства получения пространственной информации

##### Развёрнутый ответ

Аппаратные средства получения пространственной информации предназначены для измерения геометрии сцены, координат объектов, расстояний, глубины, рельефа и взаимного расположения элементов среды. На практике такие системы применяются в геодезии, робототехнике, беспилотном транспорте, промышленной инспекции, строительстве, картографии, дополненной реальности и компьютерном зрении.

По принципу работы такие средства удобно делить на активные и пассивные. Активные сами излучают сигнал и анализируют его отражение. К ним относятся лидары, радары, системы структурированного света и камеры Time-of-Flight. Пассивные системы не излучают сигнал, а извлекают пространственную информацию из изображения или набора изображений. К ним относятся обычные камеры, стереокамеры и фотограмметрические комплексы.

Лидар измеряет расстояние по времени пролёта лазерного импульса или по фазовому сдвигу. Его сильные стороны — высокая точность, хорошая работа на больших дистанциях и возможность сразу получать облако точек. Ограничения — стоимость, чувствительность к погодным условиям и снижение качества на очень тёмных, прозрачных или зеркальных поверхностях.

Стереокамера получает глубину за счёт сопоставления двух изображений, снятых с разных точек. Этот подход дешевле лидара и хорошо подходит для мобильных систем, но чувствителен к освещению, текстуре поверхности и точности калибровки.

Системы структурированного света проецируют на объект известный шаблон и по его искажению восстанавливают форму поверхности. Они дают высокую точность на малых дистанциях и часто используются в 3D-сканерах и промышленном контроле, но плохо работают на ярком солнце и на больших расстояниях.

Камеры Time-of-Flight измеряют глубину по времени возврата модулированного светового сигнала. Они удобны для компактных глубинных камер, однако страдают от многолучевости, шума на краях объектов и ограниченного рабочего диапазона.

Радар полезен там, где важна устойчивость к дождю, снегу, туману и пыли. Он проигрывает оптическим системам по пространственному разрешению, но остаётся важным сенсором в автономном транспорте и мониторинге.

Отдельно следует упомянуть инерциальные измерительные блоки IMU, спутниковые системы позиционирования GNSS и одометрию. Они не дают детальной 3D-формы сцены, но обеспечивают привязку данных в пространстве и времени. В реальных системах обычно используется сенсорный комплекс, где лидар, камеры, IMU и GNSS работают совместно.

При выборе аппаратного средства оценивают диапазон измерений, точность, частоту кадров, устойчивость к освещению и погоде, стоимость, массу, энергопотребление и требования к вычислительным ресурсам. Поэтому универсального сенсора не существует: оптимальный выбор зависит от прикладной задачи.

##### Ключевые термины

Активный сенсор, пассивный сенсор, лидар, стереозрение, Time-of-Flight, структурированный свет, радар, IMU, GNSS, облако точек, калибровка.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Показать разницу между RGB-изображением, картой глубины и облаком точек на одном и том же примере, а затем обсудить, какой сенсор мог бы породить такие данные.

#### Тема 2. Представление пространственной информации в виде множества геометрических примитивов (поверхности, сетки, воксели)

##### Исходная формулировка

Представление пространственной информации в виде множества геометрических примитивов (поверхности, сетки воксели)

##### Развёрнутый ответ

Пространственная информация может храниться не только как облако точек или изображение, но и как набор геометрических примитивов. В этом случае сцена описывается сущностями, для которых заранее известен геометрический смысл: точками, отрезками, треугольниками, полигонами, поверхностями, ячейками сетки и объёмными элементами.

Поверхностное представление концентрируется на границе объекта. Если задача связана с визуализацией формы, расчётом нормалей, площадей, кривизны или подготовкой модели к рендерингу, поверхность является естественным выбором. На практике поверхность часто задают треугольной сеткой, потому что треугольник всегда лежит в одной плоскости и хорошо поддерживается графическими библиотеками.

Полигональная сетка mesh состоит из вершин, рёбер и граней. Её достоинства — компактность, наглядность, возможность явно хранить топологию соседства и удобно выполнять операции визуализации, текстурирования и анализа поверхности. Недостатки — сложность построения качественной сетки из шумных данных и чувствительность к пропускам и выбросам.

Воксельное представление разбивает пространство на регулярную трёхмерную решётку. Каждый воксель хранит признак занятости, плотность, вероятность принадлежности классу или другую характеристику. Такой формат особенно удобен для 3D-сверток, моделирования заполненного объёма, медицинских данных и задач, где важна информация не только о поверхности, но и о внутренней структуре.

Главный компромисс воксельного представления — память против точности. При уменьшении размера вокселя растёт детализация, но резко увеличивается объём данных. Поэтому на практике часто применяют разреженные структуры, октодеревья и гибридные подходы.

Если сравнивать эти форматы, то поверхность и сетка хорошо описывают границу объекта, а воксели удобно использовать для объёмного анализа и нейросетевой обработки на регулярной решётке. Для реконструкции, визуализации и CAD-процессов обычно выгоднее сетка, а для плотного 3D-представления и некоторых задач глубокого обучения — воксели.

##### Ключевые термины

Геометрический примитив, поверхность, треугольная сетка, вершина, грань, топология, воксель, объёмная решётка, октодерево.

##### Идея демонстрации в Google Colab

На одном синтетическом объекте показать три вида представления: облако точек, треугольную сетку и воксельную решётку, а затем сравнить объём памяти и визуальную детализацию.

#### Тема 3. Векторное представление пространственной информации

##### Исходная формулировка

Векторное представление пространственной информации

##### Развёрнутый ответ

Векторное представление описывает пространственные объекты через геометрические сущности с явно заданными координатами. Базовые элементы здесь — точки, линии, полилинии и полигоны. В двухмерных геоинформационных системах именно векторная модель является стандартом для дорог, границ участков, инженерных сетей, зданий и административных объектов.

Преимущество векторного подхода в том, что геометрия хранится точно в координатной форме, а не через дискретизацию по ячейкам. Линия остаётся линией независимо от масштаба отображения, а граница объекта может быть описана как набор вершин и рёбер с топологическими связями. Это делает векторную модель удобной для точных измерений длин, площадей, пересечений и буферных зон.

Векторные объекты обычно сопровождаются атрибутивной таблицей: у полигона может быть тип землепользования, у здания — этажность, у линии — класс дороги, у точки — идентификатор объекта. Поэтому векторные данные естественно сочетают геометрию и семантику.

Слабая сторона векторного представления проявляется там, где данные по природе непрерывны или очень плотны. Например, фотография местности, тепловая карта или карта высот удобнее выражаются не вектором, а растром. Кроме того, сложные природные границы иногда требуют слишком большого числа вершин.

В 3D-векторное представление также применяется, но чаще в виде каркасных моделей, полилиний траекторий, контуров, CAD-геометрии и параметрических поверхностей. Оно особенно полезно, когда требуется точная инженерная интерпретация объекта, а не только его визуальный образ.

##### Ключевые термины

Точка, линия, полилиния, полигон, топология, атрибут, геометрия, буферная зона, векторный слой, CAD.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Сформировать набор точек, линий и полигонов с атрибутами и показать простейшие операции: длина линии, площадь полигона и проверка попадания точки внутрь области.

#### Тема 4. Растровое представление пространственной информации

##### Исходная формулировка

Растровое представление пространственной информации

##### Развёрнутый ответ

Растровое представление хранит пространственную информацию как регулярную сетку ячеек. В двумерном случае это пиксели изображения, в трёхмерном — воксели. Каждая ячейка содержит численное значение: яркость, цвет, высоту, вероятность класса, температуру, глубину или другой измеряемый параметр.

Главная идея растра состоит в том, что пространство дискретизируется с постоянным шагом. Благодаря этому операции обработки становятся простыми и хорошо формализуются. Именно поэтому методы компьютерного зрения, свёрточные нейронные сети и классическая обработка изображений так хорошо работают с растровыми данными.

Растр естественно подходит для спутниковых снимков, аэрофотосъёмки, карт высот, тепловых карт, медицинских изображений и масок сегментации. Для каждого пикселя можно хранить одно или несколько значений. В многоканальном случае говорят о каналах или спектральных диапазонах.

Ключевой параметр растра — пространственное разрешение. Чем меньше размер пикселя, тем выше детализация, но тем больше объём данных. При слишком грубой дискретизации теряются мелкие объекты и искажаются границы.

Достоинства растра — простота хранения, совместимость с нейросетями и удобство локальных операций, таких как фильтрация, свёртка, морфология и сегментация. Недостатки — зависимость от разрешения, трудность точного описания геометрических границ и высокая память при больших сценах.

Если сравнить растр с вектором, то растр лучше отражает непрерывные поля и изображения, а вектор лучше подходит для точной геометрии и объектного описания. Во многих прикладных системах оба подхода используются совместно.

##### Ключевые термины

Пиксель, разрешение, канал, геопривязка, карта высот, маска сегментации, дискретизация, фильтрация, свёртка.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Показать, как одно и то же изображение меняется при разном разрешении, и отдельно построить растровую маску сегментации для нескольких объектов.

#### Тема 5. Представление пространственной информации в виде облака точек

##### Исходная формулировка

Представление пространственной информации в виде облака точек

##### Развёрнутый ответ

Облако точек — это набор дискретных точек в двумерном или трёхмерном пространстве, где каждая точка имеет координаты, а иногда и дополнительные атрибуты: цвет, интенсивность отражения, нормаль, идентификатор объекта, время измерения и так далее. Для 3D-задач это один из самых естественных форматов хранения первичной пространственной информации.

Источниками облаков точек обычно являются лидары, стереореконструкция, фотограмметрия, глубинные камеры и промышленные сканеры. В отличие от сетки, облако точек не задаёт явных связей между соседями. Это одновременно достоинство и недостаток. С одной стороны, данные легко получить и хранить без этапа сложной реконструкции поверхности. С другой стороны, для анализа необходимо отдельно строить локальные окрестности, графы соседства, нормали или другие структуры.

Сильные стороны облака точек — высокая геометрическая точность, естественная связь с измерительной системой и отсутствие необходимости заранее выбирать топологию. Поэтому облака точек широко применяются в 3D-картографии, робототехнике, моделировании помещений, инспекции объектов, анализе сцены и обучении нейросетей.

Основные проблемы этого представления — шум, выбросы, неоднородная плотность, большие объёмы данных и неупорядоченность точек. Поскольку набор точек не является регулярной решёткой, стандартные двумерные методы обработки изображений напрямую не применяются. Именно поэтому появились специальные архитектуры, такие как PointNet, PointNet++, DGCNN и другие модели для обработки неструктурированных 3D-данных.

Операции, которые часто выполняют над облаками точек, включают фильтрацию, понижение плотности, сегментацию, классификацию, регистрацию, оценку нормалей, реконструкцию поверхности и извлечение признаков.

##### Ключевые термины

Облако точек, координаты XYZ, интенсивность, нормаль, неупорядоченность, плотность, шум, сегментация, регистрация, реконструкция.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Сгенерировать синтетическое облако точек из нескольких геометрических тел, а затем показать понижение плотности, раскраску по классам и простую сегментацию.

#### Тема 6. Методы и модели машинного обучения классификации пространственной информации, представленной в двумерном виде, на основе полносвязных нейронных сетей

##### Исходная формулировка

Методы и модели машинного обучения классификации пространственной информации представленной в двумерном виде на основе полносвязных нейронных сетей

##### Развёрнутый ответ

Полносвязная нейронная сеть Fully Connected Neural Network, или MLP, представляет входной объект в виде вектора фиксированной длины и последовательно преобразует его через набор линейных слоёв и нелинейных активаций. Для двумерной пространственной информации такой подход возможен, если изображение, карта или набор признаков заранее приведены к табличному или векторному виду.

Простейший вариант классификации работает так: изображение размером H x W x C разворачивается в одномерный вектор, подаётся на несколько полносвязных слоёв, после чего последний слой выдаёт вероятности классов. С математической точки зрения модель обучает последовательность аффинных преобразований и нелинейностей, позволяющих отделять классы в пространстве признаков.

Достоинство MLP состоит в простоте реализации и в том, что сеть может эффективно работать не только с сырыми пикселями, но и с заранее вычисленными дескрипторами. Например, если для участка карты уже посчитаны статистики текстуры, спектральные признаки, индексы растительности или геометрические характеристики, полносвязная сеть может использоваться как компактный классификатор.

Главное ограничение MLP для двумерных изображений в том, что она не учитывает локальную пространственную структуру. Для неё соседние пиксели ничем принципиально не отличаются от далёких, если вход просто развёрнут в вектор. Это означает слабую устойчивость к сдвигам, больший объём параметров и более слабую способность выделять локальные шаблоны по сравнению со свёрточными сетями.

Поэтому в современных задачах анализа изображений MLP обычно уступают CNN, U-Net и трансформерным моделям. Однако в учебном контексте MLP остаётся важной базовой архитектурой, потому что позволяет понять общие принципы обучения нейросетей: прямое распространение, функцию потерь, обратное распространение ошибки, регуляризацию, нормализацию и переобучение.

##### Ключевые термины

MLP, полносвязный слой, векторизация входа, функция активации, softmax, кросс-энтропия, переобучение, регуляризация, признаки.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Построить простой MLP для классификации небольших бинарных масок или двумерных карт, а затем сравнить его с небольшой свёрточной сетью на том же наборе данных.

#### Тема 7. Архитектура U-Net для решения задач сегментации пространственной информации, представленной в двумерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура UNet для решения задач сегментации пространственной информации представленной в двумерном виде

##### Развёрнутый ответ

U-Net — это архитектура свёрточной нейронной сети, специально разработанная для задач плотной сегментации, то есть для присвоения класса каждому пикселю изображения. Её ключевая идея состоит в сочетании двух путей: сжимающего пути encoder, который извлекает всё более абстрактные признаки, и восстанавливающего пути decoder, который возвращает пространственное разрешение.

На пути сжатия применяются свёртки и операции уменьшения разрешения, благодаря которым модель получает широкий контекст и учится различать объекты по форме и окружению. На пути восстановления используются операции повышения разрешения, чтобы вернуть карту признаков к исходному размеру изображения.

Принципиально важный элемент U-Net — skip connections, то есть прямые связи между уровнями энкодера и декодера одного масштаба. Они позволяют передавать детальные пространственные признаки высокого разрешения в более поздние слои декодера. Без этих связей модель хуже восстанавливает тонкие границы и мелкие объекты.

На выходе U-Net формирует карту классов того же размера, что и входное изображение. Для обучения обычно используют кросс-энтропию, Dice Loss, Jaccard Loss или их комбинации. Для оценки качества часто применяют IoU, Dice coefficient, pixel accuracy и class-wise metrics.

Архитектура особенно эффективна в медицинской сегментации, сегментации спутниковых снимков, анализе микроскопии, обработке карт глубины и сцен, где важна точная локализация границ. Ограничения связаны с тем, что классическая U-Net — это модель для 2D-решётки. Для обработки облаков точек в чистом виде она не подходит, пока данные не будут спроецированы на изображение или воксельную сетку.

##### Ключевые термины

U-Net, энкодер, декодер, skip connection, сегментация, карта масок, Dice Loss, IoU, pixel-wise classification.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Обучить небольшую U-Net на синтетических изображениях с кругами и прямоугольниками, чтобы получить маску сегментации и визуально сравнить предсказание с эталоном.

#### Тема 8. Архитектура YOLO для решения задач сегментации пространственной информации, представленной в двумерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура Yolo для решения задач сегментации пространственной информации представленной в двумерном виде

##### Развёрнутый ответ

YOLO You Only Look Once — это семейство быстрых детекционных архитектур, в которых задача локализации и классификации объектов решается одним проходом сети. Изначально YOLO разрабатывалась как модель обнаружения объектов по ограничивающим рамкам, но современные версии семейства включают и режимы сегментации.

Структурно модель обычно состоит из трёх частей: backbone, который извлекает признаки изображения; neck, который объединяет признаки разных масштабов; и head, которая выдаёт предсказания. Для сегментации к детекционной голове добавляется ветвь, формирующая маски объектов или коэффициенты для их построения.

Сильная сторона YOLO — высокая скорость работы и возможность одновременно решать локализацию, классификацию и в некоторых модификациях сегментацию экземпляров instance segmentation. Это делает подход особенно полезным для видеоаналитики, робототехники, автономных систем и задач, где важна работа в реальном времени.

Если сравнивать YOLO с U-Net, то U-Net обычно лучше подходит для семантической сегментации, когда нужно разметить каждый пиксель сцены без разделения отдельных экземпляров одного класса. YOLO-сегментация чаще используется там, где надо одновременно найти объект, отделить его от фона и, желательно, сохранить высокую скорость обработки.

Ограничение YOLO состоит в том, что модель сложнее настраивать для очень мелких объектов, плотных сцен и задач, где важна предельно точная граница маски. Кроме того, результат зависит от качества аннотаций, сбалансированности датасета и правильного выбора масштаба признаков.

##### Ключевые термины

YOLO, detection head, segmentation head, backbone, neck, feature pyramid, bounding box, instance segmentation, real-time inference.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Показать готовую модель YOLO-seg на нескольких изображениях и сравнить результат с классической семантической сегментацией, объяснив разницу между маской класса и маской экземпляра.

### Весенний семестр

#### Тема 9. Архитектура PointNet для решения задач классификации пространственной информации, представленной в трёхмерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура PointNet для решения задач классификации пространственной информации представленной в трехмерном виде

##### Развёрнутый ответ

PointNet — одна из первых архитектур глубокого обучения, которая позволила напрямую обрабатывать облака точек без перевода в изображение, сетку или воксельное представление. Её главная идея в том, чтобы рассматривать облако точек как неупорядоченное множество, а не как последовательность или регулярную решётку.

Каждая точка независимо пропускается через одну и ту же shared MLP, то есть один и тот же набор слоёв применяется ко всем точкам. Так модель извлекает локальные признаки для каждой точки. Далее используется симметричная операция агрегации, чаще всего max pooling, которая объединяет признаки всех точек в один глобальный дескриптор объекта. Именно симметричная операция обеспечивает инвариантность к перестановке точек во входном наборе.

Для задачи классификации глобальный дескриптор передаётся в полносвязную голову, которая определяет класс всего облака: например, это стул, стол, автомобиль или дерево. В более полной версии PointNet дополнительно используются блоки T-Net, которые обучаются выравнивать входное облако или пространство признаков.

Преимущества PointNet — простота, работа напрямую с точками, инвариантность к их перестановке и хорошая масштабируемость. Главный недостаток — слабый учёт локальной геометрии. Модель хорошо улавливает глобальную форму, но не всегда эффективно описывает тонкие локальные структуры и связи между соседними точками.

##### Ключевые термины

PointNet, shared MLP, symmetric pooling, permutation invariance, global descriptor, T-Net, classification head.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Сгенерировать облака точек для шара, куба и цилиндра, а затем обучить упрощённый PointNet различать тип объекта по форме.

#### Тема 10. Архитектура PointNet для решения задач сегментации пространственной информации, представленной в трёхмерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура PointNet для решения задач сегментации пространственной информации представленной в трехмерном виде

##### Развёрнутый ответ

Для сегментации PointNet использует ту же общую идею, что и в классификации, но выход модели строится иначе. Вместо одного класса на всё облако необходимо выдать класс для каждой точки. Поэтому глобальный дескриптор объекта не используется сам по себе, а объединяется с локальными признаками отдельных точек.

Схема работы следующая: shared MLP извлекает точечные признаки, затем глобальный pooling формирует представление всей сцены или всего объекта. После этого глобальный вектор копируется обратно к каждой точке и конкатенируется с её локальными признаками. Итоговая точечная голова предсказывает класс для каждой точки.

Такой механизм позволяет модели учитывать одновременно локальную информацию о точке и глобальный контекст всей формы. Это важно, потому что одна и та же локальная структура может относиться к разным частям объекта в зависимости от общей конфигурации.

PointNet-сегментация стала важным базовым подходом для задач семантической сегментации помещений, частевой сегментации CAD-моделей и анализа промышленных сканов. Однако ограничение по локальной геометрии сохраняется и здесь, поэтому в более сложных сценах PointNet часто уступает иерархическим или графовым моделям, таким как PointNet++ и DGCNN.

##### Ключевые термины

Сегментация точек, локальные признаки, глобальный контекст, per-point classification, shared MLP, feature concatenation.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Взять синтетическую сцену из нескольких тел и обучить модель красить точки по классам, сравнив точечные предсказания с эталонной разметкой.

#### Тема 11. Архитектура DGCNN для решения задач сегментации пространственной информации, представленной в трёхмерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура DGCNN для решения задач сегментации пространственной информации представленной в трехмерном виде

##### Развёрнутый ответ

DGCNN Dynamic Graph CNN развивает идеи PointNet и вводит явный учёт локального соседства между точками. Вместо независимой обработки каждой точки модель строит граф k ближайших соседей и извлекает признаки на рёбрах этого графа. Базовый блок здесь называется EdgeConv.

В EdgeConv для каждой точки рассматриваются соседние точки и вычисляется функция от пары признаков, обычно от самой точки и разности между соседней и центральной точкой. Это позволяет модели учиться локальной геометрии: направлениям, границам, перепадам формы и структуре окрестности.

Ключевое слово в названии — dynamic. Граф соседства может перестраиваться не только в исходном координатном пространстве, но и в пространстве признаков после очередного слоя. Благодаря этому модель постепенно уточняет представление о том, какие точки в текущем признаковом смысле являются соседними.

Для сегментации DGCNN объединяет локальные признаки нескольких графовых блоков и глобальный контекст, после чего предсказывает класс для каждой точки. Такой подход обычно лучше справляется с тонкой структурой поверхности, чем базовый PointNet.

Преимущества DGCNN — чувствительность к локальной геометрии и высокая точность на задачах классификации и сегментации. Ограничения — более высокая вычислительная стоимость, необходимость поиска соседей и рост памяти при больших облаках точек.

##### Ключевые термины

DGCNN, dynamic graph, kNN, EdgeConv, graph feature, local neighborhood, segmentation head, per-point IoU.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Реализовать упрощённую модель DGCNN для синтетического набора сцен и сравнить качество сегментации по IoU с более простым baseline.

#### Тема 12. Архитектура VoteNet для решения задач детекции объектов пространственной информации, представленной в трёхмерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура VoteNet для решения задач детекции объектов  пространственной информации представленной в трехмерном виде

##### Развёрнутый ответ

VoteNet — это архитектура для 3D-детекции объектов непосредственно в облаке точек. Её идея основана на голосовании за центры объектов. Исходные точки сначала проходят через backbone, обычно построенный на PointNet++, который выделяет информативные seed-признаки. Затем каждая такая точка или небольшая группа точек предсказывает смещение в сторону предполагаемого центра объекта.

Эти смещения называются голосами votes. Несколько точек, принадлежащих одному объекту, должны голосовать примерно за одну область пространства. После этого голоса группируются, и модель формирует набор object proposals, для которых предсказываются центр, размеры, ориентация, класс и confidence.

Главное достоинство VoteNet в том, что модель работает в 3D-пространстве напрямую и умеет искать объекты даже в частично наблюдаемых сценах. Она особенно полезна для indoor-сцен, где объекты представлены облаками точек с неполной видимостью и сложной геометрией.

Слабые стороны подхода связаны со сложностью обучения, высокой вычислительной стоимостью и необходимостью аккуратной разметки 3D-боксов. Кроме того, качество сильно зависит от плотности облака и полноты наблюдения объектов.

##### Ключевые термины

VoteNet, 3D object detection, vote, seed point, proposal, bounding box, center regression, confidence score.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Показать упрощённый пример, где точки от нескольких объектов голосуют за центры кластеров, а затем визуально сравнить реальные и предсказанные центры.

#### Тема 13. Поверхностная реконструкция на основе метода Poisson Surface Reconstruction

##### Исходная формулировка

Поверхностная реконструкция на основе метода «Poisson Surface Reconstruction»

##### Развёрнутый ответ

Poisson Surface Reconstruction — это метод восстановления гладкой поверхности по облаку точек с ориентированными нормалями. В отличие от локальных алгоритмов триангуляции, он формулирует задачу как восстановление неявной функции, градиент которой согласован с полем нормалей.

Практически это означает, что для облака точек сначала оцениваются нормали и их ориентация. Затем решается уравнение Пуассона, а из найденной неявной функции извлекается изоповерхность. Полученная поверхность обычно является замкнутой и гладкой.

Преимущества метода — устойчивость к шуму, способность получать визуально приятные водонепроницаемые watertight поверхности и хорошее восстановление общей формы даже при локальных пропусках. Именно поэтому метод часто используется в сканировании объектов, культурного наследия и обратном инжиниринге.

Недостатки связаны с тем, что Poisson может заполнять отверстия там, где в реальности должна быть открытая граница. Кроме того, качество критически зависит от корректности нормалей и достаточной плотности точек. При неверной ориентации нормалей результат может оказаться некорректным.

##### Ключевые термины

Poisson reconstruction, oriented normals, implicit function, iso-surface, watertight mesh, surface extraction.

##### Идея демонстрации в Google Colab

На синтетическом облаке точек сферы или сложного объекта оценить нормали и выполнить реконструкцию, сравнив исходное облако с итоговой поверхностью.

#### Тема 14. Поверхностная реконструкция на основе метода Ball Pivoting Algorithm (BPA)

##### Исходная формулировка

Поверхностная реконструкция на основе метода «Ball Pivoting Algorithm (BPA)»

##### Развёрнутый ответ

Ball Pivoting Algorithm — это алгоритм локальной реконструкции поверхности, который можно представить как перекатывание шара заданного радиуса по облаку точек. Если шар одновременно касается трёх точек и при этом не захватывает другие точки внутрь, между этими тремя точками можно построить треугольник.

Алгоритм стартует с начального треугольника, после чего шар "перекатывается" вдоль уже построенных рёбер и последовательно добавляет новые треугольники. Таким образом строится сетка, которая следует за локальной геометрией поверхности.

Сильные стороны BPA — способность сохранять локальные детали, отсутствие стремления насильно закрывать большие отверстия и интуитивная связь с плотностью данных. Метод хорошо работает на относительно равномерно дискретизированных поверхностях с качественными нормалями.

Ограничения существенны. Радиус шара нужно подбирать под характерный шаг между точками. При слишком маленьком радиусе поверхность распадается на фрагменты, при слишком большом — теряются детали и возникают ошибочные соединения. Алгоритм также чувствителен к шуму, пропускам и неравномерной плотности.

##### Ключевые термины

BPA, ball pivoting, локальная триангуляция, радиус шара, равномерная плотность, нормали, треугольная сетка.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Взять облако точек объекта с нормалями и сравнить реконструкцию BPA при двух разных радиусах шара.

#### Тема 15. Поверхностная реконструкция на основе метода Delaunay Triangulation (3D)

##### Исходная формулировка

Поверхностная реконструкция на основе метода «Delaunay Triangulation (3D)»

##### Развёрнутый ответ

Трёхмерная триангуляция Делоне строит разбиение пространства на тетраэдры так, чтобы для каждого тетраэдра внутри описанной сферы не лежали другие точки из набора. Это свойство приводит к "качественным" элементам и делает метод фундаментальным инструментом вычислительной геометрии.

Сама по себе 3D Delaunay Triangulation чаще даёт объёмную тетраэдральную структуру, а не готовую поверхность. Чтобы получить границу объекта, используют дополнительные критерии отбора элементов: например, alpha-shapes, фильтрацию по размеру, плотности или ориентации. Поэтому в задачах реконструкции Делоне обычно выступает как базовая геометрическая конструкция, на которой строится дальнейший алгоритм.

Преимущество подхода — строгая геометрическая основа и хорошая работа с нерегулярно распределёнными точками. Он полезен в моделировании поверхностей, генерации сеток для численных методов и анализе формы.

Ограничения — чувствительность к шуму и выбросам, необходимость постобработки для извлечения именно поверхности и возможность построения нежелательных соединений в областях с низкой плотностью или пропусками.

##### Ключевые термины

Delaunay triangulation, tetrahedralization, empty circumsphere, alpha-shape, tetrahedron, surface extraction.

##### Идея демонстрации в Google Colab

На небольшом наборе 3D-точек построить тетраэдрализацию и затем выделить внешнюю оболочку по критерию размера или alpha-параметру.

#### Тема 16. Поверхностная реконструкция на основе метода Greedy Projection Triangulation

##### Исходная формулировка

Поверхностная реконструкция на основе метода «Greedy Projection Triangulation»

##### Развёрнутый ответ

Greedy Projection Triangulation — это локальный метод построения поверхности, в котором для точки или небольшой окрестности сначала оценивается касательная плоскость, затем соседние точки проецируются в эту плоскость, а дальше триангуляция строится жадным образом.

Слово greedy означает, что алгоритм на каждом шаге выбирает локально допустимые соединения, не решая глобальную задачу оптимизации для всей поверхности сразу. Такой подход позволяет строить поверхность сравнительно быстро и хорошо сохранять локальные особенности, если данные достаточно качественные.

Метод особенно полезен, когда нужно реконструировать поверхность без насильственного замыкания всех отверстий. В отличие от Poisson-реконструкции он чаще сохраняет разрывы и открытые границы, если это соответствует данным.

Ограничения типичны для локальных методов: чувствительность к качеству нормалей, плотности точек, параметрам соседства и шуму. При плохой оценке касательной плоскости могут возникать ложные треугольники и некорректные мосты между несвязанными частями поверхности.

##### Ключевые термины

Greedy triangulation, local projection, tangent plane, neighborhood, normals, open surface, mesh reconstruction.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Построить локальную триангуляцию для облака точек и сравнить результат с Poisson-реконструкцией, отметив различие между гладким замыканием и локальной геометрией.

#### Тема 17. Архитектура PointNet++ для решения задач сегментации пространственной информации, представленной в трёхмерном виде

##### Исходная формулировка

Архитектура PointNet++ для решения задач сегментации облака точек на основе архитектуры PointNet++ (тема присутствует в экзаменационном билете как практическое задание)

##### Развёрнутый ответ

PointNet++ развивает идею PointNet и устраняет его главное ограничение: слабый учёт локальной структуры. Для этого модель строит иерархию локальных окрестностей и применяет PointNet-подобные блоки не ко всему облаку сразу, а к группам точек разных масштабов.

Базовый конвейер PointNet++ состоит из нескольких шагов. Сначала выбираются опорные точки, часто методом farthest point sampling. Затем для каждой опорной точки собирается локальная окрестность по радиусу или по k ближайшим соседям. После этого к каждой группе применяется локальный PointNet, который извлекает компактный признак окрестности. Повторяя этот процесс на всё более грубых уровнях, модель строит иерархическое описание формы.

Для задач сегментации после этапов downsampling и извлечения локальных признаков выполняется распространение признаков обратно к исходным точкам feature propagation. Благодаря этому каждая точка получает и локальный, и более глобальный контекст.

По сравнению с PointNet, PointNet++ лучше работает на сложных объектах и сценах, где важны локальные детали, неоднородная плотность и многомасштабная структура. По сравнению с DGCNN, PointNet++ обычно проще интерпретировать как иерархическую геометрическую модель, но конкретное превосходство зависит от датасета и реализации.

##### Ключевые термины

PointNet++, set abstraction, farthest point sampling, local grouping, feature propagation, hierarchical features, multi-scale neighborhoods.

##### Идея демонстрации в Google Colab

Реализовать упрощённый PointNet++ для сегментации синтетических сцен и сравнить точность по классам с DGCNN на том же наборе данных.

## Разбор примерных билетов

### Дифференцированный зачёт, билет 1

#### Состав билета

1. Аппаратные средства получения пространственной информации 2. Архитектура UNet для решения задач сегментации пространственной информации представленной в двумерном виде

#### Образец ответа на пункт 1

Аппаратные средства получения пространственной информации — это сенсоры и измерительные комплексы, которые позволяют определить форму сцены, координаты объектов, глубину, расстояния и рельеф. Их удобно делить на активные и пассивные. Активные сами излучают сигнал и анализируют отражение: лидар, радар, системы структурированного света, камеры Time-of-Flight. Пассивные используют уже существующее излучение и восстанавливают геометрию по изображениям: это камеры, стереокамеры и фотограмметрия.

Если говорить о практических различиях, лидар даёт точное облако точек и хорошо работает на средних и больших дистанциях, но дорог и чувствителен к погоде и свойствам поверхности. Стереокамера дешевле и компактнее, но сильнее зависит от освещения и текстуры сцены. Структурированный свет точен на близких расстояниях, поэтому подходит для 3D-сканеров, а ToF-камеры удобны в компактных глубинных сенсорах, хотя имеют ограничения по диапазону и шум на границах объектов.

В реальных системах часто используют комплекс из нескольких устройств. Например, в мобильном сканировании или робототехнике лидар сочетают с RGB-камерами, IMU и GNSS. Это позволяет одновременно получать геометрию, текстуру и траекторию движения.

Итоговый вывод: выбор сенсора всегда определяется прикладной задачей, требуемой точностью, дальностью, стоимостью и условиями эксплуатации.

#### Образец ответа на пункт 2

U-Net — это свёрточная архитектура для плотной сегментации изображений, то есть для присвоения класса каждому пикселю. Её главная особенность — U-образная структура из двух путей: энкодера и декодера. Энкодер постепенно уменьшает пространственное разрешение и выделяет всё более абстрактные признаки, а декодер восстанавливает разрешение и формирует карту сегментации.

Ключевой элемент U-Net — skip connections между уровнями энкодера и декодера одинакового масштаба. Они передают детальную пространственную информацию напрямую в восстанавливающую часть сети. Благодаря этому модель хорошо сегментирует тонкие границы и мелкие объекты.

На выходе сеть выдаёт маску того же размера, что и входное изображение. Для обучения обычно используют кросс-энтропию, Dice Loss или их комбинацию, а качество оценивают через IoU, Dice coefficient и pixel accuracy.

U-Net особенно полезна там, где нужна именно семантическая сегментация: медицинские снимки, спутниковые изображения, карты глубины, дефекты поверхности. В отличие от детекционных моделей, она ориентирована не на поиск боксов, а на точную поклассовую разметку каждого пикселя.

#### Что особенно важно сказать на устном ответе

Нужно чётко проговорить деление сенсоров на активные и пассивные, привести минимум два примера и назвать их сильные и слабые стороны. По U-Net важно обязательно сказать про энкодер, декодер и skip connections, потому что именно это отличает архитектуру от обычной CNN для классификации.

### Дифференцированный зачёт, билет 2

#### Состав билета

1. Представление пространственной информации в виде множества геометрических примитивов (поверхности, сетки воксели) 2. Архитектура Yolo для решения задач сегментации пространственной информации представленной в двумерном виде

#### Образец ответа на пункт 1

Представление в виде геометрических примитивов означает, что пространственная информация хранится как набор объектов с явной геометрией: вершин, рёбер, граней, поверхностей, сеток и вокселей. Такой подход удобен, когда требуется не просто первичное измерение, а структурированное описание формы.

Если говорить о поверхностях и сетках, то чаще всего используются треугольные mesh-модели. Они явно задают топологию соседства и подходят для визуализации, измерения площади, вычисления нормалей и подготовки к рендерингу. Это компактный и наглядный способ описания границы объекта.

Воксели — это трёхмерный аналог пикселей, то есть ячейки регулярной объёмной сетки. Их удобно использовать, когда нужно описывать не только поверхность, но и объём. Воксельное представление хорошо подходит для 3D-свёрток и некоторых задач сегментации, но быстро требует много памяти при высокой детализации.

Итак, сетка удобна для поверхностей и визуализации, а воксели — для объёмного анализа и регулярной обработки. Выбор зависит от того, что важнее: точная поверхность или удобная объёмная структура.

#### Образец ответа на пункт 2

YOLO — это семейство архитектур, которые решают задачу обнаружения объектов одним проходом сети. В классическом варианте YOLO предсказывает ограничивающие рамки и классы объектов. В современных вариантах к этой схеме добавлена сегментационная ветвь, поэтому модель может не только локализовать объект, но и выдавать его маску.

Архитектурно YOLO обычно включает backbone для извлечения признаков, neck для объединения признаков разных масштабов и head для выдачи предсказаний. Для сегментации используется дополнительная голова, формирующая маски объектов или параметры для их построения.

Сильная сторона YOLO — высокая скорость и возможность работать почти в реальном времени. Это важно для видеонаблюдения, робототехники, автономных систем и промышленных задач. В отличие от U-Net, YOLO ориентирована не только на маску, но и на объект как отдельный экземпляр.

Важно понимать различие: U-Net лучше подходит для семантической сегментации всей сцены, а YOLO-сегментация чаще используется для instance segmentation, где надо разделить отдельные объекты одного класса.

#### Что особенно важно сказать на устном ответе

По первой теме желательно не ограничиваться словом "сетка", а объяснить разницу между поверхностью, mesh и вокселями. По YOLO нужно подчеркнуть, что семейство возникло как детекционное, а сегментация добавляется отдельной ветвью; также полезно сравнить YOLO с U-Net по скорости и типу задачи.

### Экзамен, билет 1

#### Состав билета

1. Архитектура PointNet для решения задач классификации пространственной информации представленной в трехмерном виде 2. Поверхностная реконструкция на основе метода «Poisson Surface Reconstruction» 3. Разработать программу для сегментации облака точек на основе архитектуры DGCNN. Оценить качество обученной модели по метрике IoU для каждого класса объектов

#### Образец ответа на пункт 1

PointNet — это архитектура, которая напрямую работает с облаком точек как с неупорядоченным множеством. Главная идея состоит в том, что к каждой точке применяется один и тот же блок shared MLP, а затем все точечные признаки агрегируются симметричной операцией, обычно max pooling. Такая агрегация даёт глобальный дескриптор объекта и обеспечивает инвариантность к перестановке точек.

Для классификации этот глобальный дескриптор поступает в полносвязную голову, которая определяет класс всего объекта. Дополнительно в полной версии используются T-Net-блоки, которые учатся выравнивать входные точки или признаки.

Сильная сторона PointNet — простота и возможность работать с точками без вокселизации и проекций. Слабая сторона — ограниченный учёт локальной геометрии, поэтому на сложных сценах его часто улучшают через PointNet++ или DGCNN.

#### Образец ответа на пункт 2

Poisson Surface Reconstruction — это метод восстановления поверхности по облаку точек с ориентированными нормалями. Он строит неявную функцию, согласованную с полем нормалей, а затем извлекает изоповерхность. В результате обычно получается гладкая замкнутая сетка.

Достоинство метода в том, что он устойчив к шуму и хорошо восстанавливает общую форму, даже если в данных есть небольшие пробелы. Поэтому он популярен в 3D-сканировании и обратном инжиниринге.

Недостаток в том, что метод стремится получить watertight-поверхность и может "зашивать" отверстия, которые в реальности должны оставаться открытыми. Кроме того, качество сильно зависит от нормалей: если они оценены плохо или ориентированы не согласованно, реконструкция будет некорректной.

#### Образец ответа на пункт 3

Для сегментации облака точек на основе DGCNN нужно построить модель, которая работает не только с отдельными точками, но и с их локальными окрестностями. Для этого на каждом слое формируется граф k ближайших соседей, а затем вычисляются edge-признаки через блок EdgeConv. После нескольких таких блоков локальные признаки объединяются с глобальным контекстом, и модель предсказывает класс для каждой точки.

Практический конвейер решения включает пять этапов. Сначала готовится датасет: координаты точек, при необходимости дополнительные признаки и целевые классы для каждой точки. Затем данные нормализуются, разбиваются на обучающую и тестовую части и подаются в модель батчами. После этого сеть обучается по поклассовой кросс-энтропии. На этапе оценки для каждой точки выбирается класс с максимальной вероятностью. Далее по каждому классу вычисляется IoU:

IoU_c = |P_c ∩ G_c| / |P_c ∪ G_c|,

где P_c — множество точек, предсказанных как класс c, а G_c — множество точек этого класса в эталонной разметке.

Важно отметить, что для Colab-демонстрации допустимо использовать облегчённый синтетический или учебный датасет. Для реальной постановки задачу обычно масштабируют на S3DIS, ShapeNet Part или аналогичный набор. Полный воспроизводимый пример такого решения приведён в разделе практических заданий ниже.

#### Что особенно важно сказать на устном ответе

По PointNet нужно обязательно назвать shared MLP и symmetric pooling. По Poisson — сказать про ориентированные нормали и неявную функцию. В практической задаче нельзя ограничиваться словами "обучаем сеть": надо проговорить граф соседства, EdgeConv и формулу IoU по классам.

### Экзамен, билет 2

#### Состав билета

1. Архитектура VoteNet для решения задач детекции объектов пространственной информации представленной в трехмерном виде 2. Поверхностная реконструкция на основе метода «Delaunay Triangulation (3D)» 3. Разработать программу для сегментации облака точек на основе архитектуры PointNet++. Оценить качество обученной модели по метрике IoU для каждого класса объектов

#### Образец ответа на пункт 1

VoteNet — это архитектура 3D-детекции объектов в облаке точек, основанная на механизме голосования за центры объектов. Сначала backbone, обычно на базе PointNet++, извлекает признаки из исходного облака. Затем каждая информативная точка предсказывает смещение к предполагаемому центру объекта. Эти смещения называют голосами.

Далее голоса группируются, и по ним строятся object proposals. Для каждого предложения модель оценивает центр, размеры, ориентацию, класс и confidence. Такая схема удобна для indoor-сцен, где объекты наблюдаются частично и могут быть закрыты друг другом.

Преимущество VoteNet в том, что она ищет объекты непосредственно в 3D, а не через проекцию на изображение. Недостатки — вычислительная сложность, необходимость качественной 3D-разметки и зависимость от плотности облака.

#### Образец ответа на пункт 2

Delaunay Triangulation в 3D строит тетраэдрализацию множества точек с условием пустой описанной сферы. Это базовая геометрическая конструкция, на которой затем можно строить реконструкцию поверхности.

Для практической реконструкции саму тетраэдрализацию обычно дополняют правилами извлечения границы: например, alpha-shape или фильтрацией тетраэдров по геометрическим критериям. Поэтому правильно говорить, что Делоне — это фундамент для построения поверхности, а не всегда готовая поверхность сама по себе.

Метод полезен тем, что опирается на строгую вычислительную геометрию и хорошо работает на нерегулярных точках. Но он чувствителен к шуму и пропускам и требует постобработки, чтобы удалить ложные соединения.

#### Образец ответа на пункт 3

PointNet++ решает задачу сегментации через иерархическую обработку локальных окрестностей. Сначала выбираются опорные точки, затем для них собираются локальные группы соседей, к которым применяется PointNet-подобный блок. После нескольких уровней downsampling признаки распространяются обратно к исходным точкам через feature propagation, и модель выдаёт класс для каждой точки.

Практический pipeline похож на DGCNN: подготовка и нормализация датасета, обучение модели по точечной кросс-энтропии, предсказание класса для каждой точки и расчёт IoU по классам. Разница в том, что DGCNN делает акцент на динамическом графе соседства, а PointNet++ — на иерархии локальных окрестностей и многомасштабных признаках.

Для демонстрации в Colab обычно используют уменьшенное число точек, небольшое количество эпох и компактный датасет. При переносе на реальные задачи масштабируют размер выборки, число точек и глубину сети. Полный пример кода приведён в практическом разделе.

#### Что особенно важно сказать на устном ответе

По VoteNet стоит произнести фразы "голосование за центры объектов" и "object proposals". По Delaunay нужно обязательно отметить, что в 3D сначала строится тетраэдрализация, а затем из неё извлекается поверхность. В практической части важно противопоставить PointNet++ и DGCNN по их геометрической идее и не забыть про поклассовый IoU.

## Практические задания

Ниже приведены два самодостаточных учебных примера для Google Colab. Поскольку в исходной формулировке не указан конкретный датасет, в обоих решениях используется синтетическая 3D-сцена из четырёх классов: floor, box, sphere, cylinder. Это позволяет воспроизвести весь pipeline: генерацию данных, обучение модели, предсказание и расчёт IoU по каждому классу.

### Практическое задание 1. Сегментация облака точек на основе архитектуры DGCNN с оценкой IoU по классам

#### Исходная формулировка

Разработать программу для сегментации облака точек на основе архитектуры DGCNN. Оценить качество обученной модели по метрике IoU для каждого класса объектов.

#### Краткая идея решения

Решение строится вокруг архитектуры DGCNN, в которой локальная геометрия описывается через граф ближайших соседей и блоки EdgeConv. Для учебного примера мы генерируем набор синтетических сцен, где каждая точка принадлежит одному из четырёх классов. Затем обучаем компактную версию DGCNN и оцениваем результат по точности и IoU для каждого класса.

#### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — генерация синтетических сцен и базовые численные операции.

? torch — реализация модели, обучение и вычисление метрик.

? matplotlib — визуализация эталонной и предсказанной сегментации.

#### Готовый код для Google Colab

Ячейка установки зависимостей:

BASH

# В стандартном Google Colab обычно уже есть все нужные пакеты.

# При необходимости можно раскомментировать строку ниже.

# !pip -q install torch matplotlib

Основной код:

PYTHON

import math

import random

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

SEED = 42

NUM_POINTS = 512

NUM_CLASSES = 4

CLASS_NAMES = ["floor", "box", "sphere", "cylinder"]

COLORS = np.array(["#7f7f7f", "#1f77b4", "#ff7f0e", "#2ca02c"])

random.seed(SEED)

np.random.seed(SEED)

torch.manual_seed(SEED)

def sample_floor(n, rng):

x = rng.uniform(-1.6, 1.6, n)

y = rng.uniform(-1.6, 1.6, n)

z = rng.normal(0.0, 0.01, n)

return np.column_stack([x, y, z]).astype(np.float32)

def sample_box(n, center, size, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

size = np.asarray(size, dtype=np.float32)

low = center - size / 2.0

high = center + size / 2.0

return rng.uniform(low, high, size=(n, 3)).astype(np.float32)

def sample_sphere(n, center, radius, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

direction = rng.normal(size=(n, 3)).astype(np.float32)

direction /= np.linalg.norm(direction, axis=1, keepdims=True) + 1e-8

radii = radius * np.cbrt(rng.uniform(0.0, 1.0, size=n)).astype(np.float32)

return center + direction * radii[:, None]

def sample_cylinder(n, center, radius, height, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

angles = rng.uniform(0.0, 2.0 * np.pi, size=n).astype(np.float32)

radial = radius * np.sqrt(rng.uniform(0.0, 1.0, size=n)).astype(np.float32)

x = radial * np.cos(angles)

y = radial * np.sin(angles)

z = rng.uniform(-height / 2.0, height / 2.0, size=n).astype(np.float32)

return np.column_stack([x, y, z]).astype(np.float32) + center

def make_scene(num_points=NUM_POINTS, seed=0):

rng = np.random.default_rng(seed)

ratios = np.array([0.34, 0.22, 0.22, 0.22], dtype=np.float32)

counts = np.floor(ratios * num_points).astype(int)

counts[-1] = num_points - counts[:-1].sum()

floor = sample_floor(counts[0], rng)

box_center = [rng.uniform(-0.8, -0.1), rng.uniform(0.1, 0.8), rng.uniform(0.25, 0.65)]

box_size = [rng.uniform(0.35, 0.65), rng.uniform(0.35, 0.65), rng.uniform(0.35, 0.75)]

box = sample_box(counts[1], box_center, box_size, rng)

sphere_center = [rng.uniform(0.55, 1.1), rng.uniform(-0.95, -0.2), rng.uniform(0.35, 0.8)]

sphere_radius = float(rng.uniform(0.22, 0.36))

sphere = sample_sphere(counts[2], sphere_center, sphere_radius, rng)

cyl_center = [rng.uniform(-1.15, -0.55), rng.uniform(-1.0, -0.25), rng.uniform(0.35, 0.75)]

cyl_radius = float(rng.uniform(0.18, 0.28))

cyl_height = float(rng.uniform(0.45, 0.9))

cylinder = sample_cylinder(counts[3], cyl_center, cyl_radius, cyl_height, rng)

points = np.vstack([floor, box, sphere, cylinder]).astype(np.float32)

labels = np.concatenate([

np.zeros(len(floor), dtype=np.int64),

np.ones(len(box), dtype=np.int64),

np.full(len(sphere), 2, dtype=np.int64),

np.full(len(cylinder), 3, dtype=np.int64),

])

points += rng.normal(0.0, 0.01, size=points.shape).astype(np.float32)

perm = rng.permutation(num_points)

points = points[perm]

labels = labels[perm]

points -= points.mean(axis=0, keepdims=True)

scale = np.max(np.linalg.norm(points, axis=1)) + 1e-8

points = points / scale

return points.astype(np.float32), labels.astype(np.int64)

class SyntheticSegDataset(Dataset):

def __init__(self, split="train", num_samples=240, num_points=NUM_POINTS, base_seed=SEED):

self.split = split

self.num_samples = num_samples

self.num_points = num_points

self.base_seed = base_seed + (0 if split == "train" else 10_000)

def __len__(self):

return self.num_samples

def __getitem__(self, idx):

points, labels = make_scene(num_points=self.num_points, seed=self.base_seed + idx)

return torch.from_numpy(points), torch.from_numpy(labels)

def knn(x, k):

points = x.transpose(2, 1).contiguous()

distances = torch.cdist(points, points)

return distances.topk(k=k, dim=-1, largest=False, sorted=False)[1]

def get_graph_feature(x, k):

batch_size, channels, num_points = x.shape

idx = knn(x, k)

device = x.device

idx_base = torch.arange(batch_size, device=device).view(-1, 1, 1) * num_points

idx = (idx + idx_base).reshape(-1)

points = x.transpose(2, 1).contiguous()

neighbors = points.reshape(batch_size * num_points, channels)[idx]

neighbors = neighbors.view(batch_size, num_points, k, channels)

central = points.view(batch_size, num_points, 1, channels).repeat(1, 1, k, 1)

feature = torch.cat([neighbors - central, central], dim=-1)

return feature.permute(0, 3, 1, 2).contiguous()

class DGCNNSeg(nn.Module):

def __init__(self, num_classes=NUM_CLASSES, k=20):

super().__init__()

self.k = k

self.edge1 = nn.Sequential(

nn.Conv2d(6, 32, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(32),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

)

self.edge2 = nn.Sequential(

nn.Conv2d(64, 64, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(64),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

)

self.edge3 = nn.Sequential(

nn.Conv2d(128, 64, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(64),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

)

self.edge4 = nn.Sequential(

nn.Conv2d(128, 128, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm2d(128),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

)

fused_channels = 32 + 64 + 64 + 128

self.fusion = nn.Sequential(

nn.Conv1d(fused_channels, 256, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm1d(256),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

)

self.head = nn.Sequential(

nn.Conv1d(256 + fused_channels, 256, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm1d(256),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

nn.Dropout(0.3),

nn.Conv1d(256, 128, kernel_size=1, bias=False),

nn.BatchNorm1d(128),

nn.LeakyReLU(negative_slope=0.2),

nn.Conv1d(128, num_classes, kernel_size=1),

)

def forward(self, points):

x = points.transpose(1, 2).contiguous()

x1 = self.edge1(get_graph_feature(x, self.k)).max(dim=-1)[0]

x2 = self.edge2(get_graph_feature(x1, self.k)).max(dim=-1)[0]

x3 = self.edge3(get_graph_feature(x2, self.k)).max(dim=-1)[0]

x4 = self.edge4(get_graph_feature(x3, self.k)).max(dim=-1)[0]

local_features = torch.cat([x1, x2, x3, x4], dim=1)

global_feature = self.fusion(local_features).max(dim=-1, keepdim=True)[0]

global_feature = global_feature.repeat(1, 1, local_features.shape[-1])

logits = self.head(torch.cat([global_feature, local_features], dim=1))

return logits.transpose(1, 2).contiguous()

def train_one_epoch(model, loader, optimizer, device):

model.train()

running_loss = 0.0

for points, labels in loader:

points = points.to(device)

labels = labels.to(device)

optimizer.zero_grad()

logits = model(points)

loss = F.cross_entropy(logits.reshape(-1, NUM_CLASSES), labels.reshape(-1))

loss.backward()

optimizer.step()

running_loss += loss.item()

return running_loss / len(loader)

def evaluate(model, loader, device):

model.eval()

intersections = np.zeros(NUM_CLASSES, dtype=np.float64)

unions = np.zeros(NUM_CLASSES, dtype=np.float64)

correct = 0

total = 0

with torch.no_grad():

for points, labels in loader:

points = points.to(device)

labels = labels.to(device)

logits = model(points)

preds = logits.argmax(dim=-1)

correct += (preds == labels).sum().item()

total += labels.numel()

for cls in range(NUM_CLASSES):

pred_mask = preds == cls

gt_mask = labels == cls

intersections[cls] += torch.logical_and(pred_mask, gt_mask).sum().item()

unions[cls] += torch.logical_or(pred_mask, gt_mask).sum().item()

ious = intersections / np.maximum(unions, 1.0)

mean_iou = float(np.mean(ious))

accuracy = correct / total

return accuracy, ious, mean_iou

def plot_segmentation(points, labels, title, ax):

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=COLORS[labels], s=6)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 0.7))

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print("Device:", device)

train_dataset = SyntheticSegDataset(split="train", num_samples=240)

val_dataset = SyntheticSegDataset(split="val", num_samples=48)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=12, shuffle=True, num_workers=0)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=12, shuffle=False, num_workers=0)

model = DGCNNSeg().to(device)

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=1e-4)

epochs = 6

for epoch in range(1, epochs + 1):

train_loss = train_one_epoch(model, train_loader, optimizer, device)

val_acc, val_ious, val_miou = evaluate(model, val_loader, device)

print(

f"Epoch {epoch:02d} | "

f"train_loss={train_loss:.4f} | "

f"val_acc={val_acc:.4f} | "

f"val_mIoU={val_miou:.4f}"

)

print("\nIoU по классам:")

for class_name, class_iou in zip(CLASS_NAMES, val_ious):

print(f"{class_name:>8s}: {class_iou:.4f}")

model.eval()

sample_points, sample_labels = val_dataset[0]

with torch.no_grad():

sample_preds = model(sample_points.unsqueeze(0).to(device)).argmax(dim=-1).squeeze(0).cpu().numpy()

sample_points_np = sample_points.numpy()

sample_labels_np = sample_labels.numpy()

fig = plt.figure(figsize=(12, 5))

ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection="3d")

ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection="3d")

plot_segmentation(sample_points_np, sample_labels_np, "Эталонная разметка", ax1)

plot_segmentation(sample_points_np, sample_preds, "Предсказание DGCNN", ax2)

plt.tight_layout()

plt.show()

#### Пояснение, как запустить код и какой результат должен получиться

Нужно просто выполнить ячейку с кодом целиком. Скрипт сам создаст синтетические сцены, обучит компактную модель DGCNN и выведет IoU по каждому классу. На GPU обычного Colab демонстрация должна отработать за несколько минут. На CPU она тоже выполнима, но медленнее. На таком учебном датасете обычно получается заметно выше случайного уровня, а mIoU после нескольких эпох, как правило, находится в рабочем диапазоне примерно 0.75-0.95, в зависимости от шума и случайной инициализации.

#### Ограничения, допущения и как можно улучшить решение

? Датасет синтетический, поэтому он хорошо подходит для демонстрации pipeline, но не заменяет реальную задачу.

? В коде используются только координаты XYZ. Для реальных сканов стоит добавить нормали, интенсивность или цвет, если они доступны.

? Реальную постановку задачи лучше переносить на S3DIS, ScanNet или ShapeNet Part, а число точек увеличивать хотя бы до 1024-4096.

? Для повышения качества можно использовать более глубокую сеть, аугментации, scheduler для learning rate и более строгую валидацию.

### Практическое задание 2. Сегментация облака точек на основе архитектуры PointNet++ с оценкой IoU по классам

#### Исходная формулировка

Разработать программу для сегментации облака точек на основе архитектуры PointNet++. Оценить качество обученной модели по метрике IoU для каждого класса объектов.

#### Краткая идея решения

В этом решении используется упрощённая, но архитектурно корректная версия PointNet++. Модель последовательно уменьшает число точек, собирает локальные окрестности, извлекает иерархические признаки, а затем распространяет их обратно к исходным точкам. Для обучения и оценки снова используем синтетические сцены с четырьмя классами и считаем IoU отдельно для каждого класса.

#### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — генерация сцен и подготовка массивов.

? torch — реализация PointNet++, обучения и расчёта метрик.

? matplotlib — визуальное сравнение эталонной и предсказанной сегментации.

#### Готовый код для Google Colab

Ячейка установки зависимостей:

BASH

# В стандартном Google Colab обычно уже есть все нужные пакеты.

# При необходимости можно раскомментировать строку ниже.

# !pip -q install torch matplotlib

Основной код:

PYTHON

import random

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

SEED = 42

NUM_POINTS = 384

NUM_CLASSES = 4

CLASS_NAMES = ["floor", "box", "sphere", "cylinder"]

COLORS = np.array(["#7f7f7f", "#1f77b4", "#ff7f0e", "#2ca02c"])

random.seed(SEED)

np.random.seed(SEED)

torch.manual_seed(SEED)

def sample_floor(n, rng):

x = rng.uniform(-1.6, 1.6, n)

y = rng.uniform(-1.6, 1.6, n)

z = rng.normal(0.0, 0.01, n)

return np.column_stack([x, y, z]).astype(np.float32)

def sample_box(n, center, size, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

size = np.asarray(size, dtype=np.float32)

low = center - size / 2.0

high = center + size / 2.0

return rng.uniform(low, high, size=(n, 3)).astype(np.float32)

def sample_sphere(n, center, radius, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

direction = rng.normal(size=(n, 3)).astype(np.float32)

direction /= np.linalg.norm(direction, axis=1, keepdims=True) + 1e-8

radii = radius * np.cbrt(rng.uniform(0.0, 1.0, size=n)).astype(np.float32)

return center + direction * radii[:, None]

def sample_cylinder(n, center, radius, height, rng):

center = np.asarray(center, dtype=np.float32)

angles = rng.uniform(0.0, 2.0 * np.pi, size=n).astype(np.float32)

radial = radius * np.sqrt(rng.uniform(0.0, 1.0, size=n)).astype(np.float32)

x = radial * np.cos(angles)

y = radial * np.sin(angles)

z = rng.uniform(-height / 2.0, height / 2.0, size=n).astype(np.float32)

return np.column_stack([x, y, z]).astype(np.float32) + center

def make_scene(num_points=NUM_POINTS, seed=0):

rng = np.random.default_rng(seed)

ratios = np.array([0.34, 0.22, 0.22, 0.22], dtype=np.float32)

counts = np.floor(ratios * num_points).astype(int)

counts[-1] = num_points - counts[:-1].sum()

floor = sample_floor(counts[0], rng)

box = sample_box(

counts[1],

[rng.uniform(-0.8, -0.1), rng.uniform(0.1, 0.8), rng.uniform(0.25, 0.65)],

[rng.uniform(0.35, 0.65), rng.uniform(0.35, 0.65), rng.uniform(0.35, 0.75)],

rng,

)

sphere = sample_sphere(

counts[2],

[rng.uniform(0.55, 1.1), rng.uniform(-0.95, -0.2), rng.uniform(0.35, 0.8)],

float(rng.uniform(0.22, 0.36)),

rng,

)

cylinder = sample_cylinder(

counts[3],

[rng.uniform(-1.15, -0.55), rng.uniform(-1.0, -0.25), rng.uniform(0.35, 0.75)],

float(rng.uniform(0.18, 0.28)),

float(rng.uniform(0.45, 0.9)),

rng,

)

points = np.vstack([floor, box, sphere, cylinder]).astype(np.float32)

labels = np.concatenate([

np.zeros(len(floor), dtype=np.int64),

np.ones(len(box), dtype=np.int64),

np.full(len(sphere), 2, dtype=np.int64),

np.full(len(cylinder), 3, dtype=np.int64),

])

points += rng.normal(0.0, 0.01, size=points.shape).astype(np.float32)

perm = rng.permutation(num_points)

points = points[perm]

labels = labels[perm]

points -= points.mean(axis=0, keepdims=True)

scale = np.max(np.linalg.norm(points, axis=1)) + 1e-8

points = points / scale

return points.astype(np.float32), labels.astype(np.int64)

class SyntheticSegDataset(Dataset):

def __init__(self, split="train", num_samples=160, num_points=NUM_POINTS, base_seed=SEED):

self.split = split

self.num_samples = num_samples

self.num_points = num_points

self.base_seed = base_seed + (0 if split == "train" else 10_000)

def __len__(self):

return self.num_samples

def __getitem__(self, idx):

points, labels = make_scene(num_points=self.num_points, seed=self.base_seed + idx)

return torch.from_numpy(points), torch.from_numpy(labels)

def square_distance(src, dst):

return torch.sum((src.unsqueeze(2) - dst.unsqueeze(1)) ** 2, dim=-1)

def index_points(points, idx):

device = points.device

batch_size = points.shape[0]

view_shape = list(idx.shape)

view_shape[1:] = [1] * (len(view_shape) - 1)

repeat_shape = list(idx.shape)

repeat_shape[0] = 1

batch_indices = torch.arange(batch_size, device=device).view(view_shape).repeat(repeat_shape)

return points[batch_indices, idx, :]

def farthest_point_sample(xyz, npoint):

device = xyz.device

batch_size, num_points, _ = xyz.shape

centroids = torch.zeros(batch_size, npoint, dtype=torch.long, device=device)

distance = torch.full((batch_size, num_points), 1e10, device=device)

farthest = torch.randint(0, num_points, (batch_size,), dtype=torch.long, device=device)

batch_indices = torch.arange(batch_size, dtype=torch.long, device=device)

for i in range(npoint):

centroids[:, i] = farthest

centroid = xyz[batch_indices, farthest, :].unsqueeze(1)

dist = torch.sum((xyz - centroid) ** 2, dim=-1)

distance = torch.minimum(distance, dist)

farthest = torch.max(distance, dim=-1)[1]

return centroids

def query_knn(nsample, xyz, new_xyz):

k = min(nsample, xyz.shape[1])

dist = square_distance(new_xyz, xyz)

return dist.topk(k=k, dim=-1, largest=False, sorted=False)[1]

def sample_and_group(npoint, nsample, xyz, points):

fps_idx = farthest_point_sample(xyz, npoint)

new_xyz = index_points(xyz, fps_idx)

idx = query_knn(nsample, xyz, new_xyz)

grouped_xyz = index_points(xyz, idx)

grouped_xyz_norm = grouped_xyz - new_xyz.unsqueeze(2)

if points is None:

new_points = grouped_xyz_norm

else:

grouped_points = index_points(points, idx)

new_points = torch.cat([grouped_xyz_norm, grouped_points], dim=-1)

return new_xyz, new_points

class PointNetSetAbstraction(nn.Module):

def __init__(self, npoint, nsample, in_channel, mlp_channels):

super().__init__()

self.npoint = npoint

self.nsample = nsample

last_channel = in_channel + 3

self.convs = nn.ModuleList()

self.bns = nn.ModuleList()

for out_channel in mlp_channels:

self.convs.append(nn.Conv2d(last_channel, out_channel, kernel_size=1, bias=False))

self.bns.append(nn.BatchNorm2d(out_channel))

last_channel = out_channel

def forward(self, xyz, points):

new_xyz, new_points = sample_and_group(self.npoint, self.nsample, xyz, points)

new_points = new_points.permute(0, 3, 1, 2).contiguous()

for conv, bn in zip(self.convs, self.bns):

new_points = F.relu(bn(conv(new_points)))

new_points = torch.max(new_points, dim=-1)[0].transpose(1, 2).contiguous()

return new_xyz, new_points

class PointNetFeaturePropagation(nn.Module):

def __init__(self, in_channel, mlp_channels):

super().__init__()

self.convs = nn.ModuleList()

self.bns = nn.ModuleList()

last_channel = in_channel

for out_channel in mlp_channels:

self.convs.append(nn.Conv1d(last_channel, out_channel, kernel_size=1, bias=False))

self.bns.append(nn.BatchNorm1d(out_channel))

last_channel = out_channel

def forward(self, xyz1, xyz2, points1, points2):

batch_size, num_points, _ = xyz1.shape

_, sampled_points, _ = xyz2.shape

if sampled_points == 1:

interpolated = points2.repeat(1, num_points, 1)

else:

dists = square_distance(xyz1, xyz2)

dists, idx = dists.topk(k=3, dim=-1, largest=False, sorted=False)

dist_recip = 1.0 / (dists + 1e-8)

weights = dist_recip / torch.sum(dist_recip, dim=-1, keepdim=True)

interpolated = torch.sum(index_points(points2, idx) * weights.unsqueeze(-1), dim=2)

if points1 is not None:

new_points = torch.cat([points1, interpolated], dim=-1)

else:

new_points = interpolated

new_points = new_points.transpose(1, 2).contiguous()

for conv, bn in zip(self.convs, self.bns):

new_points = F.relu(bn(conv(new_points)))

return new_points.transpose(1, 2).contiguous()

class PointNetPP(nn.Module):

def __init__(self, num_classes=NUM_CLASSES):

super().__init__()

self.sa1 = PointNetSetAbstraction(npoint=128, nsample=32, in_channel=0, mlp_channels=[64, 64, 128])

self.sa2 = PointNetSetAbstraction(npoint=32, nsample=32, in_channel=128, mlp_channels=[128, 128, 256])

self.sa3 = PointNetSetAbstraction(npoint=8, nsample=16, in_channel=256, mlp_channels=[256, 256, 512])

self.fp3 = PointNetFeaturePropagation(in_channel=256 + 512, mlp_channels=[256, 256])

self.fp2 = PointNetFeaturePropagation(in_channel=128 + 256, mlp_channels=[256, 128])

self.fp1 = PointNetFeaturePropagation(in_channel=3 + 128, mlp_channels=[128, 128, 64])

self.cls_conv1 = nn.Conv1d(64, 64, kernel_size=1, bias=False)

self.cls_bn1 = nn.BatchNorm1d(64)

self.dropout = nn.Dropout(0.3)

self.cls_conv2 = nn.Conv1d(64, num_classes, kernel_size=1)

def forward(self, points):

l0_xyz = points

l0_points = points

l1_xyz, l1_points = self.sa1(l0_xyz, None)

l2_xyz, l2_points = self.sa2(l1_xyz, l1_points)

l3_xyz, l3_points = self.sa3(l2_xyz, l2_points)

l2_points = self.fp3(l2_xyz, l3_xyz, l2_points, l3_points)

l1_points = self.fp2(l1_xyz, l2_xyz, l1_points, l2_points)

l0_points = self.fp1(l0_xyz, l1_xyz, l0_points, l1_points)

x = l0_points.transpose(1, 2).contiguous()

x = F.relu(self.cls_bn1(self.cls_conv1(x)))

x = self.dropout(x)

x = self.cls_conv2(x)

return x.transpose(1, 2).contiguous()

def train_one_epoch(model, loader, optimizer, device):

model.train()

running_loss = 0.0

for points, labels in loader:

points = points.to(device)

labels = labels.to(device)

optimizer.zero_grad()

logits = model(points)

loss = F.cross_entropy(logits.reshape(-1, NUM_CLASSES), labels.reshape(-1))

loss.backward()

optimizer.step()

running_loss += loss.item()

return running_loss / len(loader)

def evaluate(model, loader, device):

model.eval()

intersections = np.zeros(NUM_CLASSES, dtype=np.float64)

unions = np.zeros(NUM_CLASSES, dtype=np.float64)

correct = 0

total = 0

with torch.no_grad():

for points, labels in loader:

points = points.to(device)

labels = labels.to(device)

logits = model(points)

preds = logits.argmax(dim=-1)

correct += (preds == labels).sum().item()

total += labels.numel()

for cls in range(NUM_CLASSES):

pred_mask = preds == cls

gt_mask = labels == cls

intersections[cls] += torch.logical_and(pred_mask, gt_mask).sum().item()

unions[cls] += torch.logical_or(pred_mask, gt_mask).sum().item()

ious = intersections / np.maximum(unions, 1.0)

mean_iou = float(np.mean(ious))

accuracy = correct / total

return accuracy, ious, mean_iou

def plot_segmentation(points, labels, title, ax):

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=COLORS[labels], s=6)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 0.7))

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print("Device:", device)

train_dataset = SyntheticSegDataset(split="train", num_samples=160)

val_dataset = SyntheticSegDataset(split="val", num_samples=32)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=8, shuffle=True, num_workers=0)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=8, shuffle=False, num_workers=0)

model = PointNetPP().to(device)

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=1e-4)

epochs = 5

for epoch in range(1, epochs + 1):

train_loss = train_one_epoch(model, train_loader, optimizer, device)

val_acc, val_ious, val_miou = evaluate(model, val_loader, device)

print(

f"Epoch {epoch:02d} | "

f"train_loss={train_loss:.4f} | "

f"val_acc={val_acc:.4f} | "

f"val_mIoU={val_miou:.4f}"

)

print("\nIoU по классам:")

for class_name, class_iou in zip(CLASS_NAMES, val_ious):

print(f"{class_name:>8s}: {class_iou:.4f}")

model.eval()

sample_points, sample_labels = val_dataset[0]

with torch.no_grad():

sample_preds = model(sample_points.unsqueeze(0).to(device)).argmax(dim=-1).squeeze(0).cpu().numpy()

sample_points_np = sample_points.numpy()

sample_labels_np = sample_labels.numpy()

fig = plt.figure(figsize=(12, 5))

ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection="3d")

ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2, projection="3d")

plot_segmentation(sample_points_np, sample_labels_np, "Эталонная разметка", ax1)

plot_segmentation(sample_points_np, sample_preds, "Предсказание PointNet++", ax2)

plt.tight_layout()

plt.show()

#### Пояснение, как запустить код и какой результат должен получиться

Нужно выполнить ячейку целиком. Код создаст синтетический датасет, обучит компактный вариант PointNet++ и выведет IoU по каждому классу. Так как в модели есть farthest point sampling и несколько уровней группировки, GPU в Colab здесь особенно желателен. На учебном датасете ожидается устойчивая сходимость и осмысленные поклассовые IoU, а итоговый mIoU обычно оказывается выше случайного уровня и часто достигает хороших значений уже за 5 эпох.

#### Ограничения, допущения и как можно улучшить решение

? Пример показывает архитектурную логику PointNet++, но не претендует на промышленную оптимизацию скорости.

? Из-за отсутствия реального датасета используется синтетическая сцена, поэтому выводы о качестве справедливы именно для учебной постановки.

? Для реального проекта стоит добавить аугментации, больше уровней и более богатые признаки, а также перейти на наборы данных S3DIS, ScanNet, ShapeNet Part.

? Если Colab работает без GPU, можно уменьшить NUM_POINTS, число эпох или объём обучающей выборки.

## Итоговое замечание

Для уверенной сдачи аттестации полезно выучить не только определения и названия архитектур, но и логику перехода между представлениями данных. В осеннем блоке важно понимать, как пространственная информация измеряется и хранится. В весеннем — как она обрабатывается современными 3D-алгоритмами и нейросетями. Практические примеры выше лучше воспринимать не как "готовые ответы ради запуска", а как минимальные рабочие шаблоны, которые можно расширять под реальные наборы данных.