# Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

## Осенний семестр

## Задание 1. Обрезка облака точек по ограничивающему боксу

### Исходная формулировка

Разработать программу на языке Python для «Обрезки» облака точек по ограничивающему боксу.

### Краткая цель и идея решения

Цель задания — выделить из исходного облака только те точки, которые попадают внутрь заданного ограничивающего бокса. В учебном примере используется осесимметричный ограничивающий бокс Axis-Aligned Bounding Box, AABB, заданный минимальной и максимальной координатами по осям X, Y, Z.

Идея решения простая:

1. Сформировать или загрузить облако точек.

2. Задать границы бокса.

3. Отфильтровать точки по условию попадания внутрь бокса.

4. Сохранить результат и визуально сравнить исходное и обрезанное облака.

### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — работа с массивами координат и логическими масками.

? open3d — представление облака точек и сохранение результата в формат PLY.

? matplotlib — простая 3D-визуализация, которая нормально работает в Google Colab.

### Готовый код для Google Colab

Ячейка установки зависимостей:

BASH

!pip -q install open3d

Основной код:

PYTHON

import numpy as np

import open3d as o3d

import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

def make_scene(n_ground=6000, n_box=5000, n_sphere=4000):

ground_x = rng.uniform(-2.5, 2.5, n_ground)

ground_y = rng.uniform(-2.5, 2.5, n_ground)

ground_z = rng.normal(0.0, 0.005, n_ground)

ground = np.column_stack([ground_x, ground_y, ground_z])

box = rng.uniform([-0.8, -0.6, 0.2], [0.4, 0.6, 1.1], size=(n_box, 3))

phi = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_sphere)

cos_theta = rng.uniform(-1, 1, n_sphere)

u = rng.uniform(0, 1, n_sphere)

theta = np.arccos(cos_theta)

r = 0.45 * np.cbrt(u)

sphere = np.column_stack([

1.2 + r * np.sin(theta) * np.cos(phi),

-0.6 + r * np.sin(theta) * np.sin(phi),

0.7 + r * np.cos(theta),

])

points = np.vstack([ground, box, sphere])

labels = np.concatenate([

np.zeros(len(ground), dtype=np.int64),

np.ones(len(box), dtype=np.int64),

np.full(len(sphere), 2, dtype=np.int64),

])

return points, labels

def draw_bbox(ax, min_bound, max_bound):

x0, y0, z0 = min_bound

x1, y1, z1 = max_bound

corners = np.array([

[x0, y0, z0], [x1, y0, z0], [x1, y1, z0], [x0, y1, z0],

[x0, y0, z1], [x1, y0, z1], [x1, y1, z1], [x0, y1, z1],

])

edges = [

(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 0),

(4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 4),

(0, 4), (1, 5), (2, 6), (3, 7),

]

for i, j in edges:

ax.plot(*zip(corners[i], corners[j]), color="black", linewidth=1.5)

def plot_cloud(ax, points, labels, title, min_bound=None, max_bound=None, max_points=7000):

if len(points) > max_points:

idx = rng.choice(len(points), size=max_points, replace=False)

points = points[idx]

labels = labels[idx]

palette = np.array(["#9e9e9e", "#1f77b4", "#ff7f0e"])

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=palette[labels], s=2)

if min_bound is not None and max_bound is not None:

draw_bbox(ax, min_bound, max_bound)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 0.6))

points, labels = make_scene()

min_bound = np.array([-1.0, -0.9, 0.0])

max_bound = np.array([0.8, 0.9, 1.0])

pcd = o3d.geometry.PointCloud()

pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points)

bbox = o3d.geometry.AxisAlignedBoundingBox(min_bound=min_bound, max_bound=max_bound)

cropped_pcd = pcd.crop(bbox)

mask = np.all((points >= min_bound) & (points <= max_bound), axis=1)

cropped_points = points[mask]

cropped_labels = labels[mask]

print(f"Исходное число точек: {len(points)}")

print(f"После обрезки логической маской: {len(cropped_points)}")

print(f"Проверка через Open3D: {len(cropped_pcd.points)}")

fig = plt.figure(figsize=(14, 6))

ax1 = fig.add_subplot(121, projection="3d")

ax2 = fig.add_subplot(122, projection="3d")

plot_cloud(ax1, points, labels, "Исходное облако и ограничивающий бокс", min_bound, max_bound)

plot_cloud(ax2, cropped_points, cropped_labels, "Результат обрезки")

plt.tight_layout()

plt.show()

o3d.io.write_point_cloud("cropped_cloud.ply", cropped_pcd)

print("Результат сохранён в файл cropped_cloud.ply")

### Как запустить код и какой результат должен получиться

1. Открыть Google Colab.

2. Выполнить ячейку установки open3d.

3. Выполнить основной код.

В результате:

? будет создано учебное облако точек;

? на первом графике отобразится исходное облако и контур ограничивающего бокса;

? на втором графике отобразятся только точки внутри бокса;

? в рабочем каталоге появится файл cropped_cloud.ply.

### Краткие замечания об ограничениях, допущениях или возможных улучшениях

? В примере используется синтетическое облако, потому что исходный датасет в задании не задан.

? Показан осесимметричный бокс AABB. Для произвольного повёрнутого бокса можно использовать OrientedBoundingBox.

? Для реальных данных вместо make_scene() можно читать файл через o3d.io.read_point_cloud("input.ply").

## Задание 2. Операции разреживания облака точек

### Исходная формулировка

Разработать программу на языке Python, реализующую операции разреживания облака точек.

### Краткая цель и идея решения

Цель задания — уменьшить количество точек в облаке так, чтобы сохранить его форму настолько, насколько это возможно. В учебном материале показаны три типовые операции разреживания:

1. случайная выборка Random Sampling;

2. воксельное разреживание Voxel Grid Downsampling;

3. выборка самых удалённых точек Farthest Point Sampling, FPS.

Это хороший учебный набор, потому что методы отличаются по качеству результата и вычислительной стоимости.

### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — реализация случайной выборки и FPS.

? open3d — воксельное разреживание через готовый геометрический инструмент.

? matplotlib — визуальное сравнение исходного и разреженных облаков.

? time — измерение времени выполнения операций.

### Готовый код для Google Colab

Ячейка установки зависимостей:

BASH

!pip -q install open3d

Основной код:

PYTHON

import time

import numpy as np

import open3d as o3d

import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(7)

def make_scene(n_ground=5000, n_box=2500, n_sphere=2000, n_cylinder=2500):

ground_x = rng.uniform(-2.5, 2.5, n_ground)

ground_y = rng.uniform(-2.5, 2.5, n_ground)

ground_z = rng.normal(0.0, 0.004, n_ground)

ground = np.column_stack([ground_x, ground_y, ground_z])

box = rng.uniform([-1.0, -0.8, 0.1], [0.2, 0.8, 1.1], size=(n_box, 3))

phi = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_sphere)

cos_theta = rng.uniform(-1, 1, n_sphere)

theta = np.arccos(cos_theta)

sphere = np.column_stack([

1.4 + 0.45 * np.sin(theta) * np.cos(phi),

-0.5 + 0.45 * np.sin(theta) * np.sin(phi),

0.8 + 0.45 * np.cos(theta),

])

angles = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n_cylinder)

z = rng.uniform(0.0, 1.3, n_cylinder)

cylinder = np.column_stack([

-1.5 + 0.35 * np.cos(angles),

1.0 + 0.35 * np.sin(angles),

z,

])

points = np.vstack([ground, box, sphere, cylinder])

return points

def farthest_point_sampling(points, n_samples, seed=0):

rng_local = np.random.default_rng(seed)

n_points = len(points)

selected = np.empty(n_samples, dtype=np.int64)

distances = np.full(n_points, np.inf)

selected[0] = rng_local.integers(0, n_points)

farthest = points[selected[0]]

for i in range(1, n_samples):

dist = np.sum((points - farthest) ** 2, axis=1)

distances = np.minimum(distances, dist)

selected[i] = np.argmax(distances)

farthest = points[selected[i]]

return selected

def plot_cloud(ax, points, title, max_points=5000):

if len(points) > max_points:

idx = rng.choice(len(points), size=max_points, replace=False)

points = points[idx]

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=points[:, 2], cmap="viridis", s=2)

ax.set_title(f"{title}\n{len(points)} точек на графике")

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 0.6))

points = make_scene()

pcd = o3d.geometry.PointCloud()

pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points)

target_points = 2000

t0 = time.perf_counter()

random_idx = rng.choice(len(points), size=target_points, replace=False)

random_points = points[random_idx]

t_random = time.perf_counter() - t0

t0 = time.perf_counter()

voxel_points = np.asarray(pcd.voxel_down_sample(voxel_size=0.08).points)

t_voxel = time.perf_counter() - t0

t0 = time.perf_counter()

fps_idx = farthest_point_sampling(points, n_samples=target_points, seed=7)

fps_points = points[fps_idx]

t_fps = time.perf_counter() - t0

print(f"Исходное облако: {len(points)} точек")

print(f"Random Sampling: {len(random_points)} точек, время {t_random:.3f} c")

print(f"Voxel Grid: {len(voxel_points)} точек, время {t_voxel:.3f} c")

print(f"Farthest Point Sampling: {len(fps_points)} точек, время {t_fps:.3f} c")

fig = plt.figure(figsize=(14, 10))

axes = [

fig.add_subplot(221, projection="3d"),

fig.add_subplot(222, projection="3d"),

fig.add_subplot(223, projection="3d"),

fig.add_subplot(224, projection="3d"),

]

plot_cloud(axes[0], points, "Исходное облако")

plot_cloud(axes[1], random_points, "Случайная выборка")

plot_cloud(axes[2], voxel_points, "Воксельное разреживание")

plot_cloud(axes[3], fps_points, "FPS")

plt.tight_layout()

plt.show()

### Как запустить код и какой результат должен получиться

1. Выполнить ячейку установки open3d.

2. Выполнить основной код.

Результат:

? в консоль будут выведены размеры облака после каждого метода разреживания и примерное время работы;

? на рисунке будут видны отличия между подходами:

? случайная выборка сохраняет форму, но распределяет точки неравномерно;

? Voxel Grid хорошо выравнивает плотность;

? FPS обычно лучше сохраняет геометрию при заданном числе точек.

### Краткие замечания об ограничениях, допущениях или возможных улучшениях

? Реализация FPS сделана в учебном виде и имеет высокую вычислительную стоимость на очень больших облаках.

? Для промышленных облаков часто применяют сочетание методов: сначала Voxel Grid, потом FPS.

? Для облаков с атрибутами RGB, нормалями и интенсивностью стоит разреживать данные так, чтобы атрибуты не терялись или корректно агрегировались.

## Задание 3. Класс набора данных для сегментации и классификации облаков точек

### Исходная формулировка

Реализовать класс для набора данных для решения задач сегментации и классификации облаков точек.

### Краткая цель и идея решения

Цель задания — построить универсальный класс датасета, который может использоваться как в задаче классификации облаков, так и в задаче посегментной разметки точек. В учебном варианте:

1. автоматически создаётся небольшой демонстрационный датасет;

2. каждая запись содержит:

? массив точек points;

? глобальный класс объекта class_id;

? пометку для каждой точки seg_labels;

3. один и тот же класс PointCloudDataset умеет работать в двух режимах:

? task="classification";

? task="segmentation".

### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — генерация облаков и сохранение данных в NPZ.

? torch — реализация класса Dataset и загрузчиков DataLoader.

? matplotlib — визуализация одной выборки с посегментной окраской.

? pathlib — удобная работа с файловой структурой.

### Готовый код для Google Colab

Основной код:

PYTHON

from pathlib import Path

import numpy as np

import torch

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

import matplotlib.pyplot as plt

ROOT = Path("pointcloud_demo_dataset")

CLASS_NAMES = ["cube", "sphere", "cylinder"]

CLASS_TO_ID = {name: idx for idx, name in enumerate(CLASS_NAMES)}

def normalize_points(points):

points = points - points.mean(axis=0, keepdims=True)

scale = np.max(np.linalg.norm(points, axis=1))

return points / (scale + 1e-8)

def rotation_matrix_z(angle):

c = np.cos(angle)

s = np.sin(angle)

return np.array([

[c, -s, 0.0],

[s,  c, 0.0],

[0.0, 0.0, 1.0],

], dtype=np.float32)

def sample_cube(n, rng):

pts = rng.uniform(-0.5, 0.5, size=(n, 3))

faces = rng.integers(0, 6, size=n)

pts[faces == 0, 0] = -0.5

pts[faces == 1, 0] = 0.5

pts[faces == 2, 1] = -0.5

pts[faces == 3, 1] = 0.5

pts[faces == 4, 2] = -0.5

pts[faces == 5, 2] = 0.5

return pts.astype(np.float32)

def sample_sphere(n, rng):

phi = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

cos_theta = rng.uniform(-1, 1, n)

sin_theta = np.sqrt(1.0 - cos_theta ** 2)

pts = 0.55 * np.column_stack([

sin_theta * np.cos(phi),

sin_theta * np.sin(phi),

cos_theta,

])

return pts.astype(np.float32)

def sample_cylinder(n, rng):

pts = np.zeros((n, 3), dtype=np.float32)

selector = rng.random(n)

side = selector < 0.7

top = (selector >= 0.7) & (selector < 0.85)

bottom = selector >= 0.85

angles = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

pts[side, 0] = 0.35 * np.cos(angles[side])

pts[side, 1] = 0.35 * np.sin(angles[side])

pts[side, 2] = rng.uniform(-0.6, 0.6, side.sum())

r_top = 0.35 * np.sqrt(rng.random(top.sum()))

pts[top, 0] = r_top * np.cos(angles[top])

pts[top, 1] = r_top * np.sin(angles[top])

pts[top, 2] = 0.6

r_bottom = 0.35 * np.sqrt(rng.random(bottom.sum()))

pts[bottom, 0] = r_bottom * np.cos(angles[bottom])

pts[bottom, 1] = r_bottom * np.sin(angles[bottom])

pts[bottom, 2] = -0.6

return pts

def make_seg_labels(points):

z = points[:, 2]

return np.digitize(z, bins=[-0.15, 0.15]).astype(np.int64)

def generate_demo_dataset(root, train_count=40, val_count=10, test_count=10, points_per_sample=2048):

generators = {

"cube": sample_cube,

"sphere": sample_sphere,

"cylinder": sample_cylinder,

}

split_sizes = {"train": train_count, "val": val_count, "test": test_count}

split_offsets = {"train": 0, "val": 10_000, "test": 20_000}

if root.exists():

has_files = any(root.glob("*/*.npz"))

if has_files:

return

for split, count in split_sizes.items():

split_dir = root / split

split_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

file_idx = 0

for class_name, generator in generators.items():

class_id = CLASS_TO_ID[class_name]

for sample_idx in range(count):

rng = np.random.default_rng(split_offsets[split] + class_id * 1000 + sample_idx)

points = generator(points_per_sample, rng)

angle = rng.uniform(0, 2 * np.pi)

points = points @ rotation_matrix_z(angle).T

points += rng.normal(0.0, 0.01, size=points.shape)

seg_labels = make_seg_labels(points)

np.savez_compressed(

split_dir / f"{class_name}_{file_idx:04d}.npz",

points=points.astype(np.float32),

class_id=np.int64(class_id),

seg_labels=seg_labels.astype(np.int64),

)

file_idx += 1

class PointCloudDataset(Dataset):

def __init__(self, root, split="train", task="classification", num_points=1024, normalize=True, augment=False):

self.root = Path(root)

self.split = split

self.task = task

self.num_points = num_points

self.normalize = normalize

self.augment = augment

self.files = sorted((self.root / split).glob("*.npz"))

if not self.files:

raise FileNotFoundError(f"В каталоге {self.root / split} нет файлов .npz")

if self.task not in {"classification", "segmentation"}:

raise ValueError("task должен быть 'classification' или 'segmentation'")

def __len__(self):

return len(self.files)

def _augment_points(self, points):

angle = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)

points = points @ rotation_matrix_z(angle).T

points += np.random.normal(0.0, 0.005, size=points.shape)

return points

def __getitem__(self, index):

data = np.load(self.files[index])

points = data["points"].astype(np.float32)

class_id = int(data["class_id"])

seg_labels = data["seg_labels"].astype(np.int64)

choice = np.random.choice(len(points), self.num_points, replace=len(points) < self.num_points)

points = points[choice]

seg_labels = seg_labels[choice]

if self.normalize:

points = normalize_points(points).astype(np.float32)

if self.augment and self.split == "train":

points = self._augment_points(points).astype(np.float32)

points = torch.from_numpy(points)

class_id = torch.tensor(class_id, dtype=torch.long)

seg_labels = torch.from_numpy(seg_labels)

if self.task == "classification":

return points, class_id

return points, seg_labels, class_id

def plot_sample(points, labels, title):

palette = np.array(["#1f77b4", "#2ca02c", "#d62728"])

fig = plt.figure(figsize=(5, 5))

ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=palette[labels], s=4)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 1))

plt.tight_layout()

plt.show()

generate_demo_dataset(ROOT)

train_cls = PointCloudDataset(ROOT, split="train", task="classification", num_points=1024, augment=True)

train_seg = PointCloudDataset(ROOT, split="train", task="segmentation", num_points=1024, augment=True)

cls_loader = DataLoader(train_cls, batch_size=16, shuffle=True)

seg_loader = DataLoader(train_seg, batch_size=8, shuffle=True)

cls_points, cls_targets = next(iter(cls_loader))

seg_points, seg_labels, seg_class_ids = next(iter(seg_loader))

print("Размер батча классификации:", cls_points.shape, cls_targets.shape)

print("Размер батча сегментации:", seg_points.shape, seg_labels.shape, seg_class_ids.shape)

print("Число train-файлов:", len(train_cls))

print("Число val-файлов:", len(PointCloudDataset(ROOT, split='val', task='classification')))

print("Число test-файлов:", len(PointCloudDataset(ROOT, split='test', task='classification')))

sample_points, sample_seg_labels, sample_class = train_seg[0]

print("Пример class_id:", sample_class.item(), "=>", CLASS_NAMES[sample_class.item()])

plot_sample(sample_points.numpy(), sample_seg_labels.numpy(), "Пример сегментационной разметки")

### Как запустить код и какой результат должен получиться

1. Выполнить ячейку с кодом.

2. Дождаться автоматической генерации учебного датасета.

Результат:

? создастся каталог pointcloud_demo_dataset со сплитами train, val, test;

? будут созданы DataLoader для двух режимов;

? в консоль выведутся размеры батчей;

? появится 3D-график с примером посегментной разметки точек.

### Краткие замечания об ограничениях, допущениях или возможных улучшениях

? Датасет синтетический, потому что в задании не указан формат реальных данных.

? В реальной задаче в запись обычно добавляют нормали, цвета, интенсивность отражения, индексы сцен и метаданные сенсора.

? Для крупных проектов стоит вынести логику чтения, нормализации, аугментаций и кэширования в отдельные модули.

## Весенний семестр

## Задание 4. Классификация облаков точек и оценка погрешности измерительной системы на основе PointNet

### Исходная формулировка

Разработать программу классификации облаков точек, оценить погрешности измерительной системы, использующей обученную нейросеть архитектуры PointNet.

### Краткая цель и идея решения

В постановке нет готового датасета и нет описания конкретной измерительной системы. Поэтому в учебном варианте вводится разумное допущение:

? измерительная погрешность моделируется как добавление гауссовского шума к координатам точек;

? классифицируются синтетические облака четырёх классов: cube, sphere, cylinder, cone;

? используется упрощённая учебная реализация PointNet: общая MLP над точками, симметричный max pooling, далее полносвязный классификатор.

Идея решения:

1. Сгенерировать учебный набор облаков.

2. Обучить классификатор PointNet.

3. Проверить качество на тесте.

4. Прогнать модель через серию уровней шума.

5. Оценить, при каком уровне шумов точность становится недопустимой.

### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — генерация синтетических облаков и управление шумом.

? torch — реализация сети PointNet и обучения.

? sklearn — матрица ошибок и текстовый отчёт по качеству.

? matplotlib — графики обучения и устойчивости к шуму.

### Готовый код для Google Colab

Основной код:

PYTHON

import math

import numpy as np

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report

import matplotlib.pyplot as plt

torch.manual_seed(42)

np.random.seed(42)

CLASS_NAMES = ["cube", "sphere", "cylinder", "cone"]

def normalize_points(points):

points = points - points.mean(axis=0, keepdims=True)

scale = np.max(np.linalg.norm(points, axis=1))

return points / (scale + 1e-8)

def random_rotation_matrix(rng):

az = rng.uniform(0, 2 * np.pi)

el = rng.uniform(-np.pi / 8, np.pi / 8)

cz, sz = np.cos(az), np.sin(az)

cx, sx = np.cos(el), np.sin(el)

rz = np.array([

[cz, -sz, 0.0],

[sz,  cz, 0.0],

[0.0, 0.0, 1.0],

])

rx = np.array([

[1.0, 0.0, 0.0],

[0.0, cx, -sx],

[0.0, sx,  cx],

])

return (rz @ rx).astype(np.float32)

def sample_cube_surface(n, rng):

pts = rng.uniform(-0.5, 0.5, size=(n, 3))

faces = rng.integers(0, 6, size=n)

pts[faces == 0, 0] = -0.5

pts[faces == 1, 0] = 0.5

pts[faces == 2, 1] = -0.5

pts[faces == 3, 1] = 0.5

pts[faces == 4, 2] = -0.5

pts[faces == 5, 2] = 0.5

return pts.astype(np.float32)

def sample_sphere_surface(n, rng):

phi = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

cos_theta = rng.uniform(-1, 1, n)

sin_theta = np.sqrt(1.0 - cos_theta ** 2)

pts = 0.6 * np.column_stack([

sin_theta * np.cos(phi),

sin_theta * np.sin(phi),

cos_theta,

])

return pts.astype(np.float32)

def sample_cylinder_surface(n, rng):

pts = np.zeros((n, 3), dtype=np.float32)

selector = rng.random(n)

side = selector < 0.7

top = (selector >= 0.7) & (selector < 0.85)

bottom = selector >= 0.85

angles = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

pts[side, 0] = 0.45 * np.cos(angles[side])

pts[side, 1] = 0.45 * np.sin(angles[side])

pts[side, 2] = rng.uniform(-0.6, 0.6, side.sum())

r_top = 0.45 * np.sqrt(rng.random(top.sum()))

pts[top, 0] = r_top * np.cos(angles[top])

pts[top, 1] = r_top * np.sin(angles[top])

pts[top, 2] = 0.6

r_bottom = 0.45 * np.sqrt(rng.random(bottom.sum()))

pts[bottom, 0] = r_bottom * np.cos(angles[bottom])

pts[bottom, 1] = r_bottom * np.sin(angles[bottom])

pts[bottom, 2] = -0.6

return pts

def sample_cone_surface(n, rng):

pts = np.zeros((n, 3), dtype=np.float32)

selector = rng.random(n)

side = selector < 0.8

base = ~side

angles = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

h = rng.uniform(0.0, 1.0, side.sum())

radius = 0.5 * (1.0 - h)

pts[side, 0] = radius * np.cos(angles[side])

pts[side, 1] = radius * np.sin(angles[side])

pts[side, 2] = 1.2 * h - 0.6

r_base = 0.5 * np.sqrt(rng.random(base.sum()))

pts[base, 0] = r_base * np.cos(angles[base])

pts[base, 1] = r_base * np.sin(angles[base])

pts[base, 2] = -0.6

return pts

SHAPE_GENERATORS = {

0: sample_cube_surface,

1: sample_sphere_surface,

2: sample_cylinder_surface,

3: sample_cone_surface,

}

class SyntheticShapeDataset(Dataset):

def __init__(self, samples_per_class, num_points=512, noise_sigma=0.0, split="train", seed=0):

self.samples_per_class = samples_per_class

self.num_points = num_points

self.noise_sigma = noise_sigma

self.split = split

self.seed = seed

self.samples = [

(class_id, sample_idx)

for class_id in range(len(CLASS_NAMES))

for sample_idx in range(samples_per_class)

]

self.split_offset = {"train": 0, "val": 100_000, "test": 200_000}[split]

def __len__(self):

return len(self.samples)

def __getitem__(self, index):

class_id, sample_idx = self.samples[index]

rng = np.random.default_rng(self.seed + self.split_offset + class_id * 10_000 + sample_idx)

points = SHAPE_GENERATORS[class_id](self.num_points, rng)

points = points @ random_rotation_matrix(rng).T

points *= rng.uniform(0.9, 1.1)

points += rng.normal(0.0, self.noise_sigma, size=points.shape)

points = normalize_points(points).astype(np.float32)

return torch.from_numpy(points), torch.tensor(class_id, dtype=torch.long)

class MiniPointNet(nn.Module):

def __init__(self, num_classes):

super().__init__()

self.backbone = nn.Sequential(

nn.Conv1d(3, 64, 1),

nn.BatchNorm1d(64),

nn.ReLU(),

nn.Conv1d(64, 128, 1),

nn.BatchNorm1d(128),

nn.ReLU(),

nn.Conv1d(128, 256, 1),

nn.BatchNorm1d(256),

nn.ReLU(),

nn.Conv1d(256, 512, 1),

nn.BatchNorm1d(512),

nn.ReLU(),

)

self.classifier = nn.Sequential(

nn.Linear(512, 256),

nn.BatchNorm1d(256),

nn.ReLU(),

nn.Dropout(0.3),

nn.Linear(256, 128),

nn.BatchNorm1d(128),

nn.ReLU(),

nn.Dropout(0.3),

nn.Linear(128, num_classes),

)

def forward(self, x):

x = x.transpose(1, 2)

x = self.backbone(x)

x = torch.max(x, dim=2).values

return self.classifier(x)

def run_epoch(model, loader, optimizer=None):

training = optimizer is not None

model.train(training)

total_loss = 0.0

total_correct = 0

total_items = 0

y_true = []

y_pred = []

for points, targets in loader:

points = points.to(device)

targets = targets.to(device)

logits = model(points)

loss = F.cross_entropy(logits, targets)

if training:

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

optimizer.step()

preds = logits.argmax(dim=1)

total_loss += loss.item() * len(points)

total_correct += (preds == targets).sum().item()

total_items += len(points)

y_true.extend(targets.cpu().numpy().tolist())

y_pred.extend(preds.cpu().numpy().tolist())

return {

"loss": total_loss / total_items,

"acc": total_correct / total_items,

"y_true": np.array(y_true),

"y_pred": np.array(y_pred),

}

def plot_confusion(cm, class_names, title):

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))

im = ax.imshow(cm, cmap="Blues")

ax.set_xticks(range(len(class_names)))

ax.set_yticks(range(len(class_names)))

ax.set_xticklabels(class_names, rotation=45, ha="right")

ax.set_yticklabels(class_names)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("Предсказанный класс")

ax.set_ylabel("Истинный класс")

for i in range(cm.shape[0]):

for j in range(cm.shape[1]):

ax.text(j, i, cm[i, j], ha="center", va="center", color="black")

fig.colorbar(im, ax=ax)

plt.tight_layout()

plt.show()

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print("Устройство:", device)

train_dataset = SyntheticShapeDataset(samples_per_class=180, num_points=512, noise_sigma=0.01, split="train", seed=123)

val_dataset = SyntheticShapeDataset(samples_per_class=40, num_points=512, noise_sigma=0.01, split="val", seed=123)

test_dataset = SyntheticShapeDataset(samples_per_class=60, num_points=512, noise_sigma=0.01, split="test", seed=123)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=32, shuffle=True, num_workers=0)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=64, shuffle=False, num_workers=0)

test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=64, shuffle=False, num_workers=0)

model = MiniPointNet(num_classes=len(CLASS_NAMES)).to(device)

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=1e-4)

scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, step_size=8, gamma=0.5)

history = {"train_loss": [], "train_acc": [], "val_loss": [], "val_acc": []}

epochs = 12

for epoch in range(1, epochs + 1):

train_metrics = run_epoch(model, train_loader, optimizer=optimizer)

val_metrics = run_epoch(model, val_loader, optimizer=None)

scheduler.step()

history["train_loss"].append(train_metrics["loss"])

history["train_acc"].append(train_metrics["acc"])

history["val_loss"].append(val_metrics["loss"])

history["val_acc"].append(val_metrics["acc"])

print(

f"Epoch {epoch:02d} | "

f"train_loss={train_metrics['loss']:.4f} train_acc={train_metrics['acc']:.4f} | "

f"val_loss={val_metrics['loss']:.4f} val_acc={val_metrics['acc']:.4f}"

)

test_metrics = run_epoch(model, test_loader, optimizer=None)

print(f"\nТочность на тесте: {test_metrics['acc']:.4f}")

print("\nОтчёт по классам:")

print(classification_report(test_metrics["y_true"], test_metrics["y_pred"], target_names=CLASS_NAMES, digits=3))

cm = confusion_matrix(test_metrics["y_true"], test_metrics["y_pred"], labels=range(len(CLASS_NAMES)))

plot_confusion(cm, CLASS_NAMES, "Матрица ошибок на тестовой выборке")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

axes[0].plot(history["train_loss"], label="train")

axes[0].plot(history["val_loss"], label="val")

axes[0].set_title("Функция потерь")

axes[0].set_xlabel("Epoch")

axes[0].legend()

axes[1].plot(history["train_acc"], label="train")

axes[1].plot(history["val_acc"], label="val")

axes[1].set_title("Точность")

axes[1].set_xlabel("Epoch")

axes[1].legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

noise_levels = [0.0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05]

noise_results = []

for sigma in noise_levels:

noisy_dataset = SyntheticShapeDataset(

samples_per_class=60,

num_points=512,

noise_sigma=sigma,

split="test",

seed=999,

)

noisy_loader = DataLoader(noisy_dataset, batch_size=64, shuffle=False, num_workers=0)

metrics = run_epoch(model, noisy_loader, optimizer=None)

rmse_xyz = math.sqrt(3.0) * sigma

noise_results.append((sigma, rmse_xyz, metrics["acc"]))

print("\nУстойчивость к шуму:")

for sigma, rmse_xyz, acc in noise_results:

print(f"sigma={sigma:.3f} | RMSE_xyz={rmse_xyz:.4f} | accuracy={acc:.4f}")

target_accuracy = 0.90

acceptable = [item for item in noise_results if item[2] >= target_accuracy]

if acceptable:

best_sigma, best_rmse, _ = acceptable[-1]

print(f"\nПри пороге accuracy >= {target_accuracy:.2f} допустимый уровень шума: sigma <= {best_sigma:.3f}")

print(f"Это соответствует интегральной RMS-ошибке по XYZ около {best_rmse:.4f}")

else:

print(f"\nДля порога accuracy >= {target_accuracy:.2f} ни один уровень шума не прошёл критерий.")

plt.figure(figsize=(7, 4))

plt.plot([x[0] for x in noise_results], [x[2] for x in noise_results], marker="o")

plt.axhline(target_accuracy, color="red", linestyle="--", label=f"Порог {target_accuracy:.2f}")

plt.xlabel("Стандартное отклонение шума sigma")

plt.ylabel("Accuracy")

plt.title("Чувствительность PointNet к координатному шуму")

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.show()

### Как запустить код и какой результат должен получиться

1. Желательно включить в Colab аппаратный ускоритель GPU.

2. Выполнить ячейку с кодом целиком.

3. Дождаться окончания обучения.

Ожидаемый результат:

? сеть обучится распознавать 4 класса синтетических облаков;

? в консоль будет выведена точность на тесте и отчёт по классам;

? появится матрица ошибок;

? появятся графики обучения;

? будет получена зависимость точности от уровня координатного шума.

### Краткие замечания об ограничениях, допущениях или возможных улучшениях

? Здесь PointNet реализован в учебном упрощённом варианте без T-Net и без feature transform.

? Погрешность измерительной системы моделируется только гауссовским шумом координат. В реальности нужно учитывать систематические смещения, пропуски точек, неоднородную плотность, окклюзии и выбросы.

? Для реальных инженерных выводов модель следует обучать на данных конкретного сенсора и отдельно валидировать на реальных измерениях.

## Задание 5. Сегментация облака точек на основе PoinNet++

### Исходная формулировка

Разработать программу сегментации облака точек на основе архитектуры PoinNet++, оценить допустимую ошибку разделения классов и другие метрики.

### Краткая цель и идея решения

В исходной формулировке не задан датасет, поэтому в учебном решении используется синтетический набор сцен с четырьмя семантическими классами:

? ground;

? box;

? sphere;

? cylinder.

Сеть строится по мотивам PointNet++:

1. иерархическая выборка опорных точек FPS;

2. локальная группировка ближайших соседей kNN;

3. извлечение локальных признаков shared MLP;

4. обратное распространение признаков к исходным точкам feature propagation;

5. посегментная классификация всех точек сцены.

### Какие библиотеки используются и зачем

? numpy — генерация синтетических сцен.

? torch — реализация упрощённого PointNet++ и обучение.

? sklearn — матрица ошибок.

? matplotlib — визуализация кривых обучения и сравнение истинной/предсказанной разметки.

### Готовый код для Google Colab

Основной код:

PYTHON

import numpy as np

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

from torch.utils.data import Dataset, DataLoader

from sklearn.metrics import confusion_matrix

import matplotlib.pyplot as plt

torch.manual_seed(7)

np.random.seed(7)

CLASS_NAMES = ["ground", "box", "sphere", "cylinder"]

def sample_plane(n, rng):

x = rng.uniform(-1.2, 1.2, n)

y = rng.uniform(-1.2, 1.2, n)

z = rng.normal(0.0, 0.003, n)

return np.column_stack([x, y, z]).astype(np.float32)

def sample_box_surface(n, center, size, rng):

sx, sy, sz = size

pts = rng.uniform(-0.5, 0.5, size=(n, 3))

faces = rng.integers(0, 6, size=n)

pts[:, 0] *= sx

pts[:, 1] *= sy

pts[:, 2] *= sz

pts[faces == 0, 0] = -sx / 2

pts[faces == 1, 0] =  sx / 2

pts[faces == 2, 1] = -sy / 2

pts[faces == 3, 1] =  sy / 2

pts[faces == 4, 2] = -sz / 2

pts[faces == 5, 2] =  sz / 2

pts += center

return pts.astype(np.float32)

def sample_sphere_surface(n, center, radius, rng):

phi = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

cos_theta = rng.uniform(-1, 1, n)

sin_theta = np.sqrt(1.0 - cos_theta ** 2)

pts = np.column_stack([

radius * sin_theta * np.cos(phi),

radius * sin_theta * np.sin(phi),

radius * cos_theta,

])

pts += center

return pts.astype(np.float32)

def sample_cylinder_surface(n, center, radius, height, rng):

pts = np.zeros((n, 3), dtype=np.float32)

selector = rng.random(n)

side = selector < 0.7

top = (selector >= 0.7) & (selector < 0.85)

bottom = selector >= 0.85

angles = rng.uniform(0, 2 * np.pi, n)

pts[side, 0] = radius * np.cos(angles[side])

pts[side, 1] = radius * np.sin(angles[side])

pts[side, 2] = rng.uniform(-height / 2, height / 2, side.sum())

r_top = radius * np.sqrt(rng.random(top.sum()))

pts[top, 0] = r_top * np.cos(angles[top])

pts[top, 1] = r_top * np.sin(angles[top])

pts[top, 2] = height / 2

r_bottom = radius * np.sqrt(rng.random(bottom.sum()))

pts[bottom, 0] = r_bottom * np.cos(angles[bottom])

pts[bottom, 1] = r_bottom * np.sin(angles[bottom])

pts[bottom, 2] = -height / 2

pts += center

return pts

def make_scene(num_points=768, noise_sigma=0.005, rng=None):

if rng is None:

rng = np.random.default_rng()

counts = {"ground": 256, "box": 176, "sphere": 168, "cylinder": 168}

ground = sample_plane(counts["ground"], rng)

box_center = np.array([rng.uniform(-0.6, -0.1), rng.uniform(-0.1, 0.6), 0.28], dtype=np.float32)

sphere_center = np.array([rng.uniform(0.2, 0.8), rng.uniform(-0.7, -0.1), 0.32], dtype=np.float32)

cyl_center = np.array([rng.uniform(-0.2, 0.7), rng.uniform(-0.8, 0.2), 0.35], dtype=np.float32)

box = sample_box_surface(counts["box"], box_center, size=(0.48, 0.38, 0.52), rng=rng)

sphere = sample_sphere_surface(counts["sphere"], sphere_center, radius=0.27, rng=rng)

cylinder = sample_cylinder_surface(counts["cylinder"], cyl_center, radius=0.22, height=0.72, rng=rng)

points = np.vstack([ground, box, sphere, cylinder])

labels = np.concatenate([

np.zeros(counts["ground"], dtype=np.int64),

np.ones(counts["box"], dtype=np.int64),

np.full(counts["sphere"], 2, dtype=np.int64),

np.full(counts["cylinder"], 3, dtype=np.int64),

])

points += rng.normal(0.0, noise_sigma, size=points.shape)

perm = rng.permutation(len(points))

points = points[perm]

labels = labels[perm]

mins = points.min(axis=0, keepdims=True)

maxs = points.max(axis=0, keepdims=True)

points = 2.0 * (points - mins) / (maxs - mins + 1e-8) - 1.0

return points.astype(np.float32), labels.astype(np.int64)

class SyntheticSceneDataset(Dataset):

def __init__(self, n_scenes, num_points=768, noise_sigma=0.005, split="train", seed=0):

self.n_scenes = n_scenes

self.num_points = num_points

self.noise_sigma = noise_sigma

self.split = split

self.seed = seed

self.split_offset = {"train": 0, "val": 100_000, "test": 200_000}[split]

def __len__(self):

return self.n_scenes

def __getitem__(self, index):

rng = np.random.default_rng(self.seed + self.split_offset + index)

points, labels = make_scene(num_points=self.num_points, noise_sigma=self.noise_sigma, rng=rng)

return torch.from_numpy(points), torch.from_numpy(labels)

def square_distance(src, dst):

return (

torch.sum(src ** 2, dim=-1, keepdim=True)

- 2 * torch.matmul(src, dst.transpose(1, 2))

+ torch.sum(dst ** 2, dim=-1).unsqueeze(1)

)

def index_points(points, idx):

device = points.device

batch_size = points.shape[0]

view_shape = list(idx.shape)

view_shape[1:] = [1] * (len(view_shape) - 1)

repeat_shape = list(idx.shape)

repeat_shape[0] = 1

batch_indices = torch.arange(batch_size, dtype=torch.long, device=device).view(view_shape).repeat(repeat_shape)

return points[batch_indices, idx, :]

def farthest_point_sample(xyz, npoint):

device = xyz.device

batch_size, num_points, _ = xyz.shape

centroids = torch.zeros(batch_size, npoint, dtype=torch.long, device=device)

distance = torch.ones(batch_size, num_points, device=device) * 1e10

farthest = torch.randint(0, num_points, (batch_size,), dtype=torch.long, device=device)

batch_indices = torch.arange(batch_size, dtype=torch.long, device=device)

for i in range(npoint):

centroids[:, i] = farthest

centroid = xyz[batch_indices, farthest, :].view(batch_size, 1, 3)

dist = torch.sum((xyz - centroid) ** 2, dim=-1)

distance = torch.minimum(distance, dist)

farthest = torch.max(distance, dim=-1).indices

return centroids

def knn_point(k, xyz, new_xyz):

distances = square_distance(new_xyz, xyz)

return torch.topk(distances, k=k, dim=-1, largest=False).indices

def sample_and_group(npoint, k, xyz, points):

fps_idx = farthest_point_sample(xyz, npoint)

new_xyz = index_points(xyz, fps_idx)

group_idx = knn_point(k, xyz, new_xyz)

grouped_xyz = index_points(xyz, group_idx)

grouped_xyz_norm = grouped_xyz - new_xyz.unsqueeze(2)

if points is not None:

grouped_points = index_points(points, group_idx)

new_points = torch.cat([grouped_xyz_norm, grouped_points], dim=-1)

else:

new_points = grouped_xyz_norm

return new_xyz, new_points

def three_nn(unknown, known):

distances = square_distance(unknown, known)

dists, idx = torch.topk(distances, k=3, dim=-1, largest=False)

return torch.sqrt(dists + 1e-8), idx

class SetAbstraction(nn.Module):

def __init__(self, npoint, k, in_channel, mlp):

super().__init__()

self.npoint = npoint

self.k = k

last_channel = in_channel + 3

self.convs = nn.ModuleList()

self.bns = nn.ModuleList()

for out_channel in mlp:

self.convs.append(nn.Conv2d(last_channel, out_channel, 1))

self.bns.append(nn.BatchNorm2d(out_channel))

last_channel = out_channel

def forward(self, xyz, points):

new_xyz, new_points = sample_and_group(self.npoint, self.k, xyz, points)

new_points = new_points.permute(0, 3, 2, 1)

for conv, bn in zip(self.convs, self.bns):

new_points = F.relu(bn(conv(new_points)))

new_points = torch.max(new_points, dim=2).values

new_points = new_points.transpose(1, 2)

return new_xyz, new_points

class FeaturePropagation(nn.Module):

def __init__(self, in_channel, mlp):

super().__init__()

self.convs = nn.ModuleList()

self.bns = nn.ModuleList()

last_channel = in_channel

for out_channel in mlp:

self.convs.append(nn.Conv2d(last_channel, out_channel, 1))

self.bns.append(nn.BatchNorm2d(out_channel))

last_channel = out_channel

def forward(self, xyz1, xyz2, points1, points2):

if xyz2.shape[1] == 1:

interpolated = points2.repeat(1, xyz1.shape[1], 1)

else:

dists, idx = three_nn(xyz1, xyz2)

inv_dist = 1.0 / (dists + 1e-8)

norm = torch.sum(inv_dist, dim=2, keepdim=True)

weight = inv_dist / norm

interpolated = torch.sum(index_points(points2, idx) * weight.unsqueeze(-1), dim=2)

if points1 is not None:

new_points = torch.cat([points1, interpolated], dim=-1)

else:

new_points = interpolated

new_points = new_points.transpose(1, 2).unsqueeze(-1)

for conv, bn in zip(self.convs, self.bns):

new_points = F.relu(bn(conv(new_points)))

new_points = new_points.squeeze(-1).transpose(1, 2)

return new_points

class MiniPointNet2Seg(nn.Module):

def __init__(self, num_classes):

super().__init__()

self.sa1 = SetAbstraction(npoint=128, k=24, in_channel=0, mlp=[64, 64, 128])

self.sa2 = SetAbstraction(npoint=32, k=24, in_channel=128, mlp=[128, 128, 256])

self.fp2 = FeaturePropagation(in_channel=128 + 256, mlp=[256, 128])

self.fp1 = FeaturePropagation(in_channel=3 + 128, mlp=[128, 128, 64])

self.head = nn.Sequential(

nn.Conv1d(64, 64, 1),

nn.BatchNorm1d(64),

nn.ReLU(),

nn.Dropout(0.3),

nn.Conv1d(64, num_classes, 1),

)

def forward(self, xyz):

l0_xyz = xyz

l0_points = None

l1_xyz, l1_points = self.sa1(l0_xyz, l0_points)

l2_xyz, l2_points = self.sa2(l1_xyz, l1_points)

l1_points = self.fp2(l1_xyz, l2_xyz, l1_points, l2_points)

l0_points = self.fp1(l0_xyz, l1_xyz, l0_xyz, l1_points)

x = l0_points.transpose(1, 2)

x = self.head(x)

return x.transpose(1, 2)

def segmentation_metrics(y_true, y_pred, num_classes):

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=list(range(num_classes)))

overall_acc = np.trace(cm) / np.sum(cm)

per_class_acc = []

per_class_iou = []

for cls in range(num_classes):

tp = cm[cls, cls]

fn = cm[cls, :].sum() - tp

fp = cm[:, cls].sum() - tp

acc = tp / max(cm[cls, :].sum(), 1)

iou = tp / max(tp + fp + fn, 1)

per_class_acc.append(acc)

per_class_iou.append(iou)

mean_iou = float(np.mean(per_class_iou))

return cm, overall_acc, per_class_acc, per_class_iou, mean_iou

def run_epoch(model, loader, optimizer=None):

training = optimizer is not None

model.train(training)

total_loss = 0.0

total_points = 0

y_true = []

y_pred = []

for points, labels in loader:

points = points.to(device)

labels = labels.to(device)

logits = model(points)

loss = F.cross_entropy(logits.reshape(-1, logits.shape[-1]), labels.reshape(-1))

if training:

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

optimizer.step()

preds = logits.argmax(dim=-1)

total_loss += loss.item() * labels.numel()

total_points += labels.numel()

y_true.extend(labels.cpu().numpy().reshape(-1).tolist())

y_pred.extend(preds.cpu().numpy().reshape(-1).tolist())

cm, overall_acc, per_class_acc, per_class_iou, mean_iou = segmentation_metrics(

np.array(y_true), np.array(y_pred), len(CLASS_NAMES)

)

return {

"loss": total_loss / total_points,

"overall_acc": overall_acc,

"per_class_acc": per_class_acc,

"per_class_iou": per_class_iou,

"mean_iou": mean_iou,

"cm": cm,

}

def plot_confusion(cm, class_names, title):

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))

im = ax.imshow(cm, cmap="Blues")

ax.set_xticks(range(len(class_names)))

ax.set_yticks(range(len(class_names)))

ax.set_xticklabels(class_names, rotation=45, ha="right")

ax.set_yticklabels(class_names)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("Предсказанный класс")

ax.set_ylabel("Истинный класс")

for i in range(cm.shape[0]):

for j in range(cm.shape[1]):

ax.text(j, i, cm[i, j], ha="center", va="center", color="black")

fig.colorbar(im, ax=ax)

plt.tight_layout()

plt.show()

def plot_segmentation(points, labels, title, ax):

palette = np.array(["#808080", "#1f77b4", "#d62728", "#2ca02c"])

ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2], c=palette[labels], s=4)

ax.set_title(title)

ax.set_xlabel("X")

ax.set_ylabel("Y")

ax.set_zlabel("Z")

ax.set_box_aspect((1, 1, 0.8))

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print("Устройство:", device)

train_dataset = SyntheticSceneDataset(n_scenes=100, num_points=768, noise_sigma=0.005, split="train", seed=321)

val_dataset = SyntheticSceneDataset(n_scenes=20, num_points=768, noise_sigma=0.005, split="val", seed=321)

test_dataset = SyntheticSceneDataset(n_scenes=20, num_points=768, noise_sigma=0.005, split="test", seed=321)

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=8, shuffle=True, num_workers=0)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=8, shuffle=False, num_workers=0)

test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=8, shuffle=False, num_workers=0)

model = MiniPointNet2Seg(num_classes=len(CLASS_NAMES)).to(device)

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=1e-4)

history = {"train_loss": [], "val_loss": [], "train_miou": [], "val_miou": []}

epochs = 10

for epoch in range(1, epochs + 1):

train_metrics = run_epoch(model, train_loader, optimizer=optimizer)

val_metrics = run_epoch(model, val_loader, optimizer=None)

history["train_loss"].append(train_metrics["loss"])

history["val_loss"].append(val_metrics["loss"])

history["train_miou"].append(train_metrics["mean_iou"])

history["val_miou"].append(val_metrics["mean_iou"])

print(

f"Epoch {epoch:02d} | "

f"train_loss={train_metrics['loss']:.4f} train_mIoU={train_metrics['mean_iou']:.4f} | "

f"val_loss={val_metrics['loss']:.4f} val_mIoU={val_metrics['mean_iou']:.4f}"

)

test_metrics = run_epoch(model, test_loader, optimizer=None)

print(f"\nOverall accuracy: {test_metrics['overall_acc']:.4f}")

print(f"Mean IoU: {test_metrics['mean_iou']:.4f}")

for cls_name, acc, iou in zip(CLASS_NAMES, test_metrics["per_class_acc"], test_metrics["per_class_iou"]):

print(f"{cls_name:>8s} | class_acc={acc:.4f} | IoU={iou:.4f}")

point_error = 1.0 - test_metrics["overall_acc"]

acceptable_limit = 0.10

print(f"\nТочечная ошибка разделения: {point_error:.4f}")

print(f"Критерий допустимости (ошибка <= {acceptable_limit:.2f}): {point_error <= acceptable_limit}")

plot_confusion(test_metrics["cm"], CLASS_NAMES, "Матрица ошибок сегментации")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

axes[0].plot(history["train_loss"], label="train")

axes[0].plot(history["val_loss"], label="val")

axes[0].set_title("Функция потерь")

axes[0].set_xlabel("Epoch")

axes[0].legend()

axes[1].plot(history["train_miou"], label="train")

axes[1].plot(history["val_miou"], label="val")

axes[1].set_title("Mean IoU")

axes[1].set_xlabel("Epoch")

axes[1].legend()

plt.tight_layout()

plt.show()

sample_points, sample_labels = test_dataset[0]

model.eval()

with torch.no_grad():

sample_logits = model(sample_points.unsqueeze(0).to(device))

sample_pred = sample_logits.argmax(dim=-1).squeeze(0).cpu().numpy()

fig = plt.figure(figsize=(12, 5))

ax1 = fig.add_subplot(121, projection="3d")

ax2 = fig.add_subplot(122, projection="3d")

plot_segmentation(sample_points.numpy(), sample_labels.numpy(), "Истинная разметка", ax1)

plot_segmentation(sample_points.numpy(), sample_pred, "Предсказание сети", ax2)

plt.tight_layout()

plt.show()

### Как запустить код и какой результат должен получиться

1. В Colab желательно выбрать GPU.

2. Выполнить весь код одним блоком или по частям сверху вниз.

3. Дождаться окончания обучения.

Результат:

? будет обучена учебная версия сегментационной сети по мотивам PointNet++;

? в консоль будут выведены overall accuracy, per-class accuracy, IoU и mean IoU;

? будет рассчитана точечная ошибка разделения классов;

? появится матрица ошибок;

? будет показан пример истинной и предсказанной сегментации.

### Краткие замечания об ограничениях, допущениях или возможных улучшениях

? В формулировке задания есть опечатка PoinNet++; в решении используется учебная реализация по мотивам PointNet++.

? Архитектура упрощена: вместо радиусного поиска применяется kNN, а набор сцен синтетический.

? Для реальных проектов стоит использовать полноценные датасеты ShapeNet Part, S3DIS, ScanNet или данные собственного сенсора.

? Для честной оценки допустимой ошибки полезно дополнительно считать precision, recall, F1-score, а также отдельно анализировать ошибки на границах классов.

## Задание 6. Реферат по методу Ball Pivoting Algorithm

### Исходная формулировка

Подготовить реферат на тему «Поверхностная реконструкция на основе метода «Ball Pivoting Algorithm (BPA)»».

### Подробный план реферата

1. Введение.

2. Постановка задачи поверхностной реконструкции по облаку точек.

3. Предпосылки применения BPA и требования к входным данным.

4. Геометрическая идея метода Ball Pivoting Algorithm.

5. Пошаговый алгоритм работы BPA.

6. Выбор радиуса шара и влияние параметров на результат.

7. Оценка качества реконструкции.

8. Преимущества и недостатки BPA.

9. Сравнение BPA с альтернативными методами реконструкции.

10. Практические области применения.

11. Заключение.

### Ключевые тезисы по каждому разделу

1. Введение

? Поверхностная реконструкция нужна для перехода от неструктурированного облака точек к полигональной модели.

? Задача возникает в 3D-сканировании, реверс-инжиниринге, медицине, робототехнике и культурном наследии.

? BPA — один из классических методов локальной геометрической реконструкции.

2. Постановка задачи

? На вход подаётся набор точек, являющийся дискретным представлением поверхности объекта.

? Требуется восстановить треугольную сетку, максимально согласованную с геометрией исходной поверхности.

? Важны топологическая связность, локальная точность и устойчивость к шуму.

3. Предпосылки применения BPA

? Метод предполагает, что точки достаточно плотно и более или менее равномерно покрывают поверхность.

? Для качественной работы обычно нужны нормали или хотя бы корректно ориентированные локальные направления.

? Если в данных есть большие разрывы, дыры, сильный шум или резкая неравномерность плотности, качество BPA заметно падает.

4. Геометрическая идея BPA

? Воображаемый шар фиксированного радиуса касается трёх точек одновременно.

? Если шар касается трёх точек и не содержит внутри других точек, эти точки могут образовать треугольник поверхности.

? Далее шар "перекатывается" вокруг рёбер уже построенных треугольников и ищет новые точки касания.

5. Пошаговый алгоритм

? Найти стартовый треугольник, для которого допустимо касание шара.

? Добавить его в сетку и поместить рёбра в очередь активной границы.

? Для каждого активного ребра искать новую точку, с которой шар может образовать следующий треугольник.

? Повторять процесс, пока есть доступные активные рёбра.

? При необходимости запускать алгоритм с несколькими радиусами, если плотность выборки неоднородна.

6. Выбор радиуса шара

? Слишком маленький радиус приводит к разрывам и недовосстановленным участкам.

? Слишком большой радиус сглаживает детали и может соединять геометрически несвязанные части.

? На практике радиус часто выбирают на основе статистики расстояний до ближайших соседей.

? Набор из нескольких радиусов обычно работает надёжнее одного фиксированного значения.

7. Оценка качества реконструкции

? Оценивают полноту сетки, число дыр, корректность нормалей, отсутствие самопересечений.

? При наличии эталонной поверхности используют метрики расстояния Chamfer Distance, Hausdorff Distance, отклонение нормалей.

? Если сетка нужна для инженерного применения, дополнительно смотрят на водонепроницаемость и качество треугольников.

8. Преимущества и недостатки

? Достоинства: простая геометрическая идея, хорошая интерполяция поверхности, контроль локальной структуры.

? Недостатки: чувствительность к выбору радиуса, шуму и неоднородной плотности выборки.

? BPA не является универсальным решением и хуже работает на очень неполных или сильно зашумлённых данных.

9. Сравнение с другими методами

? По сравнению с Poisson-реконструкцией BPA обычно лучше интерполирует исходные точки, но хуже закрывает крупные пробелы.

? По сравнению с alpha shapes BPA больше ориентирован на локальное пошаговое построение поверхности.

? По сравнению с методами на базе Delaunay-триангуляции BPA проще интерпретируется, но менее теоретически универсален.

10. Практические области применения

? Оцифровка музейных объектов и скульптур.

? Реверс-инжиниринг механических деталей.

? Подготовка сеток для визуализации и анализа формы.

? Предобработка данных для CAD/CAM и аддитивного производства.

11. Заключение

? BPA остаётся важным классическим методом реконструкции поверхности.

? Его сильная сторона — локальное, геометрически понятное построение сетки.

? Наилучшие результаты достигаются при качественном облаке точек и аккуратном подборе радиусов.

### Список рекомендованных источников

1. Bernardini, F., Mittleman, J., Rushmeier, H., Silva, C., Taubin, G. The Ball-Pivoting Algorithm for Surface Reconstruction. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 1999. DOI: 10.1109/2945.817351.

2. Open3D Documentation. Surface Reconstruction. Раздел с реализацией create_from_point_cloud_ball_pivoting: https://www.open3d.org/docs/latest/tutorial/Advanced/surface_reconstruction.html

3. Berger, M., et al. A Survey of Surface Reconstruction from Point Clouds. Computer Graphics Forum, 2017.

4. Kazhdan, M., Bolitho, M., Hoppe, H. Poisson Surface Reconstruction. Symposium on Geometry Processing, 2006.

5. Botsch, M., Kobbelt, L., Pauly, M., Alliez, P., Levy, B. Polygon Mesh Processing. A K Peters, 2010.

### Практическая демонстрация или эксперимент в Google Colab

Уместный Colab-эксперимент:

1. Загрузить или сгенерировать облако точек поверхности.

2. Оценить нормали.

3. Запустить open3d.geometry.TriangleMesh.create_from_point_cloud_ball_pivoting(...).

4. Повторить реконструкцию для нескольких наборов радиусов.

5. Сравнить число треугольников, число дыр и визуальное качество поверхности.

Минимальный сценарий:

PYTHON

!pip -q install open3d

import open3d as o3d

import numpy as np

mesh_data = o3d.data.BunnyMesh()

mesh = o3d.io.read_triangle_mesh(mesh_data.path)

pcd = mesh.sample_points_poisson_disk(3000)

pcd.estimate_normals()

radii = o3d.utility.DoubleVector([0.005, 0.01, 0.02, 0.04])

bpa_mesh = o3d.geometry.TriangleMesh.create_from_point_cloud_ball_pivoting(pcd, radii)

print("Число вершин:", np.asarray(bpa_mesh.vertices).shape[0])

print("Число треугольников:", np.asarray(bpa_mesh.triangles).shape[0])

o3d.io.write_triangle_mesh("bpa_bunny.ply", bpa_mesh)

## Задание 7. Реферат по методу Delaunay Triangulation (3D)

### Исходная формулировка

Подготовить реферат на тему «Поверхностная реконструкция на основе метода «Delaunay Triangulation (3D)».

### Подробный план реферата

1. Введение.

2. Базовые понятия: триангуляция Делоне и диаграмма Вороного.

3. Переход от 2D к 3D: тетраэдризация Делоне.

4. Как из 3D Delaunay-структуры получают поверхность.

5. Связь Delaunay-подходов с alpha shapes, crust, restricted Delaunay triangulation.

6. Основные этапы алгоритмической обработки.

7. Метрики качества реконструированной поверхности.

8. Сильные и слабые стороны подхода.

9. Сравнение с BPA и Poisson-реконструкцией.

10. Практические применения.

11. Заключение.

### Ключевые тезисы по каждому разделу

1. Введение

? Delaunay-подходы занимают центральное место в вычислительной геометрии и реконструкции поверхностей.

? Их ценность в том, что они связывают геометрию точек, топологию соседства и формальные гарантии качества.

? В 3D речь идёт не о треугольниках плоскости, а о тетраэдрическом разбиении пространства.

2. Триангуляция Делоне и диаграмма Вороного

? Триангуляция Делоне — дуальная структура к диаграмме Вороного.

? В 2D и 3D она стремится избегать вырожденных элементов и хорошо отражает локальное соседство точек.

? Ключевое свойство: пустая описанная сфера для симплексов Delaunay.

3. Переход к 3D

? В 3D строится тетраэдризация Делоне по набору точек.

? Поверхность объекта не задана явно, поэтому задача состоит в выделении правильной подструктуры из полного 3D-разбиения.

? Это усложняет алгоритм по сравнению с 2D-задачами.

4. Извлечение поверхности

? Сама по себе Delaunay-тетраэдризация — это объёмная структура, а не поверхность.

? Поверхность извлекают через специальные критерии: alpha shapes, crust, power crust, restricted Delaunay.

? Общая идея — выбрать те грани тетраэдров, которые лучше всего аппроксимируют реальную границу объекта.

5. Связанные методы

? Alpha shapes позволяют регулировать уровень детализации параметром alpha.

? Crust и power crust ориентированы на более теоретически обоснованное восстановление поверхности.

? Restricted Delaunay triangulation особенно важна в современных алгоритмах генерации и восстановления поверхностных сеток.

6. Этапы алгоритмической обработки

? Построение Delaunay-тетраэдризации.

? Анализ локальной геометрии и соседства.

? Фильтрация симплексов или граней по геометрическому критерию.

? Извлечение внешней оболочки.

? Постобработка: удаление шума, исправление топологии, оптимизация сетки.

7. Метрики качества

? Геометрическая точность: расстояния от точек до поверхности и наоборот.

? Топологическая корректность: число компонент связности, наличие дыр, самопересечений.

? Качество элементов сетки: углы, отношение сторон, устойчивость к вырожденности.

8. Преимущества и недостатки

? Плюсы: сильная теоретическая база, связь с вычислительной геометрией, богатый набор вариантов алгоритмов.

? Минусы: чувствительность к шуму, сложность реализации и более тяжёлые вычисления по сравнению с простыми локальными схемами.

? Для очень шумных или неполных данных может понадобиться предварительная фильтрация и регуляризация.

9. Сравнение с BPA и Poisson

? BPA проще объяснить геометрически и часто проще применять к чистым данным с нормалями.

? Delaunay-подходы чаще дают более формализуемую геометрическую структуру и лучше стыкуются с теориями реконструкции.

? Poisson хорошо работает для гладких закрытых поверхностей, но обычно менее интерполирующий по отношению к исходным точкам.

10. Практические применения

? Реконструкция анатомических поверхностей по медицинским данным.

? Геометрическая обработка сканов для обратного проектирования.

? Генерация поверхностей и объёмных сеток для численного моделирования.

? Научная визуализация распределений точек и экспериментальных измерений.

11. Заключение

? Методы на основе Delaunay Triangulation являются фундаментом большого класса алгоритмов реконструкции.

? Они особенно полезны там, где важны геометрическая строгость и управляемость качества сетки.

? На практике их часто используют вместе с фильтрацией, оценкой нормалей и последующей оптимизацией поверхности.

### Список рекомендованных источников

1. Edelsbrunner, H., Mücke, E. P. Three-Dimensional Alpha Shapes. ACM Transactions on Graphics, 1994. DOI: 10.1145/147130.147153.

2. Amenta, N., Bern, M., Kamvysselis, M. A New Voronoi-Based Surface Reconstruction Algorithm. Proceedings of SIGGRAPH, 1998.

3. CGAL Documentation. 3D Mesh Generation и 3D Surface Mesh Generation: https://doc.cgal.org/latest/Mesh_3/ и https://doc.cgal.org/latest/Surface_mesher/

4. Oudot, S. Geometry Processing with Delaunay Triangulations. SIGGRAPH Course Notes / учебные материалы по вычислительной геометрии.

5. Berger, M., et al. A Survey of Surface Reconstruction from Point Clouds. Computer Graphics Forum, 2017.

6. Boissonnat, J.-D., Oudot, S. Исследования по restricted Delaunay triangulation и геометрическим гарантиям поверхностной реконструкции.

### Практическая демонстрация или эксперимент в Google Colab

Для Colab уместно показать Delaunay-связанный эксперимент через alpha shape, поскольку этот метод непосредственно опирается на 3D Delaunay-тетраэдризацию.

Возможный план эксперимента:

1. Сгенерировать облако точек сферы или взять небольшой реальный скан.

2. Построить alpha shape при нескольких значениях alpha.

3. Сравнить:

? полноту поверхности;

? число компонент связности;

? число треугольников;

? чувствительность к шуму.

Минимальный сценарий:

PYTHON

!pip -q install open3d

import open3d as o3d

import numpy as np

mesh_data = o3d.data.BunnyMesh()

mesh = o3d.io.read_triangle_mesh(mesh_data.path)

pcd = mesh.sample_points_poisson_disk(3000)

alpha = 0.03

alpha_mesh = o3d.geometry.TriangleMesh.create_from_point_cloud_alpha_shape(pcd, alpha)

alpha_mesh.compute_vertex_normals()

print("Число вершин:", np.asarray(alpha_mesh.vertices).shape[0])

print("Число треугольников:", np.asarray(alpha_mesh.triangles).shape[0])

o3d.io.write_triangle_mesh("alpha_shape_bunny.ply", alpha_mesh)

## Итоговое замечание

Во всех практических заданиях код специально сделан учебным и автономным, чтобы его можно было запускать в Google Colab без внешней ручной подготовки. Для перехода к реальным данным достаточно заменить синтетическую генерацию на чтение PLY, PCD, LAS, LAZ или собственного формата и при необходимости усилить модели, метрики и этапы предобработки.